特 点

- 芯片特性

  - 内置低功耗 32 位 CPU，可以兼作应用处理器

  - 主频支持 120MHz

  - 工作电压：3.0V~3.6V

  - 外设：PWM/ I2C/ UART/SPI/SDIO / IrDA

  - 256 KB RAM   默认2MB FLASH （4MB可选）

- Wi-Fi特性

  - 802.11 b/g/n

  - 通道1-14@2.4GHz

  - 支持WEP,WPA/WPA2,WPA/WPA2 PSK (AES) 安全模式

  - 802.11b模式下最大+18dBm的输出功率

  - 支持STA/AP/STA+AP工作模式

  - 支持SmartConfig和AP两种配网方式（包括Android和IOS设备）

- 蓝牙特性

  - 支持经典蓝牙标准速率连接

  - 支持所有的 BLE 5.1 速 率和功能.

  - 蓝牙模式支持 6 dBm 发射功率

  - 完整的蓝牙共存接口

模块外设

  - 2xUART

  - 1xADC

  - 1xEn

  - 6xPWM

  - 2xI2C

  - 工作温度范围：-40℃-105℃

  - 模块尺寸：17.5mm*15mm*3mm

  - 模块颜色：蓝色

应用场景

- ● 智能家居                  ● 智能楼宇

- ● 电工照明                  ● 婴儿监控

- ● 网络摄像头              ● 可穿戴电子产品

- ● 智能公交                  ● 无线位置感知

- ● 无线定位系统信标  ● 工业无线控制

模块型号

| 名称 | 天线类型 |
| --- | --- |
| XH-CB2S | 板载PCB天线 |

模块结构图

文档更新说明

| 日期 | 版本 | 更新内容 |
| --- | --- | --- |
| 2023-10-20 | V1.0 | 初次发布 |

目     录

一. 产品概述	4

二. 接口定义	6

三. 外型与尺	8

四. 电气特性	9

五. 射频功耗	10

六. Wi-Fi射频特征	11

七. 推荐炉温曲线	12

八. 模块最小系统	13

九. 推荐PCB设计（以XH-C2F为例）	14

十. 外围走线建议	16

免责申明和版权公告	17

一. 产品概述

XH-CB3S 内置运行速度最高可到 120 MHz 的 32-bit MCU，内置2Mbyte(4M可选 )闪存和 256 KB RAM。MCU 专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。

XH-CB3S 拥有丰富的外设，如 PWM、UART。多达6路的 32 位 PWM 输出使芯片非常适合高品质的 LED 控制。

图1.1 模块结构图

| 分类 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | 频率范围 | 2.4G~2.5G(2400M~2483.5M) |
|  | Wi-Fi标准 | IEEE 802.11b/g/n(通道1-14) |
|  | 接收灵敏度 | 11b:1,2,5.5, 11 (Mbps)； |
|  |  | 11g:6,9,12,18,24,36,48,54(Mbps); |
|  |  | 11n: HT20 MCS0~7; |
|  |  | 11n: HT40 MCS0~7 |
|  | 天线 | PCB板载天线 |
| 硬件 | CPU | 32- bit MCU 以及内置的 256 KB RAM |
|  | 外设 | PWM/ I2C/ UART/SPI/SDIO / IrDA |
|  | 工作电压 | 3.0V ~ 3.6V |
|  | 工作电流 | 平均电流：100 mA，峰值电流：>400mA |
|  | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
|  | 环境温度范围 | -40°C ~ 125°C |
|  | 封装大小 | 17.5mm x 15mm x 3mm |
| 软件 | 蓝牙模式 | 经典蓝牙/蓝牙5.1 |
|  | Wi-Fi 模式 | Station/SoftAP/SoftAP+Station |
|  | 安全机制 | WEP,WPA/WPA2,WPA/WPA2 PSK (AES) |
|  | 内置固件 | 涂鸦智能/智能生活/Matter/AT固件 |

二. 接口定义

XH-CB2S接口定义如下图所示。

图2.1 XH-CB2S管脚定义

模块的引脚定义如下表所示。

表2. 1引脚模式

| 模式 | CSN | RST |
| --- | --- | --- |
| UART 下载模式 | 高 | 高 |
| RF校准测试 | 低 | 高 |

表2.2 模块管脚功能定义

| 序 号 | Pin脚名称 | 类型 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RST | I/O | 外部重置信号（低电平有效）, 复位模块; 模块内部已接上拉电阻 |
| 2 | P26 | I/O | 通用IO口或ADC1或红外接收或PWM5 |
| 2 | ADC | I/O | 通用 IO 口P23或 ADC3 或 JTAG 的 TDO 或 Flash 用 SPI 下载时的数据输出 |
| 4 | P24 | I/O | 通用 IO 口或 ADC2 或低功耗时钟 32.768K 输出或 PWM4 |
| 5 | P8 | I/O | 通用IO口或WIFI与BT共存的BT_ACTIVE 控制或PWM2 |
| 6 | TXD1 | I/O | UART_TX1，用户数据发送口，对应IC的P11；禁止上拉，MCU对接串口默认状态需配置成低电平或者高阻态 |
| 7 | P7 | I/O | 通用IO口或WIFI与BT共存的 WIFI_ACTIVE控制或PWM1 |
| 8 | RXD1 | I/O | UART_RX1，用户数据接收口，对应IC的P10；禁止上拉，MCU对接串口默认状态需配置成低电平或者高阻态 |
| 9 | P6 | I/O | 通用IO口或晶体时钟的1，2，4，8分频 输出或PWM0 |
| 10 | GND | P | 地线 |
| 11 | VCC | P | 模块电源：3.3V/350mA |

三. 外型与尺

模组的外观尺寸为 17.5mm x 15mm x 3mm（如图所示）。

3. 1模组尺寸图

(a) 俯视图                                                   (b) 侧视图

表3. 1模组尺寸对照表

| 长 | 宽 | 高 | PAD 尺寸（底部） | Pin 脚间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 mm | 15 mm | 3 mm | 0.9 mm x 1.7mm | 1 mm |

四. 电气特性

表4. 1绝对电气参数

| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ts | 存储温度 | -55 | 125 | ℃ |
| VBAT | 供电电压 | -0.3 | 3.9 | V |
| 静电释放电压（人体模型） | TAMB-25℃ | -4 | 4 | kV |
| 静电释放电压（机器模型） | TAMB-25℃ | -200 | 200 | V |

表4. 2正常工作条件

| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta | 工作温度 | -40 | - | 85 |
| VBAT | 供电电压 | 3 | 3.3 | 3.6 |
| VOL | IO低电平输出 | VSS | - | VSS+0.3 |
| VOH | IO高电平输出 | VBAT-0.3 | - | VBAT |

五. 射频功耗

表5. 1功耗

| 工作状态 | 模式 | 速率 | 发射功率/接收 | 平均值 | 峰值(典型值) | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射 | 11b | 11Mbps | +16dBm | 260 | 300 | mA |
| 发射 | 11g | 54Mbps | +15dBm | 240 | 286 | mA |
| 发射 | 11n | MCS7 | +14dBm | 238 | 271 | mA |
| 接收 | 11b | 11Mbps | 连续接收 | 73 | 82 | mA |
| 接收 | 11g | 54Mbps | 连续接收 | 75 | 82 | mA |
| 接收 | 11n | MCS7 | 连续接收 | 75 | 82 | mA |

注①：发射工作电流测试条件为模组100%占空比发包状态。

表5. 2工作电流

| 工作模式 | 工作状态，Ta=25℃ | 平均值 | 最大值(典型值) | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快连配网状态（蓝牙配网） | 模组处于快连配网状态，Wi-Fi指示灯快闪 | 63 | 245 | mA |
| 快连配网状态（AP配网） | 模组处在热点配网状态，Wi-Fi指示灯慢闪 | 80 | 270 | mA |
| 快连配网状态（EZ配网） | 模组处于快连配网状态，WIFI指示灯快闪 | 78 | 246 | mA |
| 网络连接状态 | 模组处于联网工作状态， Wi-Fi 指示灯常亮 | 25 | 342 | mA |
| 弱网连接状态 | 模组和热点处于弱网连接状态， Wi-Fi 指示灯常亮 | 205 | 350 | mA |
| 网络断连状态 | 模组处于断网工作状态， Wi-Fi 指示灯常灭 | 63 | 242 | mA |

Shutdown 关机模式 – 当 CEN=0 系统进入关机模式。当 CEN=1 持续几个毫秒后，系统上电启动

进入工作模式

Deep sleep 深度睡眠模式 – 整个模式下，主 MCU 系统断电，只有 GPIO 状态保持并且 AON 部

分保持工作。GPIO 边沿改变或者 AON 计数器中断可以唤醒系统到工作状态。AON 的保持寄存器

保持内容。

Normal Standby 正常待机模式 – 此模式下，MCU 停止运行，外设可以继续工作，并产生中断唤

醒 MCU 继续运行

Low voltage Standby 低电压待机模式 – 为了进一步降低漏电，系统可以进入低电压待机模式。

整个模式下，MCU 和所有数字外设的时钟都被停止，此时仅有 GPIO 中断和 AON 计数器中断可

以唤醒系统恢复到正常电压继续运行

- Wi-Fi射频特征

下表中数据是在室内温度下，电压为3.3V测得。

表6. 1 WiFi射频特征

| 参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF平均输出功率，802.11b CCK Mode 11M | - | 16 | - | dBm |
| RF平均输出功率，802.11g OFDM Mode 54M | - | 15 | - | dBm |
| RF平均输出功率，802.11n OFDM Mode MCS7 | - | 14 | - | dBm |
| 频率误差 | -20 | - | 20 | ppm |

表6. 2 WiFi接受特征

| 参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PER<8%，RX灵敏度，802.11b DSSS Mode 11M | - | -88 | - | dBm |
| PER<10%，RX灵敏度，802.11g OFDM Mode 54M | - | -74 | - | dBm |
| PER<10%，RX灵敏度，802.11n OFDM Mode MCS7 | - | -73 | - | dBm |
| PER<10%，RX灵敏度，蓝牙 LE 1M | - | -96 | - | dBm |

表6. 3 蓝牙发射特征

| 参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作频率 | 2402 | - | 2480 | MHz |
| 空中速率 | - | 1 | - | Mbps |
| 发射功率 | -20 | 6 | 20 | dBm |
| 频率误差 | -150 | - | 150 | KHz |

表6. 3 蓝牙接受特征

| 参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RX灵敏度 | - | -96 | - | dBm |
| 最大射频信号输入 | -10 | - | - | dBm |
| 互调 | - | - | -23 | dBm |
| 共信道抑制比 | - | 10 | - | dB |

七. 推荐炉温曲线

推荐炉温曲线如下：

图7. 1 推荐炉温曲线

八. 模块最小系统

模块最小系统电路图如下(参考XH-CB3S)：

图9. 1最小系统

注：

（1）模块供电电压为直流3.3V；

（2）Wi-Fi模块IO最大输出电流为12mA；

（2）Wi-Fi模块CEN使能管脚高电平有效；

（4）Wi-Fi模块进入RF校准模式：CSN处于低电平，然后模块复位上电；

（5）Wi-Fi模块的RXD接外部MCU的TXD，Wi-Fi模块的TXD接外部MCU的RXD；

九. 推荐PCB设计（以XH-C2F为例）

Wi-Fi模块可以直接焊接到PCB板上。为了使您的终端产品获得最佳的射频性能，请注意根据本指南合理设计模块及天线在底板上的摆放位置。针对PCB天线版本模块，有三种方案可供选择。

针对外置天线版本，由于天线外置，对模块摆放位置要求不高，可参考XH-C2F的布置建议酌情调整。外接天线连接器的规格见下图所示。

方案一：优选方案：WiFi模块靠板边放置，且天线全部裸露在外，且天线周围无任何金属物质，包括导线、金属外壳、配重板等。

方案二：次优方案：WiFi模块靠板边放置，天线下方镂空且与周围PCB预留不少于5mm间隙，且天线周围无任何金属物质，包括导线、金属外壳、配重板等。

方案三：一般方案：WiFi模块靠板边放置，天线下方PCB区域净空，不可铺铜。

注意：WiFi模块不可放置于主板中间，周围不建议有其他金属物质。

图10.1 方案一-天线在板框外

图10.2 方案二-天线沿板边放置且下方挖空

图10.3 方案三-天线沿板边放置且下方均不铺铜

十. 外围走线建议

Wi-Fi模块集成了高速 GPIO 和外设接口，这可能会产生严重的开关噪声。如果一些应用对于功耗和EMI特性要求较高，建议在数字I/O线上串联10~100欧姆的电阻。这样可以在开关电源时抑制过冲，并使信号变得平稳，同时这种做法也能在一定程度上防止静电释放（ESD）。

免责申明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的URL地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi联盟成员标志归Wi-Fi联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

注 意

由于产品升级或其他原因，本手册内容有可能变更。深圳市星火思创科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，深圳市星火思创科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。