ECR6600A AT命令参考手册

Rev 0.6

2024/03/5

版权声明

本文档著作权归属于北京奕斯伟计算技术股份有限公司及其关联方（“奕斯伟”）所有。未经许可，任何人不得擅自修改、复制、改编、翻译或发行本文档。

商业机密

本文档全部内容均属于奕斯伟的保密信息，未经授权禁止使用或以任何方式向第三方披露本文档的全部或部分内容。

免责声明

奕斯伟保留随时更新本文档或改进本文档所述产品的权利，且无需承担通知义务。本文档内容仅供参阅，奕斯伟不对本文档承担任何权利保证或赔偿责任。

修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | 2024/03/5 | 初始版本 |

目		录

1.	引言	1

1.1	编写目的	1

1.2	文档约定	1

2.	命令通用实现	2

2.1	命令分类	2

2.2	命令响应	3

3.	基础命令	5

3.1	测试AT启动（AT）	5

3.2	重启模块（AT+RST）	5

3.3	查看版本信息（AT+GMR）	5

3.4	查看当前固件支持的命令及类型（AT+CMD）	6

3.5	开关AT回显（ATE）	6

3.6	恢复出厂设置（AT+RESTORE）	7

3.7	设置开机透传模式信息 (AT+SAVETRANSLINK)	7

3.8	设置透传模式下发送间隔 (AT+TRANSINTVL)	8

3.9	设置UART当前临时配置，不保存到flash (AT+UART_CUR)	9

3.10	设置UART当前默认配置，保存到flash (AT+UART_CUR)	11

3.11	查询当前剩余堆空间和最小堆空间（AT+SYSRAM）	12

3.12	查询或读写flash用户分区 (AT+SYSFLASH)	13

3.13	查询或读写MFG分区 (AT+SYSMFG)	14

3.14	启用或禁用AT错误代码提示 (AT+SYSLOG)	17

3.15	设置参数存储格式 (AT+SYSSTORE)	19

3.16	读写寄存器命令 (AT+SYSREG)	20

3.17	启用或禁用系统消息过滤 (AT+ SYSMSGFILTER)	21

3.18	查询/配置系统消息过滤器 (AT+SYSMSGFILTERCFG)	22

3.19	查询/设置本地时间戳 ( AT+SYSTIMESTAMP)	26

3.20	回滚到以前的固件（AT+ SYSROLLBACK）	26

4.	驱动命令	27

4.1	ADC读电压 (AT+DRVADC)	27

4.2	初始化I2C Master (AT+DRVI2CINIT)	28

4.3	I2C读数据 (AT+DRVI2CRD)	29

4.4	I2C写数据 (AT+DRVI2CWRDATA)	29

4.5	I2C写不超过4字节的数据 (AT+DRVI2CWRBYTES)	30

4.6	初始化PWM驱动器（AT+DRVPWMINIT）	30

4.7	设置PWM占空比（AT+DRVPWMDUTY）	31

4.8	设置PWM渐变（AT+DRVPWMFADE）	32

4.9	配置SPI GPIO（AT+DRVSPICONFGPIO）	33

4.10	初始化SPI主机驱动（AT+DRVSPIINIT）	34

4.11	读取SPI数据（AT+DRVSPIRD）	35

4.12	写入SPI数据（AT+DRVSPIWR）	36

5.	用户命令	37

5.1	操作用户空闲 (AT+USERRAM)	37

5.2	根据指定的URL升级固件 (AT+USEROTA)	39

5.3	设置AT唤醒MCU的配置 (AT+USERWKMCUCFG)	39

5.4	MCU指示自己的睡眠状态 (AT+USERMCUSLEEP)	41

6.	文件系统命令	42

6.1	文件系统操作(AT+FS)	42

6.2	挂载/卸载FS文件系统(AT+FSMOUNT)	42

7.	Wi-Fi命令	44

7.1	初始化/清理Wi-Fi驱动程序(AT+CWINIT)	44

7.2	查询/设置 Wi-Fi 模式 (AT+CWMODE)	45

7.3	查询 Wi-Fi 状态和 Wi-Fi 信息(AT+CWSTATE)	46

7.4	连接 AP(AT+CWJAP)	46

7.5	查询/设置 Wi-Fi 重连配置(AT+CWRECONNCFG)	50

7.6	设置 AT+CWLAP 命令扫描结果的属性(AT+CWLAPOPT)	51

7.7	扫描当前可用的 AP(AT+CWLAP)	53

7.8	断开与 AP 的连接(AT+CWQAP)	55

7.9	配置SoftAP 参数(AT+CWSAP)	56

7.10	查询连接到SoftAP 的 station 信息(AT+CWLIF)	57

7.11	断开 station 与SoftAP 的连接(AT+CWQIF)	58

7.12	上电是否自动连接 AP(AT+CWAUTOCONN)	58

7.13	查询/设置 SoftAP 模式下 802.11 b/g/n/ax 协议标准(AT+CWAPPROTO)	59

7.14	查询/设置Station模式下 802.11 b/g/n/ax 协议标准(AT+CWSTAPROTO)	60

7.15	查询/设置Station 的 MAC 地址(AT+CIPSTAMAC)	61

7.16	查询/设置SoftAP 的 MAC 地址(AT+CIPAPMAC)	62

7.17	开启 SmartConfig(AT+CWSTARTSMART)	62

7.18	停止 SmartConfig(AT+CWSTOPSMART)	64

7.19	查询/设置 Wi-Fi 国家代码(AT+CWCOUNTRY)	64

7.20	设置负载均衡功能(AT+CWBALCONN)	65

7.21	启用禁用DHCP(AT+CWDHCP)	66

7.22	查询和设置DHCPS(AT+CWDHCPS)	67

7.23	设置和查询STATION的IPV4地址(AT+CIPSTA)	68

7.24	设置和查询SOFTAP的IPV4地址(AT+CIPAP)	69

7.25	查询和设置设备名称(AT+CWHOSTNAME)	70

8.	信令测试	71

8.1	发送长 PLCP 或短 PLCP(AT+FACTPLCP)	71

9.	TCPIP命令	72

9.1	启用禁用IPV6(AT+CIPV6)	72

9.2	查询SOCKET连接信息(AT+CIPSTATE)	73

9.3	查询SOCKET连接信息(AT+CIPSTATUS)	74

9.4	域名解析(AT+CIPDOMAIN)	75

9.5	创建SOCKET连接(AT+CIPSTART)	76

9.6	扩展创建SOCKET连接(AT+CIPSTARTEX)	77

9.7	退出数据模式(+++)	79

9.8	发送数据(AT+CIPSEND)	79

9.9	发送长数据(AT+CIPSENDL)	81

9.10	设置长数据上报配置(AT+CIPSENDLCFG)	82

9.11	扩展发送数据(AT+CIPSENDEX)	83

9.12	关闭SOCKET连接(AT+CIPCLOSE)	84

9.13	查询本地IP和MAC(AT+CIFSR)	84

9.14	启用禁用多连接(AT+CIPMUX)	85

9.15	创建SOCKET SERVER(AT+CIPSERVER)	86

9.16	服务器的最大连接数(AT+CIPSERVERMAXCONN)	87

9.17	设置传输模式(AT+CIPMODE)	88

9.18	设置服务器连接超时时间(AT+CIPSTO)	89

9.19	查询和设置SNTP服务器(AT+CIPSNTPCFG)	89

9.20	查询SNTP时间(AT+CIPSNTPTIME)	90

9.21	设置SNTP同步周期(AT+CIPSNTPINTV)	91

9.22	查询ESWIN固件版本(AT+CIPFWVER)	92

9.23	升级ESWIN固件版本（AT+CIPUPDATE）	92

9.24	输出消息详情(AT+CIPDINFO)	92

9.25	查询设置SSL客户端(AT+CIPSSLCCONF)	93

9.26	查询和设置SSL公用名(AT+CIPSSLCCN)	94

9.27	查询和设置SSL SNI(AT+CIPSSLCSNI)	95

9.28	查询和设置SSL的ALPN(AT+CIPSSLCALPN)	96

9.29	查询和设置ssl的PSK(AT+CIPSSLCPSK)	97

9.30	查询和设置ssl的PSK(AT+CIPSSLCPSKHEX)	98

9.31	查询和设置透传重连时间(AT+CIPRECONNINTV)	98

9.32	查询和设置数据接收模式(AT+CIPRECVTYPE)	99

9.33	获取被动模式下数据(AT+CIPRECVDATA)	100

9.34	获取被动接收模式数据长度(AT+CIPRECVLEN)	101

9.35	PING测试(AT+PING)	102

9.36	查询和设置DNS服务器(AT+CIPDNS)	102

9.37	设置TCP套接字选项(AT+CIPTCPOPT)	103

10.	HTTP命令	106

10.1	设置/获取长的HTTP URL (AT+HTTPURLCFG)	106

10.2	设置/获取HTTP的请求头 (AT+ HTTPCHEAD)	107

10.3	获取URL资源的大小 (AT+HTTPGETSIZE)	108

10.4	获取URL资源的内容 (AT+HTTPCGET)	109

10.5	向服务器POST数据 (AT+HTTPCPOST)	110

10.6	向服务器PUT数据 (AT+HTTPCPUT)	111

10.7	发送 HTTP 客户端请求（AT+HTTPCLIENT）	113

11.	MQTT命令	115

11.1	设置MQTT的用户配置 (AT+MQTTUSERCFG)	115

11.2	设置MQTT客户端的ID (AT+MQTTLONGCLIENTID)	117

11.3	设置MQTT用户名 (AT+MQTTLONGUSERNAME)	117

11.4	设置MQTT用户密码(AT+MQTTLONGPASSWORD)	118

11.5	设置MQTT连接属性 (AT+MQTTCONNCFG)	119

11.6	设置MQTT应用层协议协商（AT+MQTTALPN）	119

11.7	设置MQTT服务器名称指示（AT+MQTTSNI）	120

11.8	查询/连接MQTT Broker（AT+MQTTCONN）	121

11.9	发布消息（AT+MQTTPUB）	123

11.10	发布长消息（AT+MQTTPUBRAW）	124

11.11	订阅MQTT topic（AT+MQTTSUB）	125

11.12	取消订阅topic（AT+MQTTUNSUB）	126

11.13	断开MQTT连接（AT+MQTTCLEAN）	127

12.	WebSocket命令	128

12.1	配置WebSocket参数(AT+WSCFG)	128

12.2	设置/查询WebSocket请求头(AT+WSHEAD)	129

12.3	查询/打开WebSocket连接(AT+WSOPEN)	130

12.4	向WebSocket连接发送数据(AT+WSSEND)	131

12.5	关闭WebSocket连接(AT+WSCLOSE)	132

13.	WebServer命令	133

13.1	启用/禁用通过Web服务器配置Wi-Fi连接(AT+WEBSERVER)	133

14.	BLE命令	134

14.1	初始化(AT+BLEINIT)	134

14.2	设置/查询设备地址(AT+BLEADDR)	135

14.3	查询/设置设备名称(AT+BLENAME)	136

14.4	查询/设置扫描参数(AT+BLESCANPARAM)	137

14.5	使能扫描(AT+ BLESCAN)	138

14.6	设置扫描响应(AT+BLESCANRSPDATA)	139

14.7	查询/设置广播参数(AT+BLEADVPARAM)	140

14.8	设置广播数据(AT+BLEADVDATA)	142

14.9	自动设置广播数据(AT+BLEADVDATAEX)	142

14.10	开始 Bluetooth LE 广播(AT+BLEADVSTART)	144

14.11	停止广播(AT+BLEADVSTOP)	144

14.12	建立 Bluetooth LE 连接(AT+BLECONN)	145

14.13	查询/更新连接参数(AT+BLECONNPARAM)	146

14.14	断开 Bluetooth LE 连接(AT+BLEDISCONN)	147

14.15	设置数据包长度(AT+BLEDATALEN)	148

14.16	查询/设置MTU 长度(AT+BLECFGMTU)	148

14.17	查询/设置SPP 参数(AT+BLESPPCFG)	149

14.18	进入 Bluetooth LE SPP 模式(AT+BLESPP)	150

14.19	BLE退出数据模式(+++)	151

14.20	设置开机透传模式(AT+SAVETRANSLINK)	151

14.21	查询/设置加密参数(AT+BLESECPARAM)	153

14.22	发起Bluetooth LE加密请求(AT+BLEENC)	154

14.23	给对方设备回复密钥(AT+BLEKEYREPLY)	155

14.24	给对方设备回复确认结果(AT+BLECONFREPLY)	155

14.25	查询绑定加密设备列表(AT+BLEENCDEV)	156

14.26	清除加密设备列表(AT+BLEENCCLEAR)	157

14.27	设置静态配对密钥(AT+BLESETKEY)	157

14.28	开启或关闭 BluFi (AT+BLUFI)	158

14.29	查询/设置 BluFi 设备名称(AT+BLUFINAME)	159

14.30	发送 BluFi 用户自定义数据(AT+BLUFISEND)	160

14.31	GATTS发现服务	160

14.32	GATTS发现服务特性	161

14.33	服务器notify服务特征值给客户端	162

14.34	服务器indicate服务特征值给客户端	162

14.35	GATTS设置服务特征值	163

14.36	GATTC发现基本服务	164

14.37	GATTC发现包含的服务	164

14.38	GATTC发现服务特征	165

14.39	GATTC读取服务特征值	166

14.40	GATTC写服务特征值	167

15.	低功耗	169

15.1	设置deepsleep命令	169

15.2	睡眠模式配置命令	169

15.3	设置唤醒源及唤醒gpio命令	170

16.	附录	171

16.1	错误码	171

17.	术语、定义和缩略语	178

17.1	术语、定义	178

17.2	缩略语	178

18.	编写依据	179

引言

编写目的

本文描述 ECR6600A SDK 支持的AT命令，为用户提供AT命令参考。

文档约定

无。

命令通用实现

AT命令的开头必须包含前缀AT或at。输入<CR>将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为<CR><LF><response><CR><LF>的响应。在本文档中，仅显示响应<response>，省略<CR><LF>。

表 2-1 AT命令符号说明

| 符号 | 说明 |
| --- | --- |
| <CR> | 回车符 |
| <LF> | 换行符 |
| <…> | 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。 |
| […] | 可选参数或AT信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。 |
| 下划线 | 参数的默认设置。 |

命令分类

AT命令有四种类型，表 2-2列出了AT命令分类的详细说明。

表 2-2 AT命令分类

| 类型 | 语句 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 设置命令 | AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]] | 设置用户自定义的参数值。 |
| 执行命令 | AT+<cmd> | 返回特定的参数信息或执行特定的操作。 |
| 查询命令 | AT+<cmd>? | 查询设置命令的当前参数值。 |
| 测试命令 | AT+<cmd>=? | 返回设置命令支持的参数取值列表或范围。 |

说明：不是所有AT命令均具备四种类型的命令。

命令响应

下发AT命令后，AT命令端口会返回相应的响应消息：

- 如果命令执行成功，则返回OK，SEND OK等。

- 如果命令执行错误，且错误码未定义时，返回ERROR。

- 如果命令执行错误，且错误码已知，则返回+ERROR:<err>。<err>为定义的错误码，具体参见xxx。

详细返回信息，请参见各AT命令的描述。

基础命令

测试AT启动（AT）

| 执行命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT |
| 响应 | OK |

重启模块（AT+RST）

| 执行命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+RST |
| 响应 | OK |

查看版本信息（AT+GMR）

| 执行命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+GMR |
| 响应 | <AT version info> <SDK version info> <compile time> <Bin version> OK |
| 示例 | AT+GMR AT version: 1.0 SDK version: ECR6600F_V0.0.1B01 Cmpl time: Feb 28 2024 10:13:02 Bin version: 1.0.0 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <AT version info> | - AT 核心库的版本信息。 |
| <SDK version info> | - AT 使用的平台 SDK 版本信息。 |
| <compile time> | - 固件生成时间。 |
| <Bin version> | - AT 固件版本信息。 |

查看当前固件支持的命令及类型（AT+CMD）

| 执行命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CMD |
| 响应 | +CMD:<index>,<AT command name>,<support test command>,<support query command>,<support set command>,<support execute command> OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <index> | - AT 命令序号。 |
| <AT command name> | - AT 命令名称。 |
| <support test command> | - 0 表示不支持，1 表示支持。 |
| <support query command> | - 0 表示不支持，1 表示支持。 |
| <support set command> | - 0 表示不支持，1 表示支持 |
| <support execute command> | - 0 表示不支持，1 表示支持 |

开关AT回显（ATE）

| 执行命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | ATE0 或 ATE1 |
| 响应 | OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| ATE0 | 关闭回显 |
| ATE1 | 打开回显 |

恢复出厂设置（AT+RESTORE）

| 执行命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+RESTORE |
| 响应 | OK |

说明：

- 该命令将擦除所有保存到 flash 的参数，并恢复为默认参数。

- 运行该命令会重启设备。

设置开机透传模式信息 (AT+SAVETRANSLINK)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+ SAVETRANSLINK=<mode>,<”rhost”>,<”rport”>[,<”type”>,<keep_alive>] AT+ SAVETRANSLINK=<mode>,<”rhost”>,<”rport”>[,<”type”>,<lport>] |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+SAVETRANSLINK=1,”192.168.67.100”,8000 OK AT+RST OK WIFI_CONNECTED WIFI GOT IP > AT+SAVETRANSLINK=0 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <mode > | - 0 关闭上电进入透传模式 - 1 开启上电进入透传模式 |
| <rhost> | - 服务器IP地址或者域名，范围[1,64] |
| <rport> | - 服务器端口，范围[1,65535] |
| <type> | - TCP[v6]/UDP[v6]/SSL[v6], 默认为TCP |
| <keepalive> | - TCP/SSL连接 - 0 禁用 - 1-7200秒：开启KEEPALIVE功能 TCP_KEEPIDLE =KEEPALIVE TCP_KEEPINTVL 值为 1，TCP_KEEPCNT 值为 3 |
| lport | - UDP连接 - 本地端口绑定[1,65535] |

说明：

- 由于开机进入透传模式，需要自动启动连接WIFI，如果WIFI没有连接，则默认不进入透传，当自动连接WIFI或者后续连接WIFI后进入透传模式

设置透传模式下发送间隔 (AT+TRANSINTVL)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+TRANSINTVL? |
| 响应 | + TRANSINTVL:<interval> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+ TRANSINTVL =<interval> |
| 响应 | OK |
| 示例 |  |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <interval > | - 数据发送间隔，单位ms. 默认值20，范围[0,1000] |

说明：

- 20ms的时间周期很短，设置0-20的时间跟设置20的差异不大，暂时最小生效值取20

设置UART当前临时配置，不保存到flash (AT+UART_CUR)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+UART_CUR? |
| 响应 | +UART_CUR:<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+UART_CUR=<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+UART_CUR=115200,8,1,0,0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <baudrate> | UART支持的波特率 - 160 - 300 - 600 - 1200 - 2400 - 4800 - 9600 - 14400 - 19200 - 38400 - 43000 - 57600 - 76800 - 115200 - 128000 - 230400 - 256000 - 380400 - 460800 - 921600 - 1000000 - 2000000 |
| <databits> | 数据位 - 5：5bit数据位 - 6：6bit数据位 - 7：7bit数据位 - 8：8bit数据位 |
| <stopbits> | 停止位 - 1：1bit停止位 - 2：1.5bit停止位 - 3：2bit停止位 |
| <parity> | 校验位 - 0：None - 1：Odd - 2：Even |
| <flow control> | 流控 - 0：不用流控 - 1：打开流控 |

说明：

- 查询命令返回的是 UART 配置参数的实际值。

- 本设置不保存到 flash。

- 当使用数据位5或者6时，如果传输字符，ascii码会丢失，串口会显示为乱码。

设置UART当前默认配置，保存到flash (AT+UART_CUR)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+UART_DEF? |
| 响应 | +UART_DEF:<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+UART_DEF=<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+UART_DEF=115200,8,1,0,0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <baudrate> | UART支持的波特率 - 160 - 300 - 600 - 1200 - 2400 - 4800 - 9600 - 14400 - 19200 - 38400 - 43000 - 57600 - 76800 - 115200 - 128000 - 230400 - 256000 - 380400 - 460800 - 921600 - 1000000 - 2000000 |
| <databits> | 数据位 - 5：5bit数据位 - 6：6bit数据位 - 7：7bit数据位 - 8：8bit数据位 |
| <stopbits> | 停止位 - 1：1bit停止位 - 2：1.5bit停止位 - 3：2bit停止位 |
| <parity> | 校验位 - 0：None - 1：Odd - 2：Even |
| <flow control> | 流控 - 0：不用流控 - 1：打开流控 |

说明：

- 配置更改将保存在 NV 分区，当设备再次上电时仍然有效。

查询当前剩余堆空间和最小堆空间（AT+SYSRAM）

| 执行命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSRAM? |
| 响应 | +SYSRAM:<remaining RAM size>,<minimum heap size> OK |
| 示例 | AT+SYSRAM? +SYSRAM:99568,84736 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <remaining RAM size> | 当前剩余堆空间，单位：byte |
| <minimum heap size> | 运行时的最小堆空间，单位：byte。 |

查询或读写flash用户分区 (AT+SYSFLASH)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSFLASH? |
| 响应 | +SYSFLASH:<partition>,<addr>,<size> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+SYSFLASH=<operation>,<partition>,<offset>,<length> |
| 响应 | +SYSFLASH:<length>,<data> OK |
| 示例 | // 擦除整个 "mfg_nvs" 分区 AT+SYSFLASH=0,"mfg_nvs" // 在 "mfg_nvs" 分区偏移地址 0 处写入新的 "mfg_nvs" 分区（大小为 0x1C000） AT+SYSFLASH=1,"mfg_nvs",0,0x1C000 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <operation> | - 0：擦除分区 - 1：写分区 - 2：读分区 |
| <partition> | 用户分区名 |
| <offset> | 偏移地址 |
| <length> | 数据长度 |
| <type> | 用户分区类型 |
| <subtype> | 用户分区子类型 |
| <addr> | 用户分区地址 |
| <size> | 用户分区大小 |

说明：

- 擦除分区时，请完整擦除该目标分区。这可以通过省略 <offset> 和 <length> 参数来完成。例如，指令 AT+SYSFLASH=0,"mfg_nvs" 可擦除整个 “mfg_nvs” 区域。

- 关于分区的定义可参考分区表。

- 当 <operator> 为 write 时，系统收到此命令后先换行返回 >，此时您可以输入要写的数据，数据长度应与 <length> 一致。

- 写分区前，请先擦除该分区。

- 如果您想修改 mfg_nvs 分区中的某些数据，请使用 AT+SYSMFG 命令（NVS 中的键值对操作）。如果您想修改整个 mfg_nvs 分区，请使用 AT+SYSFLASH 命令（分区操作）

查询或读写MFG分区 (AT+SYSMFG)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSMFG? |
| 响应 | +SYSMFG:<"namespace"> OK |
| 擦除命名空间或键值对的设置命令 |  |
| 命令 | AT+SYSMFG=<operation>,<"namespace">[,<"key">] |
| 响应 | OK |
| 示例 | // 擦除 client_cert 命名空间内所有的键值对（即：擦除默认的第 0 套和第 1 套客户端证书） AT+SYSMFG=0,"client_cert" // 擦除 client_cert 命名空间内的 client_cert.0 键值对（即：擦除默认的第 0 套客户端证书） AT+SYSMFG=0,"client_cert","client_cert.0" |
| 读取命名空间或键值对的设置命令 |  |
| 命令 | AT+SYSMFG=<operation>[,<"namespace">][,<"key">][,<offset>,<length>] |
| 响应 | 当 <"namespace"> 以及之后参数缺省时，返回： +SYSMFG:<"namespace"> OK 当 <"key"> 以及之后参数缺省时，返回： +SYSMFG:<"namespace">,<"key">,<type> OK 其余情况，返回： +SYSMFG:<"namespace">,<"key">,<type>,<length>,<value> OK |
| 示例 | // 读取当前所有的命名空间 AT+SYSMFG=1 // 读取 client_cert 命名空间内所有的主键 AT+SYSMFG=1,"client_cert" // 读取 client_cert 命名空间内的 client_cert.0 主键的值 AT+SYSMFG=1,"client_cert","client_cert.0" // 读取 client_cert 命名空间内的 client_cert.0 主键的值，从偏移 100 的位置读取 200 字节 AT+SYSMFG=1,"client_cert","client_cert.0",100,200 |
| 向命名空间写键值对的设置命令 |  |
| 命令 | AT+SYSMFG=<operation>,<"namespace">,<"key">,<type>,<value> |
| 响应 | OK |
| 示例 | // 向 client_cert 命名空间内的 client_cert.0 键写入新的值 (即：更新 client_cert 命名空间内的第 0 套客户端证书) AT+SYSMFG=2,"client_cert","client_cert.0",8,1164 // 等待串口返回 > 后，写入 1164 字节的证书文件 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <operation> | - 0：擦除操作 - 1：读操作 - 2：写操作 |
| <”namespace”> | 命令空间 |
| <”key”> | 主键，或称为键。当 <"key"> 缺省时，擦除 <"namespace"> 内所有的键值对；否则只擦除当前指定的 <"key"> 的键值对。 |
| <offset> | 键值的偏移 |
| <length> | 键值的长度 |
| <type> | 键值的类型 - 1：u8 - 2：i8 - 3：u16 - 4：i16 - 5：u32 - 6：i32 - 7：string - 8：binary |
| <value> | 键值的数据参数 <type> 不同，则此参数意义不同： - 如果 <type> 是 1-6，<value> 代表键值的数据。 - 如果 <type> 是 7-8，<value> 代表键值的数据的长度。在您发送完此条命令后，AT 返回 >，表示 AT 已准备好接收串行数据，此时您可以输入数据，当 AT 接收到的数据长度达到 <value> 后，则立即向命名空间内写入键值对。 |

说明：

- 写入前，您无需主动擦除命名空间或键值对（NVS 会根据需要自动擦除键值对）。

- 如果您想修改 mfg_nv 分区中的某些数据，请使用 AT+SYSMFG 命令（NV 中的键值对操作）。如果您想修改整个 mfg_nv 分区，请使用 AT+SYSFLASH 命令（分区操作）

启用或禁用AT错误代码提示 (AT+SYSLOG)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSLOG? |
| 响应 | +SYSLOG:<status> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+SYSLOG=<status> |
| 响应 | OK |
| 示例 | // 启用 AT 错误代码提示 AT+SYSLOG=1 OK AT+ERR ERR CODE:0x01090000 ERROR // 禁用 AT 错误代码提示 AT+SYSLOG=0 OK AT+ERR // 不提示 `ERR CODE:0x01090000` ERROR |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <status> | 错误代码提示状态 - 0：禁用 - 1：启用 |

说明：

AT 错误代码是一个 32 位十六进制数值，定义如下：

| 类型 | 子类型 | 扩展 |
| --- | --- | --- |
| bit32 ~ bit24 | bit23 ~ bit16 | bit15 ~ bit0 |

- category： 固定值 0x01

- subcategory： 错误类型

| 错误类型 | 错误代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ESP_AT_SUB_OK | 0x00 | OK |
| ESP_AT_SUB_COMMON_ERROR | 0x01 | 保留 |
| ESP_AT_SUB_NO_TERMINATOR | 0x02 | 未找到结束符（应以 “rn” 结尾） |
| ESP_AT_SUB_NO_AT | 0x03 | 未找到起始 AT（输入的可能是 at、At 或 aT） |
| ESP_AT_SUB_PARA_LENGTH_MISMATCH | 0x04 | 参数长度不匹配 |
| ESP_AT_SUB_PARA_TYPE_MISMATCH | 0x05 | 参数类型不匹配 |
| ESP_AT_SUB_PARA_NUM_MISMATCH | 0x06 | 参数数量不匹配 |
| ESP_AT_SUB_PARA_INVALID | 0x07 | 无效参数 |
| ESP_AT_SUB_PARA_PARSE_FAIL | 0x08 | 解析参数失败 |
| ESP_AT_SUB_UNSUPPORT_CMD | 0x09 | 不支持该命令 |
| ESP_AT_SUB_CMD_EXEC_FAIL | 0x0A | 执行命令失败 |
| ESP_AT_SUB_CMD_PROCESSING | 0x0B | 仍在执行上一条命令 |
| ESP_AT_SUB_CMD_OP_ERROR | 0x0C | 命令操作类型错误 |

extension： 错误扩展信息，不同的子类型有不同的扩展信息，详情请见

include\components\cmd\at.h

设置参数存储格式 (AT+SYSSTORE)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSSTORE? |
| 响应 | +SYSSTORE:<store_mode> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+SYSSTORE=<store_mode> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+SYSSTORE=0 AT+CWMODE=1 // 不存入 flash AT+CWJAP="test","1234567890" // 不存入 flash AT+SYSSTORE=1 AT+CWMODE=3 // 存入 flash AT+CWJAP="test","1234567890" // 存入 flash |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <store_mode> | 参数存储格式 - 0：命令配置不存入flash - 1：命令配置存入flash（默认） |

说明：

- 该命令只影响设置命令，不影响查询命令，因为查询命令总是从 RAM 中调用。

- 本命令会影响以下命令：

  - AT+SYSMSG

  - AT+CWMODE

  - AT+CIPV6

  - AT+CWJAP

  - AT+CWSAP

  - AT+CWRECONNCFG

  - AT+CIPAP

  - AT+CIPSTA

  - AT+CIPAPMAC

  - AT+CIPSTAMAC

  - AT+CIPDNS

  - AT+CIPSSLCCONF

  - AT+CIPRECONNINTV

  - AT+CIPTCPOPT

  - AT+CWDHCPS

  - AT+CWDHCP

  - AT+CWSTAPROTO

  - AT+CWAPPROTO

  - AT+CWJEAP

  - AT+CIPETH

  - AT+CIPETHMAC

  - AT+BLENAME

  - AT+BTNAME

  - AT+BLEADVPARAM

  - AT+BLEADVDATA

  - AT+BLEADVDATAEX

  - AT+BLESCANRSPDATA

  - AT+BLESCANPARAM

  - AT+BTSCANMODE

查询/设置系统提示消息 (AT+SYSMSG)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSMSG? |
| 响应 | +SYSMSG:<state> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+SYSMSG=<state> |
| 响应 | OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <state> | 参数存储格式 Bit0：退出 Wi-Fi 透传模式, Bluetooth LE SPP 及 Bluetooth SPP 时是否打印提示信息 - 0：不打印 - 1：打印“+QUIT” Bit1：连接时提示信息类型 - 0：使用简单版提示信息，如 XX,CONNECT - 1：使用详细版提示信息 Bit2：连接状态提示信息，适用于 Wi-Fi 透传模式、Bluetooth - 0：不打印提示信息 - 1：当 Wi-Fi、socket或 Bluetooth 状态发生改变时，打印提示信息 |

说明：

读写寄存器命令 (AT+SYSREG)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSREG=<direct>,<address>[,<write value>] |
| 响应 | +SYSREG:<read value> // 仅适用于读寄存器时 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <direct> | 读或写寄存器 - 0：读寄存器 - 1：写寄存器 |
| <address> | (uint32) 寄存器地址 |
| <write value> | (uint32) 写入值，仅适用于写寄存器时 |

说明：

- AT 不检查寄存器地址，因此请确保操作的寄存器地址有效

启用或禁用系统消息过滤 (AT+ SYSMSGFILTER)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSMSGFILTER? |
| 响应 | +SYSMSGFILTER:<enable> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+SYSMSGFILTER=<enable> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+SYSMSGFILTER = 1 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <enable> | 要设置的请求头的长度，单位是字节 - 0：禁用系统消息过滤。系统默认值。禁用后，系统消息不会被设置的过滤器过滤 - 1：启用系统消息过滤。开启后，系统消息被正则表达式匹配上的数据会被 AT 过滤掉，MCU 不会收到；而未被正则表达式匹配上的数据，会原样发往 MCU。 |

说明：

- 请先使用 AT+SYSMSGFILTERCFG 命令配置有效的过滤器，再通过本命令启用或禁用系统消息过滤，实现更加精细的系统消息管理。

- 请谨慎使用 AT+SYSMSGFILTER=1 命令，建议您开启系统消息过滤后要及时禁用，防止 AT 的系统消息被过度过滤。

- 在进入 透传模式 前，强烈建议使用 AT+SYSMSGFILTER=0 命令，禁用系统消息过滤。

查询/配置系统消息过滤器 (AT+SYSMSGFILTERCFG)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSMSGFILTERCFG? |
| 响应 | +SYSMSGFILTERCFG:<index>,"<head_regexp>","<tail_regexp>" OK |
| 示例 | // 清除所有过滤器 AT+SYSMSGFILTERCFG=0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < index> | 过滤器的索引。 |
| <head_regexp> | 头部正则表达式 |
| <tail_regexp> | 尾部正则表达式 |

增加一个过滤器

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSMSGFILTERCFG=<operator>,<head_regexp_len>,<tail_regexp_len> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | // 设置过滤器，过滤掉 "WIFI CONNECTED" 系统消息报告 AT+SYSMSGFILTERCFG=1,17,0 // 等待命令返回 OK 和 > 后，输入 ^WIFI CONNECTED\r\n（注意 \r\n 占用 2 个字节，对应 ASCII 码中的 0D 0A） // 开启系统消息过滤 AT+SYSMSGFILTER=1 // 测试过滤功能 AT+CWMODE=1 AT+CWJAP="ssid","password" // AT 不再输出 WIFI CONNECTED 系统消息报告 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <operator> | - 1：增加一个过滤器。一个过滤器包含头部正则表达式和尾部正则表达式。 |
| <head_regexp_len> | 头部正则表达式长度。范围：[0,64]。如果设置为 0，代表忽略头部正则表达式的匹配，同时 <tail_regexp_len> 不能为 0。 |
| <tail_regexp_len> | 尾部正则表达式长度。范围：[0,64]。如果设置为 0，代表忽略尾部正则表达式的匹配，同时 <head_regexp_len> 不能为 0。 |

说明：

- 请先使用本命令配置有效的过滤器，再通过 AT+SYSMSGFILTER 命令启用或禁用系统消息过滤，实现更加精细的系统消息管理。

- 头部和尾部正则表达式格式参考 POSIX 基本正则语法（BRE）。

- 为了避免 系统消息 (AT 命令口的 TX 数据) 被错误过滤，强烈建议 头部正则表达式以 ^ 开头，尾部正则表达式以 $ 结束。

- 只有系统消息 同时匹配 上头部正则表达式和尾部正则表达式时，系统消息才会被过滤。过滤后，系统消息被正则表达式匹配上的数据会被 AT 过滤掉，MCU 不会收到；而未被正则表达式匹配上的数据，会原样发往 MCU。

- 当系统消息匹配到一个过滤器后，不会再继续匹配其它的过滤器。

- 系统消息匹配过滤器时，系统消息不会缓存，即不会将上一条的系统消息和本条系统消息合在一起，进行匹配。

- 对于吞吐量较大的设备，强烈建议您设置较少的过滤器，同时及时通过 AT+SYSMSGFILTER=0 命令禁用系统消息过滤。

删除一个过滤器

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSMSGFILTERCFG=<operator>,<head_regexp_len>,<tail_regexp_len> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | // 删除上述添加的过滤器 AT+SYSMSGFILTERCFG=2,17,0 // 等待命令返回 OK 和 > 后，输入 ^WIFI CONNECTED\r\n（注意 \r\n 占用 2 个字节，对应 ASCII 码中的 0D 0A） // 测试功能 AT+CWMODE=1 AT+CWJAP="ssid","password" // AT 会输出 WIFI CONNECTED 系统消息报告 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <operator> | - 2：删除一个过滤器。 |
| <head_regexp_len> | 头部正则表达式长度。范围：[0,64]。如果设置为 0，则 <tail_regexp_len> 不能为 0。 |
| <tail_regexp_len> | 尾部正则表达式长度。范围：[0,64]。如果设置为 0，则 <head_regexp_len> 不能为 0。 |

说明：

- 待删除的过滤器应在已增加的过滤器中。

查询/设置本地时间戳 ( AT+SYSTIMESTAMP)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSTIMESTAMP? |
| 响应 | +SYSTIMESTAMP:<Unix_timestamp> OK |
| 示例 | // 清除所有过滤器 AT+SYSMSGFILTERCFG=0 |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+SYSTIMESTAMP=<Unix_timestamp> |
| 响应 | 发送成功： OK |
| 示例 | AT+SYSTIMESTAMP=1565853509 //2019-08-15 15:18:29 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <Unix-timestamp> | Unix 时间戳，单位：秒。。 |

回滚到以前的固件（AT+ SYSROLLBACK）

| 执行命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SYSROLLBACK |
| 响应 | OK |

说明：

- 本命令不通过 OTA 升级，只会回滚到另一 OTA 分区的固件。

驱动命令

ADC读电压 (AT+DRVADC)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+DRVADC=<channel>,<atten> |
| 响应 | +DRVADC:<voltage data> OK |
| 示例 | // gpio20 读3.3v AT+DRVADC=2,3 +DRVADC:3299 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <channel> | 通道的取值范围[0，3] - 0：GPIO14 - 1：GPIO15 - 2：GPIO20 - 3：GPIO18 |
| <atten> | 衰减值。 - 0: 有效测量范围为 [000, 900] mV。 - 1: 有效测量范围为 [900, 1800] mV。 - 2: 有效测量范围为 [1800, 2700] mV。 - 3: 有效测量范围为 [2700, 3600] mV。 |
| <raw data> | ADC测量值，单位是mV |

说明：

- ADC支持12位宽度。

初始化I2C Master (AT+DRVI2CINIT)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+DRVI2CINIT=<num>,<scl_io>,<sda_io>,<clock> |
| 响应 | OK |
| 示例 | // 初始化 I2C0，SCL：GPIO2，SDA：GPIO3，I2C 时钟频率：100 kHz AT+DRVI2CINIT=1,1,1,100000 // 取消 I2C0 初始化 AT+DRVI2CINIT=1 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <num> | 只有一个I2C，所以这里num固定为1。当参数里只有num时，命令认为是关闭I2C |
| <scl_io> | I2C SCL 信号的 GPIO 号，有效范围[0, 2] - 0：GPIO18 - 1：GPIO2 - 2：GPIO13 |
| <sda_io> | I2C SDA 信号的 GPIO 号，有效范围[0, 2] - 0：GPIO21。 - 1：GPIO3 - 2：GPIO25 |
| <clock> | 主机模式下的 I2C 时钟频率 - 100000：100KHz。 - 400000：400KHz - 1000000：1MHz。 |

说明：

- I2C仅支持master模式。

I2C读数据 (AT+DRVI2CRD)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+DRVI2CRD=<num>,<address>,<length> |
| 响应 | +DRVI2CRD:<read data> OK |
| 示例 | // I2C从地址4读8个字节 AT+DRVI2CRD=1,0x4,8 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <num> | 只有一个I2C。所以固定为1。 |
| <address> | I2C slave地址，7位地址，有效范围[0, 0X7F] |
| <length> | I2C 数据长度，范围：1 ~ 2048 |
| <read data> | I2C读到的数据 |

I2C写数据 (AT+DRVI2CWRDATA)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+DRVI2CWRDATA=<num>,<address>,<length> |
| 响应 | OK > //收到上述响应后，请输入您想写入的数据，当数据达到参数指定长度后，//数据传输开始。若数据传输成功，则返回： OK //若数据传输失败，则返回： ERROR |
| 示例 | // I2C向地址4写8个字节 AT+DRVI2CWRDATA=1,0x4,8 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <num> | 只有一个I2C。所以固定为1。 |
| <address> | I2C slave地址，7位地址，有效范围[0, 0X7F] |
| <length> | I2C 数据长度，范围：1 ~ 2048 |

I2C写不超过4字节的数据 (AT+DRVI2CWRBYTES)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+DRVI2CWRBYTES=<num>,<address>,<length>,<data> |
| 响应 | OK |
| 示例 | // I2C向地址4写4个字节数据0x12, 0x34, 0x56, 0x78 AT+DRVI2CWRBYTES=1,0x4,4,0x12345678 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <num> | 只有一个I2C。所以固定为1。 |
| <address> | I2C slave地址，7位地址，有效范围[0, 0X7F] |
| <length> | I2C 数据长度，范围：1 ~ 4 |
| <data> | 写的数据 |

初始化PWM驱动器（AT+DRVPWMINIT）

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+DRVPWMINIT=<freq>,<duty_res>,<ch0_gpio>[,...,<ch3_gpio>] |
| 响应 | OK |
| 示例 | // 设置 4 个通道，频率为 5 kHz，占空比分辨率为 13 位 AT+DRVPWMINIT=5000,13,0,1,2,3 // 只初始化通道 0，频率为 10 kHz，占空比分辨率为 10 位，其它 PWM 相关命令只能设置一个通道 AT+DRVPWMINIT=10000,10,0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <freq> | LEDC 定时器频率，单位：Hz，范围：1 Hz ~ 20 MHz。 |
| <duty_res> | LEDC 通道占空比分辨率，范围：0 ~ 16 位。 |
| <chx_gpio> | LEDC 通道 x 的输出 GPIO。例如，如果您想将 GPIO22 作为通道 0，需设置 <ch0_gpio> 为 22。 |

说明：

- ESP-AT 最多能支持 4 个通道。

- 使用本命令初始化的通道数量直接决定了其它 PWM 命令（如 AT+DRVPWMDUTY 和 AT+DRVPWMFADE）能够设置的通道。例如，如果您只初始化了两个通道，那么 AT+DRVPWMDUTY 命令只能用来更改这两个通道的 PWM 占空比。

- 频率和占空比分辨率相互影响。更多信息请见 频率和占空比分辨率支持范围。

- 通道0可选择的io为0,22；通道1可选择的io为1,23；通道2可选择的io为2,16,24；通道3可选择的io为3,25；

设置PWM占空比（AT+DRVPWMDUTY）

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+DRVPWMDUTY=<ch0_duty>[,...,<ch3_duty>] |
| 响应 | OK |
| 示例 | // 设置通道 0 的占空比为 255，设置通道 1 的占空比为 512 AT+DRVPWMDUTY=255,512 // 只设置通道 2 的占空比为 0 AT+DRVPWMDUTY=,,0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <duty> | LEDC 通道占空比，范围：[0,2占空比分辨率]。 |

说明：

- AT 最多能支持 4 个通道。

- 若某个通道无需设置占空比，直接省略该参数。

- 下图频率为 5 kHz，设置通道 0 （蓝色）的占空比为 255，设置通道 1 （紫色）的占空比为 512，指令为AT+DRVPWMDUTY=255,512 的波形图。

设置PWM渐变（AT+DRVPWMFADE）

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+DRVPWMFADE=<ch0_target_duty>,<ch0_fade_time>[,...,<ch3_target_duty>,<ch3_fade_time>] |
| 响应 | OK |
| 示例 | // 使用一秒的时间将通道 1 的占空比设置为 0 AT+DRVPWMFADE=,,0,1000 // 使用一秒的时间将通道 0 的占空比设置为 1024、两秒的时间将通道 1 的占空比设为 0 AT+DRVPWMFADE=1024,1000,0,2000, |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <target_duty> | 目标渐变占空比，范围：[0,2duty_resolution–1]。 |
| <fade_time> | 渐变的最长时间，单位：毫秒。 |

说明：

- AT 最多能支持 4 个通道

- 若某个通道无需设置 <target_duty> 和 <fade_time>，直接省略即可。

- 下图频率为 4 kHz，设置通道 0 的占空比为从0到 8191渐变的波形图。

指令参考：AT+DRVPWMINIT=4000,13,0,1,2,3

AT+DRVPWMFADE=8191,100,0,200,

配置SPI GPIO（AT+DRVSPICONFGPIO）

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+DRVSPICONFGPIO=<mosi>,<miso>,<sclk>,<cs> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+DRVSPICONFGPIO=2,3,0,1 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <mosi> | 主出从入信号对应的 GPIO 管脚。 |
| <miso> | 主入从出信号对应 GPIO 管脚，若不使用，置位 -1。 |
| <sclk> | SPI 时钟信号对应的 GPIO 管脚。 |
| <cs> | 选择从机的信号对应 GPIO 管脚，若不使用，置位 -1。 |

说明：

根据pinmux复用功能文档，mosi只能选择gpio2，miso只能选择gpio3，clk只能选择gpio0，cs只能选择gpio1。

初始化SPI主机驱动（AT+DRVSPIINIT）

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+DRVSPIINIT=<clock>,<mode>,<cmd_bit>,<addr_bit>,<dma_chan>[,bits_msb] |
| 响应 | OK |
| 示例 | // SPI 时钟：200 kHz；模式：0；命令阶段和地址阶段默认位数均为 0；不使用 DMA；先传输和接收 LSB AT+DRVSPIINIT=200000,0,0,0,0,3 OK // 删除 SPI 驱动 AT+DRVSPIINIT=0 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <clock> | 时钟速度，分频数为 80 MHz，单位：Hz，最大值：40 MHz。 |
| <mode> | SPI 模式，范围：0 ~ 3。 |
| <cmd_bit> | 命令阶段的默认位数，范围：0 ~ 8。 |
| <addr_bit> | 地址阶段的默认位数，范围：0 ~ 32。 |
| <dma_chan> | 非0值dma通道自动分配，不需要 DMA 时也可为 0。 |
| <bits_msb> | SPI 数据格式： bit0: 0: 先传输 MSB（默认）； 1: 先传输 LSB。 bit1: 0: 先接收 MSB（默认）； 1: 先接收 LSB。 |

说明：

请在 SPI 初始化前配置 SPI GPIO。

读取SPI数据（AT+DRVSPIRD）

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+DRVSPIRD=<data_len>[,<cmd>,<cmd_len>][,<addr>,<addr_len>] |
| 响应 | OK |
| 示例 | // 读取 2 字节数据 AT+DRVSPIRD=2 +DRVSPIRD:ffff OK // 读取 2 字节数据，<cmd> 为 0x03，<cmd_len> 为 1 字节，<addr> 为 0x1000，<addr_len> 为 3 字节 AT+DRVSPIRD=2,0x03,1,0x001000,3 +DRVI2CREAD:ffff OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <data_len> | 待读取的 SPI 数据长度，范围：1 ~ 512 字节。 |
| <cmd> | 命令数据，数据长度由 <cmd_len> 参数设定。 |
| <cmd_len> | 本次传输中的命令长度，范围：0 ~ 1 字节。 |
| <addr> | 命令地址，地址长度由 <addr_len> 参数设定。 |
| <addr_len> | 本次传输中地址长度，范围：0 ~ 4 字节。 |

说明：

- Spi master模式下的读功能。

- AT+DRVSPIRD=10,0x0B,1,0x001000,3指令的波形如下：

写入SPI数据（AT+DRVSPIWR）

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+DRVSPIWR=<data_len>[,<cmd>,<cmd_len>][,<addr>,<addr_len>] |
| 响应 | 当 <data_len> 参数值大于 0，AT 返回： OK > 收到上述响应后，请输入您想写入的数据，当数据达到参数指定长度后，数据传输开始。 若数据传输成功，AT 返回： OK 当 <data_len> 参数值为 0 时，也即 AT 只传输命令和地址，不传输 SPI 数据，此时 AT 返回： OK |
| 示例 | // 写入 2 字节数据 AT+DRVSPIWR=2 OK > // 开始接收串行数据 OK // 写入 0 字节数据，<cmd> 为 0x03，<cmd_len> 为 1 字节，<addr> 为 0x1000，<addr_len> 为 3 字节 AT+DRVSPIWR=0,0x03,1,0x001000,3 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <data_len> | 待读取的 SPI 数据长度，范围：1 ~ 512 字节。 |
| <cmd> | 命令数据，数据长度由 <cmd_len> 参数设定。 |
| <cmd_len> | 本次传输中的命令长度，范围：0 ~ 1 字节。 |
| <addr> | 命令地址，地址长度由 <addr_len> 参数设定。 |
| <addr_len> | 本次传输中地址长度，范围：0 ~ 4 字节。 |

说明：

- Spi master模式下的写功能。

- AT+DRVSPIWR=10,0x51,1,0x020a,2指令的波形如下：

用户命令

操作用户空闲 (AT+USERRAM)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+USERRAM? |
| 响应 | +USERRAM:<size> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+USERRAM=<operation>,<size>[,<offset>] |
| 响应 | +USERRAM:<length>,<data> // 只有是读操作时，才会有这个回复 OK |
| 示例 | // 申请8字节用户空间 AT+USERRAM=1,8 // 向用户空间写入8字节数据 AT+USERRAM=2,8 // 从用户空间偏移0位置读8字节数据 AT+USERRAM=3,8 // 从用户空间偏移4位置读4字节数据 AT+USERRAM=3,4,4 // 清除用户空间的数据 AT+USERRAM=4 // 释放用户空间 AT+USERRAM=0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < operation> | - 0：释放用户空间 - 1：分配用户空间 - 2：向用户写数据 - 3：从用户读数据 - 4：清除用户上的数据 |
| <size> | 分配/读/写的用户 RAM 大小 |
| <offset> | 读/写用户空间的偏移量。默认：0 |

说明：

- 请在执行任何其他操作之前分配用户 RAM 空间。

- 当 <operator> 为 write 时，系统收到此命令后先换行返回 >，此时您可以输入要写的数据，数据长度应与 <length> 一致。

- 当 <operator> 为 read 时并且长度大于 1024，会以同样格式多次回复，每次回复最多携带 1024 字节数据，最终以 \r\nOK\r\n 结束。

根据指定的URL升级固件 (AT+USEROTA)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+USEROTA=<url len> |
| 响应 | OK > |
| 示例 | AT+USEROTA=36 OK > Recv 36 bytes OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <url len> | URL长度，最大支持8192 |

说明：

- 输入长度后会进入URL接收阶段，当接收到达配置的LEN时，获取到的作为固件下载的URL

设置AT唤醒MCU的配置 (AT+USERWKMCUCFG)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+USERWKMCUCFG=<enable>,<wake mode>,<wake number>,<wake signal>,<delay time>[,<check mcu awake method>] |
| 响应 | OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <enable> | 启用或禁用唤醒配置 - 0：禁用唤醒 MCU 配置 - 1：使能唤醒 MCU 配置 |
| <wake mode> | 唤醒模式 - 1：GPIO 唤醒 - 2：UART 唤醒 |
| <wake number> | 该参数的意义取决于 <wake mode> 的值 - 如果 <wake mode> 是 1，<wake number> 代表唤醒管脚 GPIO 编号。用户需要保证配置的唤醒管脚没有用作其它用途，否则需要用户做兼容性处理。 - 如果 <wake mode> 是 2，<wake number> 代表唤醒 UART 编号。当前只支持 1，即支持 UART1 唤醒 MCU。 |
| <wake signal> | 该参数的意义取决于 <wake mode> 的值 - 如果 <wake mode> 是 1，<wake signal> 代表唤醒电平。 0：低电平 1：高电平 - 如果 <wake mode> 是 2，<wake signal> 代表唤醒字节。范围：[0,255]。 |
| <delay time> | 最大等待时间。单位：毫秒。范围：[0,60000]。该参数的意义取决于 <wake mode> 的值。 - 如果 <wake mode> 是 1，则在 <delay time> 期间内，将一直保持 <wake signal> 电平。<delay time> 到后，则反转 <wake signal> 电平。 - 如果 <wake mode> 是 2，则立即发送 <wake signal> 字节，进入等待直到超时。 |
| <check mcu awake method> | AT 检查 MCU 是否处于醒来的状态。 - Bit 0：是否开启与 AT+USERMCUSLEEP 命令的关联。默认开启。即：收到 AT+USERMCUSLEEP=0 命令，指示 MCU 醒来；收到 AT+USERMCUSLEEP=1 命令，指示 MCU 睡眠。 - Bit 1：是否开启与 AT+SLEEP=0/1/2/3 命令的关联。默认禁用。即：收到 AT+SLEEP=0 命令，指示 MCU 醒来；收到 AT+SLEEP=1/2/3 命令，指示 MCU 睡眠。 - Bit 2：是否开启 <delay time> 超时后指示 MCU 醒来功能。默认禁用。即：禁用时，delay time 后，指示 MCU 睡眠；使能时，delay time 后，指示 MCU 醒来。 - Bit 3（暂未实现）：是否开启 GPIO 指示 MCU 醒来功能。默认不支持。 |

说明：

- 此命令只需要配置一次。

- 每次 AT 向 MCU 主动发送数据前，会先发送唤醒信号再进入等待，<delay time> 时间到了之后直接发送数据。此超时会降低与 MCU 间的传输效率。

- 如果在 <delay time> 毫秒之前，AT 收到 <check mcu awake method> 里的任意唤醒事件，则立即清除唤醒状态；否则会等待 <delay time> 超时后，会自动清除唤醒状态。

MCU指示自己的睡眠状态 (AT+USERMCUSLEEP)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+USERMCUSLEEP=<state> |
| 响应 | OK |
| 示例 | // MCU 告知 AT 当前 MCU 醒来 AT+USERMCUSLEEP=0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < state> | - 0：指示 MCU 醒来。 - 1：指示 MCU 睡眠。 |

文件系统命令

文件系统操作(AT+FS)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+FS=<type>,<operation>,<filename>,<offset>,<length> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+FS=0,0,"filename" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <type> | - 0：FATFS |
| <operation> | - 0：删除文件 - 1：写文件 - 2：读文件 - 3：查询文件大小 - 4：查询路径下文件，目前仅支持根目录 |
| <offset> | - 偏移地址，仅针对读写操作设置 |
| <length> | - 长度，仅针对读写操作设置 |

说明：

- 若读取数据的长度大于实际文件大小，仅返回实际长度的数据。

- 当 <operator> 为 write 时，系统收到此命令后先换行返回 >，此时您可以输入要写的数据，数据长度应与 <length> 一致。

挂载/卸载FS文件系统(AT+FSMOUNT)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+FSMOUNT=<mount> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+FSMOUNT=0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <mount> | - 0：卸载 FS 文件系统 - 1：挂载 FS 文件系统 |

说明：

- AT+FS 文件系统操作完成后，强烈建议使用本命令 AT+FSMOUNT=0 命令卸载文件系统，来释放大量 RAM 空间。

Wi-Fi命令

初始化/清理Wi-Fi驱动程序(AT+CWINIT)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 查询设备的 Wi-Fi 初始化状态 |
| 命令 | AT+CWINIT? |
| 响应 | +CWINIT:<init> OK |
| 设置命令 |  |
| 功能 | 初始化或清理设备的 Wi-Fi 驱动程序 |
| 命令 | AT+CWINIT=<init> |
| 响应 | OK |
| 示例 | // 清理 Wi-Fi 驱动程序 AT+CWINIT=0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <init> | - 0: 清理 Wi-Fi 驱动程序 - 1: 初始化 Wi-Fi 驱动程序（默认值） |

说明：

- 本设置不保存到flash，重启后会恢复为默认值1。

- 当您RAM资源不足时，在不使用Wi-Fi的前提下，可以使用此命令清理Wi-Fi驱动程序，以释放RAM资源。

查询/设置 Wi-Fi 模式 (AT+CWMODE)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 查询设备的 Wi-Fi 模式 |
| 命令 | AT+CWMODE? |
| 响应 | +CWMODE:<mode> OK |
| 设置命令 |  |
| 功能 | 设置设备的 Wi-Fi 模式 |
| 命令 | AT+CWMODE=<mode>[,<auto_connect>] |
| 响应 | OK |
| 示例 | // 设置WiFi模式为SoftAP+Station 模式 AT+CWMODE=3 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <mode> | Wi-Fi 模式，默认值为2: SoftAP模式 - 0: 无 Wi-Fi 模式，并且关闭 Wi-Fi RF - 1: Station 模式 - 2: SoftAP 模式 - 3: SoftAP+Station 模式 |
| <auto_connect> | 切换设备的 Wi-Fi 模式时（例如，从 SoftAP 或无 Wi-Fi 模式切换为 Station 模式或 SoftAP+Station 模式），是否启用自动连接 AP 的功能，默认值：1。参数缺省时，使用默认值，也就是能自动连接。 - 0: 禁用自动连接 AP 的功能 - 1: 启用自动连接 AP 的功能，若之前已经将自动连接 AP 的配置保存到 flash 中，则设备将自动连接 AP |

说明：

- 若 AT+SYSSTORE=1，本设置中的<mode>参数将保存在 NVS 分区。

- 参数<auto_connect>不保存flash。

查询 Wi-Fi 状态和 Wi-Fi 信息(AT+CWSTATE)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 查询设备的 Wi-Fi 状态和 Wi-Fi 信息 |
| 命令 | AT+CWSTATE? |
| 响应 | +CWSTATE:<state>,<"ssid"> OK |
| 示例 | // 连接目标AP并取得IP地址后 AT+CWSTATE? +CWSTATE:2,"mi-126" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <state> | 当前 Wi-Fi 状态 - 0:station 尚未进行任何 Wi-Fi 连接 - 1:station 已经连接上 AP，但尚未获取到 IPv4 地址 - 2:station 已经连接上 AP，并已经获取到 IPv4 地址 - 3:station 正在进行 Wi-Fi 连接或 Wi-Fi 重连 - 4:station 处于 Wi-Fi 断开状态 |
| <”ssid”> | 目标 AP 的 SSID |

连接 AP(AT+CWJAP)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 查询与Station 连接的 AP 信息 |
| 命令 | AT+CWJAP? |
| 响应 | +CWJAP:<ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi>,<pci_en>,<reconn_interval>,<listen_interval>,<scan_mode>,<pmf> OK |
| 设置命令 |  |
| 功能 | 设置Station 需连接的 AP |
| 命令 | AT+CWJAP=[<ssid>],[<pwd>][,<bssid>][,<pci_en>][,<reconn_interval>][,<listen_interval>][,<scan_mode>][,<jap_timeout>][,<pmf>] |
| 响应 | WIFI CONNECTED WIFI GOT IP OK 或 +CWJAP:<error code> ERROR |
| 执行命令 |  |
| 功能 | 将station 连接至上次 Wi-Fi 配置中的 AP |
| 命令 | AT+CWJAP |
| 响应 | WIFI CONNECTED WIFI GOT IP OK 或 +CWJAP:<error code> ERROR |
| 示例 | // 如果目标 AP 的 SSID 是 "abc"，密码是 "0123456789"，则命令是： AT+CWJAP="abc","0123456789" // 如果目标 AP 的 SSID 是 "ab\,c"，密码是 "0123456789"\"，则命令是： AT+CWJAP="ab\\\,c","0123456789\"\\" // 如果多个 AP 有相同的 SSID "abc"，可通过 BSSID 找到目标 AP： AT+CWJAP="abc","0123456789","50:eb:f6:ad:f1:60" // 如果要求通过 PMF 连接 AP，则命令是： AT+CWJAP="abc","0123456789",,,,,,,3 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <ssid> | 目标 AP 的 SSID - 如果 SSID 和密码中有 ,、"、\等特殊字符，需转义 - 支持连接 SSID 为中文的 AP，但是某些路由器或者热点的中文 SSID 不是 UTF-8 编码格式。您可以先扫描 SSID，然后使用扫描到的 SSID 进行连接。 |
| <pwd> | 密码最长 64 字节 ASCII |
| <bssid> | 目标 AP 的 MAC 地址，当多个 AP 有相同的 SSID 时，该参数不可省略，否则选择信号强度高的AP进行连接 |
| <channel> | 信道号 |
| <rssi> | 信号强度 |
| <pci_en> | PCI 认证，默认值：0 - 0:station 可与任何一种加密方式的 AP 连接，包括 OPEN 和 WEP - 1:station 可与除 OPEN 和 WEP 之外的任何一种加密方式的 AP 连接 |
| <reconn_interval> | Wi-Fi 重连间隔，单位：秒，默认值：1，最大值：7200 - 0: 断开连接后， station 不重连 AP - [1,7200]: 断开连接后， station 每隔指定的时间与 AP 重连 |
| <listen_interval> | 监听 AP beacon 的间隔，单位为 AP beacon 间隔，默认值：3，范围：[1,100] |
| <scan_mode> | 扫描模式，默认值：0 - 0: 快速扫描，找到目标 AP 后终止扫描， station 与第一个扫描到的 AP 连接 - 1: 全信道扫描，所有信道都扫描后才终止扫描， station 与扫描到的信号最强的 AP 连接 |
| <jap_timeout> | AT+CWJAP 命令超时的最大值，单位：秒，默认值：15，范围：[3,600] |
| <pmf> | PMF（Protected Management Frames，受保护的管理帧），默认值 1 - 0 表示禁用 PMF - bit 0: 具有 PMF 功能，提示支持 PMF，如果其他设备具有 PMF 功能，则设备将优先选择以 PMF 模式连接 - bit 1: 需要 PMF，提示需要 PMF，设备将不会关联不支持 PMF 功能的设备，使能后将同时使能“具有 PMF 功能” |
| <error code> | 错误码，仅供参考 - 1: 连接超时 - 2: 密码错误 - 3: 无法找到目标 AP - 4: 连接失败 - 其它值: 发生未知错误 |

说明：

- 如果 AT+SYSSTORE=1，配置更改将保存到 NVS 分区

- 使用本命令需要开启 station 模式

- 当station 已连接上 AP 后，推荐使用此命令查询 Wi-Fi 信息；当station 没有连接上 AP 时，推荐使用 AT+CWSTATE 命令查询 Wi-Fi 信息

- 本命令中的 <reconn_interval> 参数与 AT+CWRECONNCFG 命令中的 <interval_second> 参数相同。如果运行本命令时不设置 <reconn_interval> 参数，Wi-Fi 重连间隔时间将采用默认值 1

- 如果同时省略 <ssid> 和 <password> 参数，将使用上一次设置的值

- 执行命令与设置命令的超时时间相同，默认为 15 秒，可通过参数 <jap_timeout> 设置

查询/设置 Wi-Fi 重连配置(AT+CWRECONNCFG)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 查询 Wi-Fi 重连配置 |
| 命令 | AT+CWRECONNCFG? |
| 响应 | +CWRECONNCFG:<interval_second>,<repeat_count> OK |
| 设置命令 |  |
| 功能 | 设置 Wi-Fi 重连配置 |
| 命令 | AT+CWRECONNCFG=<interval_second>,<repeat_count> |
| 响应 | OK |
| 示例 | //station 每隔 1 秒尝试重连 AP，共尝试 100 次 AT+CWRECONNCFG=1,100 //station 在断开连接后不重连 AP AT+CWRECONNCFG=0,0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <interval_second> | Wi-Fi 重连间隔，单位：秒，默认值：1，最大值 7200 - 0: 断开连接后， station 不重连 AP - [1,7200]: 断开连接后， station 每隔指定的时间与 AP 重连 |
| <repeat_count> | 设备尝试重连 AP 的次数，本参数在 <interval_second> 不为 0 时有效，默认值：0，最大值：1000 - 0:station 始终尝试连接 AP - [1,1000]:station 按照本参数指定的次数重连 AP |

说明：

- 本命令中的 <interval_second> 参数与 AT+CWJAP 中的 [<reconn_interval>] 参数相同

- 该命令适用于被动断开 AP、Wi-Fi 模式切换和开机后 Wi-Fi 自动连接

- 如果 AT+SYSSTORE=1，配置更改将保存到 NVS 分区

设置 AT+CWLAP 命令扫描结果的属性(AT+CWLAPOPT)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 设置 AT+CWLAP 命令扫描结果的属性 |
| 命令 | AT+CWLAPOPT=<reserved>,<print_mask>[,<rssi_filter>][,<authmode_mask>] |
| 响应 | OK 或 ERROR |
| 示例 | // 第一个参数用逗号隔开省略 // 第二个参数为 31，即 0x1F，表示所有值为 1 的 bit 对应的参数都会显示出来 AT+CWLAPOPT=,31 AT+CWLAP // 只显示认证方式为 OPEN 的 AP AT+CWLAPOPT=1,31,-100,1 AT+CWLAP |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <reserved> | 保留项 |
| <print_mask> | AT+CWLAP 的扫描结果是否显示以下参数，默认值：0x7FF，若 bit 设为 1，则显示对应参数，若设为 0，则不显示对应参数 - bit 0: 是否显示 <ecn> - bit 1: 是否显示 <ssid> - bit 2: 是否显示 <rssi> - bit 3: 是否显示 <mac> - bit 4: 是否显示 <channel> - bit 5: 是否显示 <freq_offset> - bit 6: 是否显示 <freqcal_val> - bit 7: 是否显示 <pairwise_cipher> - bit 8: 是否显示 <group_cipher> - bit 9: 是否显示 <bgnax> - bit 10: 是否显示 <wps> |
| <rssi_filter> | AT+CWLAP 的扫描结果是否按照本参数过滤，也即，是否过滤掉信号强度低于 rssi filter 参数值的 AP，单位：dBm，默认值：–100，范围：[–100,40] |
| <authmode_mask> | AT+CWLAP 的扫描结果是否显示以下认证方式的 AP，默认值：0xFFFF，如果 bit x 设为 1，则显示对应认证方式的 AP，若设为 0，则不显示 - bit 0: 是否显示 OPEN 认证方式的 AP - bit 1: 是否显示 WEP 认证方式的 AP - bit 2: 是否显示 WPA_PSK 认证方式的 AP - bit 3: 是否显示 WPA2_PSK 认证方式的 AP - bit 4: 是否显示 WPA_WPA2_PSK 认证方式的 AP - bit 5: 是否显示 WPA2_ENTERPRISE 认证方式的 AP - bit 6: 是否显示 WPA3_PSK 认证方式的 AP - bit 7: 是否显示 WPA2_WPA3_PSK 认证方式的 AP - bit 8: 是否显示 WAPI_PSK 认证方式的 AP - bit 9: 是否显示 OWE 认证方式的 AP - bit 10: 是否显示 WPA3_ENT_SUITE_B_192_BIT 认证方式的 AP |

说明：

- 配置更改不保存到 NVS 分区，重启后恢复默认值

- 本指令的参数可以用逗号隔开以省略，省略时使用默认值

扫描当前可用的 AP(AT+CWLAP)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 列出符合特定条件的 AP，如指定 SSID、MAC 地址或信道号 |
| 命令 | AT+CWLAP=[<ssid>,<mac>,<channel>,<scan_type>,<scan_time_min>,<scan_time_max>] |
| 响应 | +CWLAP:<ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<channel>,<freq_offset>,<freqcal_val>,<pairwise_cipher>,<group_cipher>,<bgnax>,<wps> OK |
| 执行命令 |  |
| 功能 | 列出当前可用的 AP |
| 命令 | AT+CWLAP |
| 响应 | +CWLAP:<ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<channel>,<freq_offset>,<freqcal_val>,<pairwise_cipher>,<group_cipher>,<bgnax>,<wps> OK |
| 示例 | AT+CWLAP="Wi-Fi","ca:d7:19:d8:a6:44",6,0,400,1000 // 寻找指定 SSID 的 AP AT+CWLAP="Wi-Fi" |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <ecn> | 加密方式 - 0: OPEN - 1: WEP - 2: WPA_PSK - 3: WPA2_PSK - 4: WPA_WPA2_PSK - 5: WPA2_ENTERPRISE - 6: WPA3_PSK - 7: WPA2_WPA3_PSK - 8: WAPI_PSK - 9: OWE - 10: WPA3_ENT_SUITE_B_192_BIT |
| <ssid> | 字符串参数，AP 的 SSID |
| <rssi> | 信号强度 |
| <mac> | 字符串参数，AP 的 MAC 地址 |
| <channel> | 信道号 |
| <scan_type> | Wi-Fi 扫描类型，默认值为：0 - 0: 主动扫描 - 1: 被动扫描 |
| <scan_time_min> | 本参数保留，暂不生效 |
| <scan_time_max> | 每个信道扫描时间，单位：毫秒，范围：[0,1500]，如果设为 0，固件采用参数默认值，主动扫描为 120 ms，被动扫描为 360 ms |
| <freq_offset> | 频偏（保留项目） |
| <freqcal_val> | 频率校准值（保留项目） |
| <pairwise_cipher> | 成对加密类型 - 0: None - 1: WEP40 - 2: WEP104 - 3: TKIP - 4: CCMP - 5: TKIP and CCMP - 6: AES-CMAC-128 - 7: 未知 |
| <group_cipher> | 组加密类型，与 <pairwise_cipher> 参数的枚举值相同 |
| <bgnax> | 802.11 b/g/n/ax，若 bit 设为 1，则表示使能对应模式，若设为 0，则表示禁用对应模式 - bit 0: 是否使能 802.11b 模式 - bit 1: 是否使能 802.11g 模式 - bit 2: 是否使能 802.11n 模式 - bit 3: 是否使能 802.11ax 模式 |
| <wps> | WPS使能标志 - 0: 不支持 WPS - 1: 支持 WPS |

说明：

- 配置更改不保存到 NVS 分区，重启后恢复默认值

- AT+CWLAP=命令的各项参数可以使用逗号隔开省略

断开与 AP 的连接(AT+CWQAP)

| 执行命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 断开与 AP 的连接 |
| 命令 | AT+CWQAP |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CWQAP OK WIFI DISCONNECT |

配置SoftAP 参数(AT+CWSAP)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 查询SoftAP 的配置参数 |
| 命令 | AT+CWSAP? |
| 响应 | +CWSAP:<ssid>,<pwd>,<channel>,<ecn>,<max conn>,<ssid hidden> OK |
| 设置命令 |  |
| 功能 | 设置SoftAP 的配置参数 |
| 命令 | AT+CWSAP=<ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[,<max conn>][,<ssid hidden>] |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CWSAP="ESWIN","1234567890",5,3 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <ssid> | 字符串参数，接入点名称 |
| <pwd> | 字符串参数，密码，范围：8 ~ 63 字节 ASCII |
| <channel> | 信道号 |
| <ecn> | 加密方式，不支持 WEP - 0: OPEN - 2: WPA_PSK - 3: WPA2_PSK - 4: WPA_WPA2_PSK |
| <max conn> | 允许连入SoftAP 的最多 station 数目 |
| <ssid hidden> | - 0: 广播 SSID（默认） - 1: 不广播 SSID |

说明：

- 本指令只有当 AT+CWMODE=2 或者 AT+CWMODE=3 时才有效

- 若 AT+SYSSTORE=1，配置更改将保存在 NVS 分区

- 默认 SSID 因设备而异，因为它由设备的 MAC 地址组成。 您可以使用 AT+CWSAP? 查询默认的SSID。

查询连接到SoftAP 的 station 信息(AT+CWLIF)

| 执行命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 查询连接到SoftAP 的 station 信息 |
| 命令 | AT+CWLIF |
| 响应 | +CWLIF:<ip addr>,<mac> OK |
| 示例 | AT+CWLIF +CWLIF:10.10.10.2,8e:3f:a8:47:a5:93 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <ip addr> | 连接到SoftAP 的 station 的 IP 地址 |
| <mac> | 连接到SoftAP 的 station 的 MAC 地址 |

说明：

- 本指令无法查询静态 IP，仅支持在SoftAP 和连入的 station DHCP 均使能的情况下有效

断开 station 与SoftAP 的连接(AT+CWQIF)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 断开某个连入SoftAP 的 station |
| 命令 | AT+CWQIF=<mac> |
| 响应 | OK |
| 执行命令 |  |
| 功能 | 断开所有连入SoftAP 的 station |
| 命令 | AT+CWQIF |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CWQIF="8e:3f:a8:47:a5:93" OK +STA_DISCONNECTED:"8e:3f:a8:47:a5:93" |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <mac> | 需断开连接的 station 的 MAC 地址 |

上电是否自动连接 AP(AT+CWAUTOCONN)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 设置上电是否自动连接 AP |
| 命令 | AT+CWAUTOCONN=<enable> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CWAUTOCONN=1 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <enable> | - 1: 上电自动连接 AP（默认） - 0: 上电不自动连接 AP |

说明：

- 本设置保存到 NVS 区域

查询/设置 SoftAP 模式下 802.11 b/g/n/ax 协议标准(AT+CWAPPROTO)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 查询SoftAP 模式下 802.11 b/g/n/ax 协议标准 |
| 命令 | AT+CWAPPROTO? |
| 响应 | +CWAPPROTO=<protocol> OK |
| 设置命令 |  |
| 功能 | 设置 SoftAP 模式下 802.11 b/g/n/ax 协议标准 |
| 命令 | AT+CWAPPROTO=<protocol> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CWAPPROTO=23 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <protocol> | 802.11协议标准，为向前兼容，该参数合法的选项有1、3、7和23，默认值:23 - bit0: 802.11b 协议标准 - bit1: 802.11g 协议标准 - bit2: 802.11n 协议标准 - bit4: 802.11ax 协议标准 |

说明：

- 默认情况下， 设备的 PHY mode 是 802.11bgnax 模式

- 若 AT+SYSSTORE=1，配置更改将保存到 NVS 分区

查询/设置Station模式下 802.11 b/g/n/ax 协议标准(AT+CWSTAPROTO)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 查询Station模式下 802.11 b/g/n/ax 协议标准 |
| 命令 | AT+CWSTAPROTO? |
| 响应 | +CWSTAPROTO=<protocol> OK |
| 设置命令 |  |
| 功能 | 设置 Station模式下 802.11 b/g/n/ax 协议标准 |
| 命令 | AT+CWSTAPROTO=<protocol> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CWSTAPROTO=23 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <protocol> | 802.11协议标准，为向前兼容，该参数合法的选项有1、3、7和23，默认值:23 - bit0: 802.11b 协议标准 - bit1: 802.11g 协议标准 - bit2: 802.11n 协议标准 - bit4: 802.11ax 协议标准 |

说明：

- 默认情况下， 设备的 PHY mode 是 802.11bgnax 模式

- 若 AT+SYSSTORE=1，配置更改将保存到 NVS 分区

查询/设置Station 的 MAC 地址(AT+CIPSTAMAC)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 查询Station 的 MAC 地址 |
| 命令 | AT+CIPSTAMAC? |
| 响应 | +CIPSTAMAC:<mac> OK |
| 设置命令 |  |
| 功能 | 设置Station 的 MAC 地址 |
| 命令 | AT+CIPSTAMAC=<mac> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CIPSTAMAC="02:11:22:33:44:55" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <mac> | 字符串参数，表示Station 的 MAC 地址 |

说明：

- 若 AT+SYSSTORE=1，配置更改将保存到 NVS 分区

- Station 的 MAC 地址与 SoftAP 不同，且相互影响，设置Station 的 MAC 地址将同步修改SoftAP 的 MAC 地址

- MAC 地址的 Bit 0 不能为 1，例如，MAC 地址可以是 “1a:…”，但不可以是 “15:…”

- FF:FF:FF:FF:FF:FF 和 00:00:00:00:00:00 是无效地址，不能设置

查询/设置SoftAP 的 MAC 地址(AT+CIPAPMAC)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 查询SoftAP 的 MAC 地址 |
| 命令 | AT+CIPAPMAC? |
| 响应 | +CIPAPMAC:<mac> OK |
| 设置命令 |  |
| 功能 | 设置SoftAP 的 MAC 地址 |
| 命令 | AT+CIPAPMAC=<mac> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CIPAPMAC="00:11:22:33:44:55" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <mac> | 字符串参数，表示SoftAP 的 MAC 地址 |

说明：

- 若 AT+SYSSTORE=1，配置更改将保存到 NVS 分区

- SoftAP 的 MAC 地址与 Station 不同，且相互影响，设置SoftAP 的 MAC 地址将同步修改Station 的 MAC 地址

- MAC 地址的 Bit 0 不能为 1，例如，MAC 地址可以是 “1a:…”，但不可以是 “15:…”

- FF:FF:FF:FF:FF:FF 和 00:00:00:00:00:00 是无效地址，不能设置

开启 SmartConfig(AT+CWSTARTSMART)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 开启某指定类型的 SmartConfig |
| 命令 | AT+CWSTARTSMART=<type>[,<auth floor>][,<reserved>] |
| 响应 | OK |
| 执行命令 |  |
| 功能 | 在开启AirKiss功能的情况下，默认启动AirKiss，否则开启SmartConfig |
| 命令 | AT+CWSTARTSMART |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CWMODE=1 AT+CWSTARTSMART |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <type> | SmartConfig类型 - 1: SmartConfig - 2: AirKiss（需开启AirKiss相关编译） - 3: 保留项 - 4: 保留项 |
| <auth floor> | Wi-Fi 认证模式阈值， 不会连接到 authmode 低于此阈值的 AP，仅在<type>为1: SmartConfig时有效 - 0: OPEN（默认） - 1: WEP - 2: WPA_PSK - 3: WPA2_PSK - 4: WPA_WPA2_PSK - 5: WPA2_ENTERPRISE - 6: WPA3_PSK - 7: WPA2_WPA3_PSK |
| <reserved> | 保留项 |

说明：

- SmartConfig 仅支持在Station 模式下调用；

- 消息 Smart get Wi-Fi info 表示 SmartConfig 成功获取到 AP 信息，之后尝试连接 AP；

- 消息 Smartconfig connected Wi-Fi 表示成功连接到 AP；

- 因为设备需要将 SmartConfig 配网结果同步给手机端，所以建议在消息 Smartconfig connected Wi-Fi 输出后延迟超过 6 秒再调用 AT+CWSTOPSMART；

- 可调用 AT+CWSTOPSMART 停止 SmartConfig，然后再执行其他命令。注意，在 SmartConfig 过程中请勿执行其他命令。

停止 SmartConfig(AT+CWSTOPSMART)

| 执行命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 停止 SmartConfig |
| 命令 | AT+CWSTOPSMART |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CWMODE=1 AT+CWSTARTSMART AT+CWSTOPSMART |

说明：

- 无论 SmartConfig 成功与否，都请在执行其他命令之前调用 AT+CWSTOPSMART 释放 SmartConfig 占用的内存

查询/设置 Wi-Fi 国家代码(AT+CWCOUNTRY)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 查询 Wi-Fi 国家代码 |
| 命令 | AT+CWCOUNTRY? |
| 响应 | +CWCOUNTRY:<country_policy>,<country_code>,<start_channel>,<total_channel_count> OK |
| 设置命令 |  |
| 功能 | 设置 Wi-Fi 国家代码 |
| 命令 | AT+CWCOUNTRY=<country_policy>,<country_code>,<start_channel>,<total_channel_count> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CWMODE=3 AT+CWCOUNTRY=1,"CN",1,13 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <country_policy> | 国家码策略，默认值：1 - 0: 将国家代码改为设备连入的 AP 的国家代码。扫描时：主动扫描信道 1 至信道 11，被动扫描信道 12 至 信道 14。 - 1: 不改变国家代码，始终保持本命令设置的国家代码，扫描时：主动扫描信道 <start_channel>至信道 <start_channel>+<total_channel_count>-1。 |
| <country_code> | 国家代码，长度：2 个字符，各国国家代码请参考 ISO 3166-1 alpha-2 标准，默认值：CN。 |
| <start_channel> | 起始信号道，范围：[1,14]，默认值：1 |
| <total_channel_count> | 信道总个数，范围：[1,14]，且与起始信号道相加后不超出14，默认值：13 |

说明：

- 配置更改不保存到 flash

设置负载均衡功能(AT+CWBALCONN)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 设置负载均衡功能 |
| 命令 | AT+CWBALCONN=<enable> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CWBALCONN=1 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <enable> | - 0：关闭负载均衡功能，默认关闭 - 1：开启负载均衡功能 |

说明：

- 配置更改不保存到 flash

启用禁用DHCP(AT+CWDHCP)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CWDHCP? |
| 响应 | +CWDHCP:<state> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CWDHCP=<operate>,<mode> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CWDHCP? +CWDHCP:3 OK AT+CWDHCP=0,2 禁用SOFTAP DHCPS功能 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < operate > | - 0: 禁用 - 1: 启用 |
| <mode> | - BIT0: STATION 的 DHCP 0：禁用station的DHCP功能 1：启用station的DHCP功能 - BIT1: SOFTAP 的 DHCP 0：禁用softap的DHCP功能 1：启用softap的DHCP功能 |

说明：

- 开启DHCP功能，会舍弃静态IP地址配置

- 若AT+SYSSTORE=1，配置将保存到NVS分区

查询和设置DHCPS(AT+CWDHCPS)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CWDHCPS? |
| 响应 | +CWDHCPS:<lease time>,<start IP>,<end IP> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CWDHCPS=<enable>,<lease time>,<start IP>,<end IP> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CWDHCPS=0 恢复默认 SOFTAP DHCPS功能默认 AT+CWDHCPS=1,120,"192.168.3.2","192.168.3.20" AT+CWDHCPS? +CWDHCPS:120,192.168.5.2,192.168.5.101 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <enable> | - 设置 DHCP server 信息，后续参数必须填写 - 0: 清除 DHCP server 信息，恢复默认值，后续参数无需填写 |
| <lease time> | - 租约时间，单位：分钟，取值范围：[1,2880] |
| <Startip> | - SOFTAP DHCP 服务器 IPV4 地址池的起始 IP |
| <endip> | - SOFTAP DHCP 服务器 IPV4 地址池的结束 IP |

说明：

- AT+CIPAP跟上一次的值不一样时CWDHCPS失效

- STARTIP和ENDIP必须在同一网段

- STARTIP,ENDIP和APIP必须在同一网段

- STARTIP和ENDIP范围不能包含APIP

设置和查询STATION的IPV4地址(AT+CIPSTA)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSTA? |
| 响应 | +CIPSTA:ip:"STAIP" +CIPSTA:gateway:"STAGW" +CIPSTA:netmask:"STAMASK" OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPSTA=<”STAIP”>,[<STAGW>,<STAMASK>] |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSTA=”192.168.3.2” OK AT+CIPSTA? +CIPSTA:ip:"192.168.3.2" +CIPSTA:gateway:"192.168.3.1" +CIPSTA:netmask:"255.255.255.0" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <STAIP> | - 设置STATION的静态IPv4地址 |
| <STAGW> | - 设置STATION的网关 |
| <STAMASK> | - 设置STATION的网络MASK |

说明：

- STAIP和STAGW不能设置0.0.0.0 255.255.255.255

- STAIP和STAGW不能一样

- STAMASK设置为0.0.0.0时会转化为255.255.255.0

- MASK为255.255.255.255时STAIP和STAGW一致，显然不行

- STAGW缺省时为xxx.xxx.xxx.1

- STAMASK缺省时为255.255.255.0

- STAIP和STAGW必须在STAMASK的同一网段下

设置和查询SOFTAP的IPV4地址(AT+CIPAP)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPAP? |
| 响应 | +CIPAP:ip:"APIP" +CIPAP:gateway:"APGW" +CIPAP:netmask:"APMASK" OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPAP=<”APIP”>,[<APGW>,<APMASK>] |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPAP=”192.168.3.1” OK AT+CIPAP? +CIPAP:ip:"192.168.3.1" +CIPAP:gateway:"192.168.3.1" +CIPAP:netmask:"255.255.255.0" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <APIP> | - 设置SOFTAP的IPv4地址 |
| <APGW> | - 设置SOFTAP的网关 |
| <APMASK> | - 设置SOFTAP的网络MASK |

说明：

- APIP和APGWIP必须设置一样

- APIP和APMASK必须预留IP地址范围

- 合法IP：支持4类地址

A A不超过0xFFFFFFFF

A.B	 A不超过0xFF，B不超过0xFFFFFF

A.B.C  AB不超过0xFF,C不超过0xFFFF

A.B.C.D	ABCD不超过0xFF

查询和设置设备名称(AT+CWHOSTNAME)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CWHOSTNAME? |
| 响应 | +CWHOSTNAME:"hostname" OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CWHOSTNAME=<”hostname”> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CWHOSTNAME? +CWHOSTNAME:”eswin” OK AT+CWHOSTNAME=”test” OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <hostname> | - 设备主机名称，范围[1,32] |

说明：

- DHCP的报文中OPTION 12字段

信令测试

发送长 PLCP 或短 PLCP(AT+FACTPLCP)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 设置发送长 PLCP 或短 PLCP |
| 命令 | AT+FACTPLCP=<enable>,<tx_with_long> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+FACTPLCP=1,1 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <enable> | 启用/禁用手动配置： - 0: 禁用手动配置，将使用 <tx_with_long> 参数的默认值； - 1: 启用手动配置，AT 发送的 PLCP 类型取决于 <tx_with_long> 参数。 |
| <tx_with_long> | 发送长 PLCP 或短 PLCP： - 0: 发送短 PLCP（默认）； - 1: 发送长 PLCP。 |

TCPIP命令

启用禁用IPV6(AT+CIPV6)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPV6? |
| 响应 | +CIPV6:<enable> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPV6=<enable> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPV6=0 OK AT+CIPV6=1 OK WIFI GOT IPv6 LL WIFI GOT IPv6 GL |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <enable> | - IPv6 网络使能状态 - 0: 禁用IPV6网络 - 1：启用IPV6网络 |

说明：

- 使用IPV6上层应用时，注意启用IPV6网络

查询SOCKET连接信息(AT+CIPSTATE)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSTATE? |
| 响应 | +CIPSTATE:<link ID>,<"type">,<"RIP">,<RPORT>,<local port>,<nettype> OK |
| 示例 | AT+CIPSTATE? +CIPSTATE:0,"TCP","192.168.67.100",8000,58350,0 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <link ID> | - 网络连接 ID (0 ~ 4)，单连接时固定为0 |
| <”type”> | - 传输类型”TCP[v6]”或”UDP[v6]”或”SSL[v6]” |
| <RIP> | - 表示远端 IPv4 地址或 IPv6 地址 |
| <RPORT> | - 远端端口值 |
| <local port> | - 本地端口值 |
| Nettype | - 0: 作为客户端 - 1: 作为服务器的客户端接入 |

查询SOCKET连接信息(AT+CIPSTATUS)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSTATUS |
| 响应 | STATUS:<stat> +CIPSTATUS:<link ID>,<"type">,<"RIP">,<RPORT >,<local port>,<nettype> OK |
| 示例 | AT+CIPSTATUS STATUS:3 +CIPSTATUS:0,"TCP","192.168.67.100",8000,62196,0 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <stat> | - STATION接口的状态 - 0: STATION为未初始化状态 - 1: STATION已初始化状态，但还未开始 Wi-Fi 连接 - 2: STATION 已连接 AP，获得 IP 地址 - 3: STATION已建立 TCP、UDP 或 SSL 传输 - 4: STATION 设备所有的 TCP、UDP 和 SSL 均断开 - 5: STATION 开始过 Wi-Fi 连接，但尚未连接上 AP 或从 AP 断开 |
| <link ID> | - 网络连接 ID (0 ~ 4)，单连接时固定为0 |
| <”type”> | - 传输类型”TCP[v6]”或”UDP[v6]”或”SSL[v6]” |
| <RIP> | - 表示远端 IPv4 地址或 IPv6 地址 |
| <RPORT> | - 远端端口值 |
| <local port> | - 本地端口值 |
| Nettype | - 0: 作为客户端 - 1: 作为服务器的客户端接入 |

说明：

- STATION的未初始化为非STATION模式

- SOCKET的连接断开后，重新联网或者重启才会进入到连接AP获取IP状态

域名解析(AT+CIPDOMAIN)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPDOMAIN=<"domain name">[,<ip type>] |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPDOMAIN="www.baidu.com",3 +CIPDOMAIN:"2408:871A:2100:2:0:FF:B09F:237" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <domain> | - 待解析的域名 |
| <ip type> | - 1：首选解析为 IPV4 地址，缺省值 - 2：只解析为 IPV4 地址 - 3：只解析为 IPV6 地址 |

说明：

- 当为IP地址时，iptype失效，此时无需解析域名

创建SOCKET连接(AT+CIPSTART)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | 创建TCP/SSL连接 AT+CIPSTART=[<link ID>],<"type">,<"RHOST">,<RPORT>[,<KEEPALIVE >] [,<"local IP">] 创建UDP AT+CIPSTART=[<link ID>],<"type">,<"RHOST">,<RPORT> [,<local port>,<mode>,<"local IP">] |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSTART="TCP","192.168.67.100",8000,60 CONNECT OK AT+CIPSTART="UDP","192.168.67.100",9000,8005,0,"192.168.67.106" CONNECT OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <link ID> | - 网络连接 ID (0 ~ 4)，单连接时固定为0必须缺省 |
| <”type”> | - 网络类型”TCP[v6]”或”UDP[v6]”或”SSL[v6]” |
| <RHOST> | - 表示远端 IPv4 地址或 IPv6 地址或域名，域名最大为64字节，超过需要AT+CIPDOMAIN先解析IP地址 |
| <RPORT> | - 远端端口值,范围[1-65535] |
| <local port> | - 本地端口值,范围[1-65535] |
| <mode> | - 0: 接收到 UDP 数据后，不改变对端 UDP 地址信息（默认） - 1: 仅第一次接收到与初始设置不同的对端 UDP 数据时，改变对端 UDP 地址信息为发送数据设备的 IP 地址和端口 - 2: 每次接收到 UDP 数据时，都改变对端 UDP 地址信息为发送数据的设备的 IP 地址和端口 |
| <keepalive> | - 配置套接字的 SO_KEEPALIVE 选项 - 0：禁用 keep-alive 功能；（默认） - 1-7200秒：开启KEEPALIVE功能且TCP_KEEPIDLE =KEEPALIVE。 - TCP_KEEPINTVL 值为 1，TCP_KEEPCNT 值为 3 |
| <local ip> | - 绑定的本地IPV4 地址或 IPV6 地址 |

说明：

- TCP/SSL连接时，keepalive与AT+CIPTCPOPT中keepalive值为一个值，以两个命令最后设置的值为最新有效值，keepalive不设置时不丢失

- TCP/SSL连接时，keepalive和localip可缺省或单独缺省（如："TCP","192.168.67.100",8000,,”192.168.67.106”）

- Local ip可设置为非网卡IP地址，TCP/SSL连接无法创建成功，UDP无法发送数据

扩展创建SOCKET连接(AT+CIPSTARTEX)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | 创建TCP/SSL连接 AT+CIPSTARTEX=<"type">,<"RHOST">,<RPORT>[,<KEEPALIVE >][,<"local IP">] 创建UDP AT+CIPSTARTEX=<"type">,<"RHOST">,<RPORT> [,<local port>,<mode>,<"local IP">] |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSTARTEX="TCP","192.168.67.100",8000,60 CONNECT OK AT+CIPSTARTEX="UDP","192.168.67.100",9000,8005,0,"192.168.67.106" CONNECT OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <”type”> | - 网络类型”TCP[v6]”或”UDP[v6]”或”SSL[v6]” |
| <RHOST> | - 表示远端 IPv4 地址或 IPv6 地址或域名，域名最大为64字节，超过需要AT+CIPDOMAIN先解析IP地址 |
| <RPORT> | - 远端端口值,范围[1-65535] |
| <local port> | - 本地端口值,范围[1-65535] |
| <mode> | - 0: 接收到 UDP 数据后，不改变对端 UDP 地址信息（默认） - 1: 仅第一次接收到与初始设置不同的对端 UDP 数据时，改变对端 UDP 地址信息为发送数据设备的 IP 地址和端口 - 2: 每次接收到 UDP 数据时，都改变对端 UDP 地址信息为发送数据的设备的 IP 地址和端口 |
| <keepalive> | - 配置套接字的 SO_KEEPALIVE 选项 - 0：禁用 keep-alive 功能；（默认） - 1-7200秒：开启KEEPALIVE功能且TCP_KEEPIDLE =KEEPALIVE。 - TCP_KEEPINTVL 值为 1，TCP_KEEPCNT 值为 3 |
| <local ip> | - 绑定的本地IPV4 地址或 IPV6 地址 |

说明：

- 扩展SOCKET连接在多连接时自动分配ID

- TCP/SSL连接时，keepalive与AT+CIPTCPOPT中keepalive值为一个值，以两个命令最后设置的值为最新有效值，keepalive不设置时不丢失

- TCP/SSL连接时，keepalive和localip可缺省或单独缺省（如："TCP","192.168.67.100",8000,,”192.168.67.106”）

- Local ip可设置为非网卡IP地址，TCP/SSL连接无法创建成功，UDP无法发送数据

退出数据模式(+++)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | +++ |
| 响应 |  |
| 示例 |  |

说明：

- 退出透传数据传输模式或者AT+CIPSENDL长数据数据传输

- 单次输入+++退出数据模式，前后20ms时间间隔

- 当退出透传模式时，如果重连未成功会打印CLOSE并取消重连

发送数据(AT+CIPSEND)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSEND 透传模式发送数据 AT+CIPSEND=<length> 单连接发送数据 AT+CIPSEND=<linkid>,<length> 多链接发送数据 AT+CIPSEND=<linkid>,<length>,[<remote host>,<remote port>] UDP连接可携带 |
| 响应 | - 发送成功： OK > |
| 示例 | AT+CIPSEND=10 OK > Recv 10 bytes SEND OK AT+CIPSTART="TCP","192.168.67.100",8000 CONNECT OK AT+CIPSEND=10 OK >CLOSED 数据发送模式与SERVER异常断开 Recv 10 bytes SEND FAIL |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <linkid> | - 网络连接 ID (0 ~ 4)，单连接时固定为0，必须缺省 |
| <length> | - 数据长度,范围[1,8192] |
| <remote host> | - 远端的IP地址或域名，命令行长度限制 |
| <remote port> | - 远端的端口,范围[1,65535] |

说明：

- 透传模式下SERVER异常后，连接会重连，没有异常信息打印，此时发送数据无法发送

- 当为UDP连接时，remote host和remote port必须同时提供或不提供

发送长数据(AT+CIPSENDL)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | - AT+CIPSENDL=<length> 单连接发送数据 - AT+CIPSENDL=<linkid>,<length> 多链接发送数据 - AT+CIPSENDL=<linkid>,<length>,[<remote host>,<remote port>] UDP连接可携带 |
| 响应 | - 发送成功： OK > |
| 示例 | AT+CIPSENDL=8172 OK > +CIPSENDL:1024,1045 +CIPSENDL:2048,2199 +CIPSENDL:3072,3121 +CIPSENDL:4096,4275 +CIPSENDL:5120,5198 +CIPSENDL:6144,6352 +CIPSENDL:7168,7328 +CIPSENDL:8172,8265 SEND OK AT+CIPSENDL=10 OK >CLOSED +CIPSENDL:0,10 数据发送模式与SERVER异常断开 SEND FAIL |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <linkid> | - 网络连接 ID (0 ~ 4)，单连接时固定为0必须缺省 |
| <length> | - 数据长度,范围[1,0x7FFFFFFF] |
| <remote host> | - 远端的IP地址或域名，命令行长度限制 |
| <remote port> | - 远端的端口,范围[1,65535] |

说明：

- 传输开始后根据AT+CIPSENDLCFG设置进行上报发送了多少数据,打印 +CIPSENDL:<ALREDY SEND LEN>,<ALREADY RECV LEN>  表示已发送的数据长度，UART口已接收到的数据长度

- +++取消数据传输后，打印SEND CANCELLED

- 当SERVER异常后，且发送完LENGTH长度数据后，打印SEND FAIL

- 当SERVER异常后，且数据没有发送完成，打印SEND CANCELLED

- 当为UDP连接时，remote host和remote port必须同时提供或不提供

设置长数据上报配置(AT+CIPSENDLCFG)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+ CIPSENDLCFG? |
| 响应 | +CIPSENDLCFG:<report size>,<transmit size> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPSENDLCFG=<report size>[,<transmit size>] |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSENDLCFG? +CIPSENDLCFG:100,200 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <report size> | AT+CIPSENDL 命令中的上报块大小,默认值为1024，根据上报块大小汇报发送的数据量，最后一包按实际汇报,范围[100,0x100000] |
| < transsize > | AT+CIPSENDL 命令中的传输块大小，当输入到达传送值时被送往协议栈发往对端，或发送时间间隔到达发送数据到对端，默认值2920，范围[100,2920] |

说明：

- Transmit size影响吞吐，请按照时间情况进行设置

扩展发送数据(AT+CIPSENDEX)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSENDEX=<length> 单连接发送数据 AT+CIPSENDEX=<linkid>,<length> 多链接发送数据 AT+CIPSENDEX=<linkid>,<length>,[<remote host>,<remote port>] UDP连接可携带 |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSENDEX=100 OK > |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <linkid> | - 网络连接 ID (0 ~ 4)，单连接时固定为0必须缺省 |
| <length> | - 数据长度,范围[1,8192] |
| <remote host> | - 远端的IP地址或域名，命令行长度限制 |
| <remote port> | - 远端的端口,范围[1,65535] |

说明：

- 当输入\0字符串时退出数据发送模式

- \\输出一个\   \other输出other  \为最后一个字符时直接输出

- 当输入\\0时\和0被当作字符发送

- 当为UDP连接时，remote host和remote port必须同时提供或不提供

关闭SOCKET连接(AT+CIPCLOSE)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPCLOSE 关闭单连接 AT+CIPCLOSE=< linkid > 多连接关闭 |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPCLOSE CLOSED OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <linkid> | - 网络连接 ID (0 ~ 4)，单连接时固定为0必须缺省 |

说明：

- 多链接可以使用LINKID=5关闭所有连接

查询本地IP和MAC(AT+CIFSR)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIFSR |
| 响应 | +CIFSR:APIP, <"APIP"> +CIFSR:APIP6LL,<"APIP6LL"> +CIFSR:APMAC,<"APMAC"> +CIFSR:STAIP,<"STAIP"> +CIFSR:STAIP6LL,<"STAIP6LL"> +CIFSR:STAIP6GL,<"STAIP6GL"> +CIFSR:STAMAC,<"STAMAC"> OK |
| 示例 | AT+CIFSR +CIFSR:STAIP,"192.168.67.106" +CIFSR:STAMAC,"00:99:11:55:10:61" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <APIP> | - SOFTAP的IPV4地址 |
| <APIP6LL> | - SOFTAP的IPV6地址 |
| <APMAC> | - SOFTAP的MAC地址 |
| <STAIP> | - STATION的IPTV4地址 |
| <STAIP6LL> | - STATION的IPV6本地连接地址 |
| <STAIP6GL> | - STATION的IPV6单播地址 |
| <STAMAC> | - STATION的MAC地址 |

说明：

- IPV6开关启用，当STA没有IPV6地址时，不做显示

- IPV4默认启用，没有关闭命令，当STA没有IP时，显示0.0.0.0

- APIP6LL采用EUI-64方式生成   FE80::

启用禁用多连接(AT+CIPMUX)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPMUX? |
| 响应 | +CIPMUX:<mode> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPMUX=<mode> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPMUX? +CIPMUX:0 OK AT+CIPMUX=1 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <mode> | - 0: 单连接，默认值 - 1: 多连接 |

说明：

- 透传模式不可设置

- 已有连接存在不可设置

- 设置单连接时必须关闭server

创建SOCKET SERVER(AT+CIPSERVER)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSEVER? |
| 响应 | +CIPSERVER:<serverid>,<port >,<"type">,<CA enable> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPSERVER=<mode>[,<port/closetype>][,<"type">][,<CA enable>] |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSERVER? +CIPSERVER:1,333,"TCP",0 OK AT+CIPSERVER=1 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <serverid> | - 当前只支持一个SERVER,固定为0 |
| <mode> | - 0: 关闭服务器，第二个参数存在为<closetype> - 1: 建立服务器，第二个参数存在为<port> |
| <port> | - 监听端口，默认333 |
| <closetype> | - 0：关闭服务器并保留现有客户端连接 - 1：关闭服务器并关闭所有连接 |
| <type> | - <”type”> 服务器类型TCP[v6]/SSL[v6], 默认值：”TCP” |
| <CA enable> | - 0：不使用 CA 认证 - 1：使用 CA 认证,开启双向认证 |

说明：

- 对端的CLIENT不区分SERVER，只区分是否为本地CLIENT和对端CLIENT,当对端CLILENT创建时的SERVER存不存在不影响closetype删除对端CLIENT连接，即SERVER已关闭(或有新的SERVER创建)，还可以用AT+CIPSERVER=0,1关闭对端连接

- TYPE的值不生效： 由于SOCKET的监听为PORT并可以绑定IP，如果没有获取到IP地址时，可以先监听PORT， 故暂时未根据TYPE绑定对应的IP地址，如果要实现此功能，则必须满足启动SERVER时已获取IP地址

- 当到达CLIENT最大数目或者配置连接数时，不能在开启监听，当数目小于时重新开启监听

服务器的最大连接数(AT+CIPSERVERMAXCONN)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSERVERMAXCONN? |
| 响应 | +CIPSERVERMAXCONN:<num> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPSERVERMAXCONN=<num> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSERVERMAXCONN? +CIPSERVERMAXCONN:3 OK AT+CIPSERVERMAXCONN=3 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <num> | - 对端CLIENT的最大连接数,范围[1,5] |

说明：

- 必须在server开启且没有client连接的时候设置

设置传输模式(AT+CIPMODE)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPMODE? |
| 响应 | +CIPMODE:<mode> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPMODE=<mode> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPMODE? +CIPMODE:1 OK AT+CIPMODE=1 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <mode> | - 0: 普通传输模式 - 1: Wi-Fi 透传接收模式 |

说明：

- 不能在多连接模式设置

- 不能在BLE初始化后设置

设置服务器连接超时时间(AT+CIPSTO)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSTO? |
| 响应 | +CIPSTO:<time> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPSTO=<time> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSTO? +CIPSTO:10 OK AT+CIPST0=10 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <time> | - CLIENT超时时间，单位为秒，范围[0,7200] - 设置为0永远不超时 |

说明：

- CLIENT在time时间内没有跟SERVER数据交互时，断开CLIENT

查询和设置SNTP服务器(AT+CIPSNTPCFG)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSNTPCFG? |
| 响应 | +CIPSNTPCFG:<enable>,<timezone>,<SNTP server1>[,<SNTP server2>,<SNTP server3>] OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPSNTPCFG=<enable>,<timezone>[,<SNTP server1>,<SNTP server2>,<SNTP server3>] |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSNTPCFG=1,8 OK AT+CIPSNTPCFG? +CIPSNTPCFG:1,8,"cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn","us.pool.ntp.org" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <enable> | - 1: 设置 SNTP 服务器 - 0: 不设置 SNTP 服务器， 默认 |
| <timezone> | - 小时单位[-12,14] - UTC偏移方式[小时+分钟]，小时占2位范围[-12,14],分钟占2位范围[-59,59] |
| <sntp server> | - Sntp 服务器设置，长度受命令行长度限制 |

说明：

- SNTP server不可以跳跃缺省(server1,,server3)，可以依此设置1个或者2个或者3个

- 只有配置一次SNTPCFG,时间更新才会打印+TIME_UPDATED

- Timezone的小时范围为[-12,14], 但-13到-59不回报错，认为是－0小时和-[13,59]分钟，实际范围[-1259,+1459]

查询SNTP时间(AT+CIPSNTPTIME)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSNTPTIME? |
| 响应 | +CIPSNTPTIME:<asctime style time> OK |
| 示例 | AT+CIPSNTPTIME? +CIPSNTPTIME:Tue Oct 19 17:47:56 2021 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < asctime style time > | - 如上示例时间格式 |

说明：

- 软重启时间不会丢失

设置SNTP同步周期(AT+CIPSNTPINTV)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSNTPINTV? |
| 响应 | +CIPSNTPINTV:<interval second> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPSNTPINTV=<interval second> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSNTPINTV? +CIPSNTPINTV:3600 OK AT+CIPSNTPINTV=3600 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <interval second > | - SNTP 时间同步间隔。单位：秒。范围：[15,4294967] |

查询ESWIN固件版本(AT+CIPFWVER)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPFWVER? |
| 响应 | ERROR |

说明：

- 暂不支持

升级ESWIN固件版本（AT+CIPUPDATE）

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIUPDATE AT+CIUPDATE=<otamode>[,<version>][,<firmwarename>][,<nonblocking>] |
| 响应 | ERROR |

说明：

- 暂不支持

输出消息详情(AT+CIPDINFO)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPDINFO? |
| 响应 | +CIPDINFO:true/false OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPDINFO=<mode> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPDINFO=1 OK AT+CIPDINFO? +CIPDINFO:false OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <mode> | - 0: 在 “+IPD” 和 “+CIPRECVDATA” 消息中，不提示对端 IP 地址和端口信息 - 1: 在 “+IPD” 和 “+CIPRECVDATA” 消息中，提示对端 IP 地址和端口信息 |

说明：

- 主动模式，反馈数据打印远端信息

- 被动模式，反馈数据打印远端信息

- 被动模式，未读取数据不反馈远端信息（比如接收数据为1000， 此时读取500，+CIPRECVDATA的回复中打印远端信息，接着打印剩余+IPD剩余数据时不带远端信息）

查询设置SSL客户端(AT+CIPSSLCCONF)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSSLCCONF? |
| 响应 | +CIPSSLCCONF:<link ID>,<auth_mode>,<pki_number>,<ca_number> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPSSLCCONF=[<linkID>],<auth_mode>[,<pki_number>][,<ca_number>] |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSSLCCONF=3,10,10 NO CERT FOUND NO PRVT_KEY FOUND NO CA FOUND OK AT+CIPSSLCCONF? +CIPSSLCCONF:0,3,10,10 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <link ID> | - 网络连接 ID (0 ~ 5)，单连接时固定为0 - Linkeid=5时表示设置所有连接（0-4） |
| <authmode> | - 0: 不认证 - 1: 提供客户端证书 - 2: 载入服务端证书进行认证 - 3: 载入服务端证书进行认证并提供客户端证书 |
| <pkinumber> | - 证书和私钥索引 |
| <canumber> | - CA索引 |

说明：

- Authmode为0时，后续不带任何参数

- Authomode为1时，只校验pkinumber的值

- Authmode为2时，只校验canumber的值

- Authmode为3时，同时校验pkinumber和canumber的值

- 配置不丢失，当多连接切换单连接时再切换回多链接，之前的配置不消失

查询和设置SSL公用名(AT+CIPSSLCCN)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSSLCCN? |
| 响应 | +CIPSSLCCN:<link ID>,<"common name"> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPSSLCCN=[<link ID>,]<"common name"> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSSLCCN="eswin" OK AT+CIPSSLCCN? +CIPSSLCCN:0,eswin OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <link ID> | - 网络连接 ID (0 ~ 5)，单连接时固定为0 - Linkeid=5时表示设置所有连接（0-4） |
| <common name> | - SSL公用名，范围[0,64] |

说明：

- Common name 设置空和不设置的效果一样

- 配置不丢失，当多连接切换单连接时再切换回多链接，之前的配置不消失

- SNI和Common name同时设置时，SNI先生效

查询和设置SSL SNI(AT+CIPSSLCSNI)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+ CIPSSLCSNI? |
| 响应 | + CIPSSLCSNI:<link ID>,<"sni name"> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+ CIPSSLCSNI =[<link ID>,]<"sni name"> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+ CIPSSLCSNI ="eswin" OK AT+ CIPSSLCSNI? + CIPSSLCSNI:0,eswin OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <link ID> | - 网络连接 ID (0 ~ 5)，单连接时固定为0 - Linkeid=5时表示设置所有连接（0-4） |
| <sni name> | - SNI值，范围[0,64] |

说明：

- sni name 设置空和不设置的效果一样

- 配置不丢失，当多连接切换单连接时再切换回多链接，之前的配置不消失

- SNI和Common name同时设置时，SNI先生效

查询和设置SSL的ALPN(AT+CIPSSLCALPN)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSSLCALPN? |
| 响应 | +CIPSSLCALPN:<link ID>,<"alpn">[,<"alpn">][,<"alpn">] OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPSSLCALPN=[<linkID>],<counts>[,<"alpn">][,<"alpn">[,<"alpn">] |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSSLCALPN=2,"123","456" OK AT+CIPSSLCALPN? +CIPSSLCALPN:0,123,456 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <link ID> | - 网络连接 ID (0 ~ 5)，单连接时固定为0 - Linkeid=5时表示设置所有连接（0-4） |
| <counts> | - Alpn的数目，为0表示清除alpn设置， 范围[0-5] |
| <Alpn> | - 业务名称，受命令行最大长度限制 |

说明：

- 请在SSL连接创建之前设置

- 配置不丢失，当多连接切换单连接时再切换回多链接，之前的配置不消失

查询和设置ssl的PSK(AT+CIPSSLCPSK)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPSSLCPSK? |
| 响应 | +CIPSSLCPSK:<link ID>,<"psk">,<"hint"> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPSSLCPSK=[<link ID>],<"psk">,<"hint"> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPSSLCPSK="123","456" OK AT+CIPSSLCPSK? +CIPSSLCPSK:0,123,456 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <link ID> | - 网络连接 ID (0 ~ 5)，单连接时固定为0 - Linkeid=5时表示设置所有连接（0-4） |
| <psk> | - PSK长度限制[0-32] |
| <hint> | - HINT长度限制[0-32] |

查询和设置ssl的PSK(AT+CIPSSLCPSKHEX)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+ CIPSSLCPSKHEX? |
| 响应 | + CIPSSLCPSKHEX:<link ID>,<"pskhex">,<"hint"> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+ CIPSSLCPSKHEX =[<link ID>],<"pskhex">,<"hint"> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+ CIPSSLCPSKHEX ="313233","456" OK AT+ CIPSSLCPSKHEX? + CIPSSLCPSKHEX:0,313233,456 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <link ID> | - 网络连接 ID (0 ~ 5)，单连接时固定为0 - Linkeid=5时表示设置所有连接（0-4） |
| <pskhex> | - PSKHEX长度限制[0-32] |
| <hint> | - HINT长度限制[0-32] |

说明：

- PSKHEX的设置必须是2的倍数

- 配置不丢失，当多连接切换单连接时再切换回多链接，之前的配置不消失

查询和设置透传重连时间(AT+CIPRECONNINTV)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPRECONNINTV? |
| 响应 | +CIPRECONNINTV:<interval> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPRECONNINTV=<interval> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPRECONNINTV=30 OK AT+CIPRECONNINTV? +CIPRECONNINTV:30 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < interval > | - 透传数据传输下，重连时间单位100ms,范围[1,36000] |

说明：

- SSL一次连接时间可能会长，设置较短可能上一次的触发还没结束

查询和设置数据接收模式(AT+CIPRECVTYPE)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPRECVTYPE? |
| 响应 | +CIPRECVTYPE:<link ID>,<mode> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPRECVTYPE=[<link ID>,]<mode> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPRECVTYPE=0 OK AT+CIPRECVTYPE? +CIPRECVTYPE:0,0 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <link ID> | - 网络连接 ID (0 ~ 5)，单连接时固定为0 - Linkeid=5时表示设置所有连接（0-4） |
| <mode> | - 0 主动模式, 接收到数据后立马发送给MCU - 1 被动模式, 接收数据后缓存等待MCU读取 |

说明：

- 被动模式下，当有数据接收时，需要MCU立即读取数据

- 当数据没有接收完成时，如果对端已关闭，需要等待数据接收完成后打印CLOSE

- 当数据没有接收完成时，重新回到主动模式，此时会打印所有剩余数据，如果对端已关闭，打印剩余数据后打印CLOSE

- 当数据没有完成时，主动关闭socket,则未读取的数据丢失

- 配置不丢失，当多连接切换单连接时再切换回多链接，之前的配置不消失

获取被动模式下数据(AT+CIPRECVDATA)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+ CIPRECVDATA =[<link ID>,]<len> |
| 响应 | - 发送成功： +CIPRECVDATA:<actual_len>,<data> OK |
| 示例 | AT+CIPRECVTYPE=1,1 OK +IPD,1,22 AT+CIPRECVDATA=1,10 +CIPRECVDATA:10,http://www OK +IPD,1,12 AT+CIPRECVDATA=1,12 +CIPRECVDATA:12,.cmsoft.cn 1,CLOSED OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <link ID> | - 网络连接 ID (0 ~ 4)，单连接时固定为0 |
| <len> | - 读取数据的长度，范围[1,0x7FFFFFFFF] |

说明：

- len可以大于实际长度，返回实际长度

- len小于实际长度会打印+IPD：剩余长度

- 当SERVER关闭时，数据没有读取完成不回打印CLOSE，读取完并打印CLOSE

获取被动接收模式数据长度(AT+CIPRECVLEN)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPRECVLEN? |
| 响应 | +CIPRECVLEN:<data length of link0>,<data length of link1>,<data length of link2>,<data length of link3>,<data length of link4> OK |
| 示例 | 多连接示例 +IPD,1,22 AT+CIPRECVLEN? +CIPRECVLEN:0,22,0,0,0 OK 单连接示例 +IPD,22 AT+CIPRECVLEN? +CIPRECVLEN:22 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <datalen> | - 被动模式未被读取的数据长度 |

PING测试(AT+PING)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+PING=<"host"> |
| 响应 | 发送成功： +PING:<time> OK |
| 示例 | AT+PING="www.baidu.com" +PING:31 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <host> | - 主机的 IPV4 地址或IPV6 地址或域名, 长度受命令行长度限制 |
| <time> | - ping 的响应时间，单位：毫秒 - 超时打印+PING:TIMEOUT |

查询和设置DNS服务器(AT+CIPDNS)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPDNS? |
| 响应 | +CIPDNS:<enable>[,<"DNS IP1">][,<"DNS IP2">][,<"DNS IP3">] OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPDNS=<enable>[,<"DNS IP1">][,<"DNS IP2">][,<"DNS IP3">] |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPDNS=1,"1.1.1.1" OK AT+CIPDNS? +CIPDNS:1,"1.1.1.1","8.8.8.8" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <enable> | - 0 表示自动获取路由器配置的DNS服务器，设置后首先会恢复默认的DNS，直至重新DHCP请求到路由器的DNS参数覆盖 - 1 表示手动设置DNS服务器，如果不设置则使用默认DNS |
| <dns ip> | - 长度受命令行长度限制 |

说明：

- DNS服务器不能为0.0.0.0

- 支持3个DNS服务器设置

- DNS的设置可依此缺省，即设置1个两个或3个DNS服务器

- DNS不能跳跃缺省，即（DNSSEVER1,,DNSSERVER3）

- 可以设置IPV6的DNS,但是路由下发的IPV6 DNS不显示

- 当DNS不足三个时自动补充8.8.8.8

- 当手动设置的DNS不足3个时，会补充自动DNS

- 补充逻辑：自动获取的路由DNS+补充的8.8.8.8组成DNS服务器，然后手动设置的DNS一次从前覆盖自动设置的DNS

设置TCP套接字选项(AT+CIPTCPOPT)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+CIPTCPOPT? |
| 响应 | +CIPTCPOPT:<link_id>,<so_linger>,<tcp_nodelay>,<so_sndtimeo>,<keep_alive> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+CIPTCPOPT=[<link ID>],[<so_linger>],[<tcp_nodelay>],[<so_sndtimeo>][,<keep_alive>] |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+CIPTCPOPT=-1,1,720,7200 OK AT+CIPTCPOPT? +CIPTCPOPT:0,-1,1,720,7200 OK AT+CIPTCPOPT=-1,,,7200 OK AT+CIPTCPOPT? +CIPTCPOPT:0,-1,0,0,7200 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <linkid> | - 网络连接 ID (0 ~ 5)，单连接时固定为0 - Linkeid=5时表示设置所有连接（0-4） |
| <so_lingger> | - -1 禁用 - >=0 开启lingger并设置值,范围[-1,0x7FFFFFFF] - 请了解SOCKET OPTION选项意义并进行设置 |
| <tcp_nodelay> | - 0 禁用TCP_NODELAY,默认值 - 1 开启TCP_NODELAY - 请了解SOCKET OPTION选项意义并进行设置 |
| <so_sndtimeo> | - 毫秒，默认值0，范围[0,0x7FFFFFFF] - 请了解SOCKET OPTION选项意义并进行设置 |
| <keep_alive> | - 范围[0-7200]，默认0 - 请了解SOCKET OPTION选项意义并进行设置 |

说明：

- 支持跳跃缺省，即（-1,,,7200）,缺省时设置默认值

- KEEPALIVE可以缺省不设置，但是其他值可以缺省跳跃，但不能缺省位置，即（-1,,）最少要占三个设置的数据位

- 多连接时，设置所有连接值，缺省KEEPALIVE时，KEEPALIVE保留之前的设置

HTTP命令

设置/获取长的HTTP URL (AT+HTTPURLCFG)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+HTTPURLCFG? |
| 响应 | +HTTPURLCFG:<url length>,<data> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+HTTPURLCFG=<url length> |
| 响应 | - 发送成功： OK > SET OK |
| 示例 | AT+HTTPURLCFG=32 OK > SET OK AT+HTTPURLCFG? +HTTPCLIENT:32,"http://10.17.192.22/upload.php" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <url length> | URL的长度，单位是字节 - 0: 清除设置好的URL - 其他值：URL的长度，取值范围[8,8192] |
| <data> | URL的内容 |

说明：

- 符号 > 表示准备好接收串口数据。此时您可以输入 URL的内容，当数据长度达到参数 <url length> 的值时，系统返回。

设置/获取HTTP的请求头 (AT+ HTTPCHEAD)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+HTTPCHEAD? |
| 响应 | +HTTPCHEAD:<index>,<"req_header"> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+HTTPCHEAD=<req_header_len> |
| 响应 | - 发送成功： OK > OK |
| 示例 | AT+HTTPCHEAD=47 OK > OK AT+HTTPCHEAD? +HTTPCHEAD:0,"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <index> | 请求头的索引，从0开始依次增加 |
| <"req_header"> | 请求头的内容 |
| <req_header_len> | 要设置的请求头的长度，单位是字节 - 0: 清除已经设置好的请求头 - 其他值： |

说明：

- 符号 > 表示准备好接收串口数据。此时您可以输入请求头的内容，当数据长度达到参数 <req_header_len > 的值时，系统返回。

- 本命令一次可以设置一个请求头，请求头是全局变量，对所有的HTTP请求都有效。

- 优先使用本命令设置的请求头，会覆盖之前设置的相同请求头的内容。

获取URL资源的大小 (AT+HTTPGETSIZE)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+HTTPGETSIZE=<"url">[,<tx size>][,<rx size>][,<timeout>] |
| 响应 | - 获取成功： +HTTPGETSIZE:<size> OK |
| 示例 | AT+HTTPGETSIZE="http://10.17.192.22" +HTTPGETSIZE:232 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <"url"> | 请求资源的URL |
| <tx size> | HTTP发送BUF大小，单位字节，默认值2048字节，取值范围是[0,10240] |
| <rx size> | HTTP接收BUF大小，单位字节，默认值2048字节，取值范围是[0,10240] |
| <timeout> | 网络超时，单位是毫秒，默认值是5000ms，取值范围是[0,180000] |
| <size> | URL资源的大小 |

说明：

- 命令的总长度不能超过256个字节，如果URL过长，可以使用AT+HTTPURLCFG命令预先设置URL，然后将本命令中的<"url">设置为””。

- 可以使用AT+HTTPCHEAD命令设置请求头。

- <tx size>如果小于要发送的内容的长度，也不会出错，代码内部会自动增加buf长度。

获取URL资源的内容 (AT+HTTPCGET)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+HTTPCGET=<"url">[,<tx size>][,<rx size>][,<timeout>] |
| 响应 | - 获取成功： +HTTPCGETSIZE:<size> ,<data> OK |
| 示例 | AT+HTTPCGET="https://10.17.192.22",0 +HTTPCGET:232,<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"> <meta name="theme-color" content="#ffffff"> <title> ESWIN HTML TEST </title> </head> <body> eswin_1234567890 </body> </html> |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <"url"> | 请求资源的URL |
| <tx size> | HTTP发送BUF大小，单位字节，默认值2048字节，取值范围是[0,10240] |
| <rx size> | HTTP接收BUF大小，单位字节，默认值2048字节，取值范围是[0,10240] |
| <timeout> | 网络超时，单位是毫秒，默认值是5000ms，取值范围是[0,180000] |
| <size> | URL资源的大小 |
| <data> | URL资源的具体内容 |

说明：

- 命令的总长度不能超过256个字节，如果URL过长，可以使用AT+HTTPURLCFG命令预先设置URL，然后将本命令中的<"url">设置为””。

- 可以使用AT+HTTPCHEAD命令设置请求头。

- <tx size>如果小于要发送的内容的长度，也不会出错，代码内部会自动增加buf长度。

向服务器POST数据 (AT+HTTPCPOST)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+HTTPCPOST=<"url">,<length>[,<http_req_header_cnt>][,<http_req_header>..<http_req_header>] |
| 响应 | - 数据post成功： OK > SEND OK - 数据post失败 OK > SEND FAIL |
| 示例 | AT+HTTPCPOST="http://10.17.192.22/upload.php",24,2,"Connection: keep-alive","Content-Type: application/json" OK > +HTTPCPOST:18,POST data received SEND OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <"url"> | HTTP URL |
| <length> | 需要POST的数据长度，单位字节 |
| <http_req_header_cnt> | HTTP请求头的个数 |
| <http_req_header> | HTTP请求头的具体内容 |

说明：

- 命令的总长度不能超过256个字节，如果URL过长，可以使用AT+HTTPURLCFG命令预先设置URL，然后将本命令中的<"url">设置为””。

- 可以使用AT+HTTPCHEAD命令设置请求头。

- 该命令content-type 默认类型为 application/x-www-form-urlencoded，也可以在命令种更改。

向服务器PUT数据 (AT+HTTPCPUT)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+HTTPCPUT=<"url">,<length>[,<http_req_header_cnt>][,<http_req_header>..<http_req_header>] |
| 响应 | - 数据put成功： OK > SEND OK - 数据put失败 OK > SEND FAIL |
| 示例 | AT+HTTPCPUT="http://10.17.192.22/upload.php",24,2,"Connection: keep-alive","Content-Type: application/json" OK > +HTTPCPUT:17,PUT data received SEND OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <"url"> | HTTP URL |
| <length> | 需要PUT的数据长度，单位字节 |
| <http_req_header_cnt> | HTTP请求头的个数 |
| <http_req_header> | HTTP请求头的具体内容 |

说明：

- 命令的总长度不能超过256个字节，如果URL过长，可以使用AT+HTTPURLCFG命令预先设置URL，然后将本命令中的<"url">设置为””。

- 可以使用AT+HTTPCHEAD命令设置请求头。

该命令content-type 默认类型为 application/x-www-form-urlencoded，也可以在命令种更改

发送 HTTP 客户端请求（AT+HTTPCLIENT）

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+HTTPCLIENT=<opt>,<contenttype>,<"url">,[<"host">],[<"path">],<transport_type>[,<"data">][,<"http_req_header">][,<"http_req_header">][...] |
| 响应 | - 发送成功： +HTTPCLIENT:<size>,<data> OK - 发送失败： + HTTPCLIENT： ERROR |
| 示例 | AT+HTTPCLIENT=1,0,"http://10.17.192.22/index.html",,,1 AT+HTTPCLIENT=2,0,"https://10.17.192.22/index.html",,,2 AT+HTTPCLIENT=2,0,"","10.17.192.22","/index.html",1 AT+HTTPCLIENT=2,0,"https://10.17.192.22/uploads/post.json",,,2 AT+HTTPCLIENT=3,1,"http://10.17.192.22/upload.php",,,1,"{\"form\":{\"purpose\":\"test\"}}" AT+HTTPCLIENT=4,1,"http://10.17.192.22/upload.php",,,1 AT+HTTPCLIENT=5,0,"http://10.17.192.22/upload.php",,,1 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <opt> | HTTP 客户端请求方法，可以取如下值： - 1：HEAD - 2：GET - 3：POST - 4：PUT - 5：DELETE |
| <contenttype> | 客户端请求数据类型，可以取如下值: - 0：application/x-www-form-urlencoded - 1：application/json - 2：multipart/form-data - 3：text/xml |
| <"url"> | HTTP UPL，当后面的 <"host"> 和 <"path"> 参数为空时，本参数会自动覆盖这两个参数。 |
| <"host"> | 服务器的域名 |
| <"path"> | 资源的路径 |
| <transport_type> | 客户端传输类型，可以取如下值 - 1：TCP - 2：SSL |
| <"data"> | 发送给服务器的数据，当请求方法是POST时，此参数需要输入；当请求方法是其他方法时，此参数不存在。当参数中如果有双引号或者逗号等特殊符号，请使用转义符。 |
| <"http_req_header"> | 设置发送给服务器的请求头，可以设置多个 |

说明：

- 命令的总长度不能超过256个字节，如果URL过长，可以使用AT+HTTPURLCFG命令预先设置URL，然后将本命令中的<"url">设置为””。

- 本命令中的<"url">不为空时，会忽视<"host">和<"path">参数；当<"url">为空且没有用AT+HTTPURLCFG命令设置过URL时，客户端会使用<"host">和<"path">参数。

- 当测试POST方法时，如果<"data">参数过长，可以使用AT+HTTPCPOST命令来测试。<"data">参数中如果有双引号或者逗号等特殊符号，请使用转义符。

MQTT命令

设置MQTT的用户配置 (AT+MQTTUSERCFG)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+MQTTUSERCFG=<LinkID>,<scheme>,<"client_id">,<"username">,<"password">,<cert_key_ID>,<CA_ID>,<"path"> |
| 响应 | - 发送成功： OK |
| 示例 | AT+MQTTUSERCFG=0,2,"publisher","espressif","12345678900",0,0,"" |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |
| <scheme> | MQTT的协议： - 1：MQTT over TCP - 2：MQTT over TLS（不校验证书） - 3：MQTT over TLS（校验 server 证书） - 4：MQTT over TLS（提供 client 证书） - 5：MQTT over TLS（校验 server 证书并且提供 client 证书） - 6：MQTT over WebSocket（基于 TCP） - 7：MQTT over WebSocket Secure（基于 TLS，不校验证书） - 8：MQTT over WebSocket Secure（基于 TLS，校验 server 证书） - 9：MQTT over WebSocket Secure（基于 TLS，提供 client 证书） - 10：MQTT over WebSocket Secure（基于 TLS，校验 server 证书并且提供 client 证书） |
| <"client_id"> | MQTT 客户端 ID，最大长度为256字节 |
| <"username"> | 用户名称，用来登录MQTT broker，最大长度64字节 |
| <"password"> | 用户密码，用来登录MQTT broker，最大长度64字节 |
| <cert_key_ID> | client证书ID，用来验证client身份，目前只支持0 |
| <CA_ID> | CA ID，用来验证broker身份，目前只支持0 |
| <"path"> | 资源路径，最大长度32字节 |

说明：

- 当<scheme>参数为3、5、8、10时，在连接到broker之前要保证板子的时间是当前的实际时间，可以通过AT+CIPSNTPTIME? 命令查询当前时间。

设置MQTT客户端的ID (AT+MQTTLONGCLIENTID)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+MQTTLONGCLIENTID=<LinkID>,<length> |
| 响应 | - 设置成功： OK > OK |
| 示例 | AT+MQTTLONGCLIENTID=0,11 publisher |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |
| <length> | MQTT客户端ID长度，单位字节，取值范围是[1,1024] |

说明：

- 此命令可以设置长的MQTT客户端ID，应该在设置AT+MQTTUSERCFG 后再使用AT+MQTTLONGCLIENTID。

设置MQTT用户名 (AT+MQTTLONGUSERNAME)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+MQTTLONGUSERNAME=<LinkID>,<length> |
| 响应 | - 获取成功： OK > OK |
| 示例 | AT+MQTTLONGUSERNAME=0,9 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |
| <length> | MQTT用户名长度，单位字节，取值范围是[1,1024] |

说明：

- 此命令可以设置长的MQTT用户名，应该在设置AT+MQTTUSERCFG后再使用AT+MQTTLONGUSERNAME。

设置MQTT用户密码(AT+MQTTLONGPASSWORD)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+MQTTLONGPASSWORD=<LinkID>,<length> |
| 响应 | - 数据post成功： OK > OK |
| 示例 | AT+MQTTLONGPASSWORD=0,10 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |
| <length> | MQTT用户密码长度，单位字节，取值范围是[1,1024] |

说明：

- 此命令可以设置长的MQTT用户密码，应该在设置AT+MQTTUSERCFG后再使用AT+MQTTLONGPASSWORD。

设置MQTT连接属性 (AT+MQTTCONNCFG)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+MQTTCONNCFG=<LinkID>,<keepalive>,<disable_clean_session>,<"lwt_topic">,<"lwt_msg">,<lwt_qos>,<lwt_retain> |
| 响应 | - 设置成功： OK - 设置失败 ERROR |
| 示例 | AT+MQTTCONNCFG=0,10,1,"lwt_topic","lwt_msg",0,0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |
| <keepalive> | MQTT的报连间隔，单位：秒，取值范围[0-7200]。取值为0时，会强制改成120 |
| <disable_clean_session> | 设置是否清理MQTT会话 - 0：使能清理会话 - 1：禁用清理会话 |
| <"lwt_topic"> | 设置遗嘱topic，最大长度128字节 |
| <"lwt_msg"> | 设置遗嘱message，最大长度128字节 |
| <lwt_qos> | 遗嘱 QoS，参数可选 0、 1、 2，默认值： 0 |
| <lwt_retain> | 遗嘱 retain，参数可选 0 或 1，默认值： 0 |

设置MQTT应用层协议协商（AT+MQTTALPN）

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+MQTTALPN=<LinkID>,<alpn_count>[,<"alpn">][,<"alpn">][,<"alpn">] |
| 响应 | - 发送成功： OK - 发送失败： ERROR |
| 示例 | AT+MQTTALPN=0,1,"websocket" AT+MQTTALPN=0,2,"websocket","HTTP/2" |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |
| <alpn_count> | <"alpn">参数的个数，取值范围[0,5] - 0：使能清除已经设置的ALPN内容 - [1,5]：设置ALPN |
| <"alpn"> | ALPN的内容 |

说明：

- 应先使用AT+MQTTUSERCFG命令进行设置后，再使用AT+MQTTALPN。

- MQTT的scheme是基于TLS 或WSS 时，ALPN 字段才会生效。

设置MQTT服务器名称指示（AT+MQTTSNI）

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+MQTTSNI=<LinkID>,<"sni"> |
| 响应 | - 发送成功： OK - 发送失败： ERROR |
| 示例 | AT+MQTTSNI=0,"10.17.192.22" |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |
| <"sni"> | 服务器名称指示 |

说明：

- 应先使用AT+MQTTUSERCFG命令进行设置后，再使用AT+MQTTSNI。

- MQTT的scheme是基于TLS 或WSS 时，ALPN 字段才会生效。

查询/连接MQTT Broker（AT+MQTTCONN）

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+MQTTCONN? |
| 响应 | +MQTTCONN:<LinkID>,<state>,<scheme><"host">,<port>,<"path">,<reconnect> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+MQTTCONN=<LinkID>,<"host">,<port>,<reconnect> |
| 响应 | - 连接成功： +MQTTCONNECTED: <LinkID>,<scheme>,<"host">,<port>,<"path">,<reconnect> OK - 连接失败： +MQTTCONNECTED: 0 OK |
| 示例 | AT+MQTTUSERCFG=0,2,"publisher","espressif","12345678900",0,0,"" AT+MQTTCONNCFG=0,10,0,"lwt_topic","lwt_msg",0,0 AT+MQTTCONN=0,"10.17.192.22",8883,1 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |
| <"host"> | 服务器域名，最大长度是128字节 |
| <port> | 服务器端口号，最大端口：65535 |
| <reconnect> | 是否启动重连 - 0：关闭重连功能，如果MQTT建立连接以后又断开，需要先发送AT+MQTTCLEAN=0 命令清理信息，然后再次配置参数，才能再次连接 - 1：打开重连功能，MQTT自动连接到broker |
| <state> | MQTT 状态： - 0：MQTT 未初始化 - 1：已设置AT+MQTTUSERCFG - 2：已设置AT+MQTTCONNCFG - 3：连接已断开 - 4：已建立连接 - 5：已连接，但未订阅 topic - 6：已连接，已订阅过 topic |
| <scheme> | MQTT的协议： - 1：MQTT over TCP - 2：MQTT over TLS（不校验证书） - 3：MQTT over TLS（校验 server 证书） - 4：MQTT over TLS（提供 client 证书） - 5：MQTT over TLS（校验 server 证书并且提供 client 证书） - 6：MQTT over WebSocket（基于 TCP） - 7：MQTT over WebSocket Secure（基于 TLS，不校验证书） - 8：MQTT over WebSocket Secure（基于 TLS，校验server 证书并且提供 client 证书）验 server 证书） - 9：MQTT over WebSocket Secure（基于 TLS，提供 client 证书） 10：MQTT over WebSocket Secure（基于 TLS，校验 |
| <"path"> | 资源路径，最大长度： 32 字节 |

发布消息（AT+MQTTPUB）

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+MQTTPUB=<LinkID>,<"topic">,<"data">,<qos>,<retain> |
| 响应 | - 发送成功： OK - 发送失败： ERROR |
| 示例 | AT+MQTTUSERCFG=0,2,"publisher","espressif","12345678900",0,0,"" AT+MQTTCONNCFG=0,10,0,"lwt_topic","lwt_msg",0,0 AT+MQTTCONN=0,"10.17.192.22",8883,1 AT+MQTTPUB=0,"topic_A","data_test",0,0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |
| <"topic"> | MQTT topic，最大长度是128字节 |
| <"data"> | Topic对应的消息内容 |
| <qos> | 消息的服务质量，参数可选 0、 1、或 2，默认值： 0 |
| <retain> | 消息是否保持，参数可选 0 或 1，默认值：0 |

说明：

- 命令的总长度不能超过 256 字节，如果<”data”>过长，请使用AT+MQTTPUBRAW 命令。

发布长消息（AT+MQTTPUBRAW）

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+MQTTPUBRAW=<LinkID>,<"topic">,<length>,<qos>,<retain> |
| 响应 | - 发送成功： OK > +MQTTPUB:OK - 发送失败： OK > +MQTTPUB:FAIL |
| 示例 | AT+MQTTUSERCFG=0,2,"publisher","espressif","12345678900",0,0,"" AT+MQTTCONNCFG=0,10,0,"lwt_topic","lwt_msg",0,0 AT+MQTTCONN=0,"10.17.192.22",8883,1 AT+MQTTPUB=0,"topic_A",9 ,0,0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |
| <"topic"> | MQTT topic，最大长度是128字节 |
| <length> | Topic消息的长度(最大支持1024字节) |
| <qos> | 消息的服务质量，参数可选 0、 1、或 2，默认值： 0 |
| <retain> | 消息是否保持，参数可选 0 或 1，默认值：0 |

订阅MQTT topic（AT+MQTTSUB）

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+ MQTTSUB? |
| 响应 | +MQTTSUB:<LinkID>,<state>,<"topic1">,<qos> +MQTTSUB:<LinkID>,<state>,<"topic2">,<qos> … OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+MQTTSUB=<LinkID>,<"topic">,<qos> |
| 响应 | - 订阅成功： OK - 订阅失败： ERROR |
| 示例 | AT+MQTTSUB=0,"topic_A",0 AT+MQTTSUB? |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |
| <"topic"> | 订阅MQTT topic，最大长度是128字节 |
| <qos> | 订阅的topic的服务质量，参数可选 0、 1、或 2，默认值： 0 |
| <state> | MQTT 状态： - 0：MQTT 未初始化 - 1：已设置AT+MQTTUSERCFG - 2：已设置AT+MQTTCONNCFG - 3：连接已断开 - 4：已建立连接 - 5：已连接，但未订阅 topic - 6：已连接，已订阅过 topic |

取消订阅topic（AT+MQTTUNSUB）

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+MQTTUNSUB=<LinkID>,<"topic"> |
| 响应 | - 取消成功： OK 如果没有订阅过该topic，则返回 NO UNSUBSCRIBE OK - 取消失败： ERROR |
| 示例 | AT+MQTTUNSUB=0,"topic_A" |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |
| <"topic"> | 要取消的MQTT topic，最大长度是128字节 |

断开MQTT连接（AT+MQTTCLEAN）

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+MQTTCLEAN=<LinkID> |
| 响应 | - 断开成功： OK - 断开失败： ERROR |
| 示例 | AT+MQTTCLEAN=0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <LinkID> | link ID 号，目前只支持0 |

WebSocket命令

配置WebSocket参数(AT+WSCFG)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+WSCFG=<id>,<ping_interval_s>,<ping_timeout_s>[,<buffer_size>] |
| 响应 | - 发送成功： OK - 若错误： ERROR |
| 示例 | AT+WSCFG=0,30,60,4096 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <id> | - WebSocket连接ID。范围：[0,2],最大支持三个Websocket连接。 |
| <ping_interval_s> | - 建立成功连接后，发送WebSocket Ping间隔。单位：秒。范围：[1,7200]。默认值10。 |
| <ping_timeout_s> | - 发送WebSocket Ping超时时间。单位：秒。范围：[1,7200]。默认值120。 |
| <buffer_size> | - WebSocket 缓冲区大小。单位：字节。范围：[1,8192]。默认值：1024。 |

说明：

- 此命令应AT+WSOPEN 之前配置才会生效。

设置/查询WebSocket请求头(AT+WSHEAD)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+WSHEAD？ |
| 响应 | - 若有设置： +WSHEAD:<index>,<"req_header"> OK - 若没有设置： OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+WSHEAD=<header_len><CR> |
| 响应 | OK >输入指定header OK |
| 示例 | // 设置请求头 AT+WSHEAD=49 // 在收到 ">" 符号后，输入以下的 authorization 请求头 AUTHORIZATION: Basic QTIzMzIyMDE5OTk6MTIzNDU2Nzg= // 打开一个 WebSocket 连接 AT+WSOPEN=0,"wss://demo.piesocket.com/v3/channel_123?api_key=VCXCEuvhGcBDP7XhiJJUDvR1e1D3eiVjgZ9VRiaV&notify_self" |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <index> | WebSocket请求头的索引值。 |
| <req_header> | WebSocket请求头。 |
| <header_len> | WebSocket 请求头长度。单位：字节。 - 0：清除所有设置的WebSocket请求头 - 其他值，设置一个新的WebSocket请求头 |

说明：

- 本命令配置的 WebSocket 请求头是全局性的，所有 WebSocket 的命令都会携带这些请求头。

- 命令一次只能设置一个 WebSocket 请求头，可以多次设置多个不同的 WebSocket 请求头。

查询/打开WebSocket连接(AT+WSOPEN)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+WSOPEN？<CR> |
| 响应 | - 若有连接时： +WSOPEN:<id>,<state>,<"uri"> OK - 若没有连接时： OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+OPEN=<id>,<"uri">[,<"subprotocol">][,<timeout_ms>][,<"auth">]<CR> |
| 响应 | - 若连接成功时： +WS_CONNECTED:<id> OK - 若连接失败时： ERROR |
| 示例 | // 打开一个 WebSocket 连接 AT+WSOPEN=0,"wss://demo.piesocket.com/v3/channel_123?api_key=VCXCEuvhGcBDP7XhiJJUDvR1e1D3eiVjgZ9VRiaV&notify_self" |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <id> | WebSocket连接ID。范围：[0，2]，最大支持三个WebSocket连接。 |
| <state> | WebSocket连接的状态。 - 0：连接已关闭 - 1：连接正在重连。 - 2：已建立连接。 - 3：接收WebSocket Pong超时或读取连接数据错误，正在等待重连。 - 4：已收到服务器端关闭帧，正在发送关闭帧到服务器。 |
| <”uri”> | - WebSocket 服务器的统一资源标识符 |
| <”subprotocol”> | - WebSocket 子协议 |
| <timeout_ms> | - 建立WebSocket 连接的超时时间。单位：毫秒。范围：[0,180000]。默认值15000。 |
| <”auth”> | - WebSocket 鉴权。 |

向WebSocket连接发送数据(AT+WSSEND)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+WSSEND=<id>,<length>[,<opcode>][,<timeout_ms>]<CR> |
| 响应 | OK >[请输入发送数据,长度达到lenght后会有如下响应] - 若发送成功时： SEND OK - 若发送失败时： ERROR |
| 示例 | // 打开一个 WebSocket 连接 AT+WSSEND=0,5 // 在收到 ">" 符号后，输入以下的发送数据 HELLO |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <id> | WebSocket连接ID。范围：[0，2]，最大支持三个WebSocket连接。 |
| <length> | - 发送数据的长度。单位：字节。长度不超过AT+WSCFG 中的 <buffer_size> |
| <opcode> | 发送数据的WebSocket 帧格式。范围：[0，0xF]。默认值：1。opcode如下： - 0x0：continuation帧。 - 0x1：text帧。 - 0x2：binary帧。 - 0x3-0x7：保留。 - 0x8：连接关闭帧。 - 0x9：ping帧。 - 0xA：pong帧。 - 0xB-0XF:保留。 |
| <timeout_ms> | - 发送超时时间。单位：毫秒。范围：[0,60000]。默认值10000。 |

关闭WebSocket连接(AT+WSCLOSE)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+WSCLOSE=<id><CR> |
| 响应 | OK |
| 示例 | // 关闭id是0的WebSocket连接 AT+WSCLOSE=0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <id> | WebSocket连接ID。范围：[0，2]。 |

WebServer命令

启用/禁用通过Web服务器配置Wi-Fi连接(AT+WEBSERVER)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+WEBSERVER=<enable>,<server_port>,<timeout><CR> |
| 响应 | OK |
| 示例 | // 启用 Web 服务器，端口 80，每个连接的超时时间 50 秒 AT+WEBSERVER=1,80,50 // 禁用 Web 服务器 AT+WEBSERVER=0 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <enable> | 启用/禁用Web服务器配置Wi-Fi。 - 0：禁用Web服务器。 - 1：启用Web服务器。 |
| <server_port> | - Web服务器端口号 |
| <timeout> | - 每个连接的超时时间。单位：秒。范围：[21,60]。 |

说明：

- 此web服务器静态页面资源保存在flash内。如需二次开发，将需要展示的html页面用create_index.sh脚本转换后生成的数组替换原at_web_html.h的内容，重新编译生成新的固件即可。

- 进行ota配网时，由于固件大 小占据flash容量的一半以上，目前只支持差分升级。若flash容量足够，可以同时支持差分、压缩和AB升级。

- 网页完成ota升级后，需要重启设备，等待设备自动完成最后的升级工作，升级完成后会启动版本。

BLE命令

初始化(AT+BLEINIT)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEINIT？ |
| 响应 | - 若有设置： +BLEINIT:<role> OK - 若没有设置： +BLEINIT:0 OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLEINIT=<init> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLEINIT? + BLEINIT:1 OK AT+ BLEINIT =1 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <init> | 0: 注销 Bluetooth LE 1: client 角色 2: server 角色 |

说明：

- 使用 Bluetooth LE 功能时，如果您无需使用 SoftAP 模式，则建议您可以通过 AT+CWMODE 设置 Wi-Fi 模式为 Null 或 Station 模式

- 使用其它 Bluetooth LE 命令之前，请先调用本命令，初始化 Bluetooth LE 角色

- Bluetooth LE 角色初始化后，不能直接切换。如需切换角色，需要先调用 AT+RST 命令重启系统，再重新初始化 Bluetooth LE 角色。

- 建议在注销 Bluetooth LE 之前，停止正在进行的广播、扫描并断开所有的连接。

- 如果 Bluetooth LE 已初始化，则 AT+CIPMODE 无法设置为 1。

设置/查询设备地址(AT+BLEADDR)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEADDR? |
| 响应 | +BLEADDR:<BLE_public_addr> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLEADDR=<addr_type> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLEADDR=1 OK AT+BLEADDR=1 OK AT+BLEADDR=0 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <addr_type> | 0: 公共地址 (Public Address) 1: 随机地址 (Random Address) |

说明：

- 静态地址 (Static Address) 应满足以下条件：

- 地址最高两位应为 1；

- 随机地址部分至少有 1 位为 0；

- 随机地址部分至少有 1 位为 1。

- 设置的静态地址不会被保存在 NVS 区。

查询/设置设备名称(AT+BLENAME)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLENAME? |
| 响应 | +BLENAME:<device_name> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLENAME=<device_name> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLENAME=”ESWIN-AT” OK |

说明：

- 若 AT+SYSSTORE=1，配置更改将保存在 NVS 区。

- 通过该命令设置设备名称后，建议您执行 AT+BLEADVDATA 命令将设备名称放进广播数据当中。

- 设置的最大长度为32字节

查询/设置扫描参数(AT+BLESCANPARAM)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLESCANPARAM? |
| 响应 | +BLESCANPARAM:<scan_type>,<own_addr_type>,<filter_policy>,<scan_interval>,<scan_window> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLESCANPARAM=<scan_type>,<own_addr_type>,<filter_policy>,<scan_interval>,<scan_window> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLESCANPARAM? +BLESCANPARAM:0,0,0,100,50 OK AT+BLESCANPARAM=0,0,0,100,50 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < scan_type> | 0: 被动扫描 1: 主动扫描 |
| <own_addr_type> | 0: 公共地址 1: 随机地址 2: RPA 公共地址 3: RPA 随机地址 |
| <filter_policy> | 0: BLE_SCAN_FILTER_ALLOW_ALL 1: BLE_SCAN_FILTER_ALLOW_ONLY_WLST 2: BLE_SCAN_FILTER_ALLOW_UND_RPA_DIR 3: BLE_SCAN_FILTER_ALLOW_WLIST_PRA_DIR |
| <scan_interval> | 扫描间隔。本参数值应大于等于 <scan_window> 参数值。参数范围：[0x0004,0x4000]。扫描间隔是该参数乘以 0.625 毫秒，所以实际的扫描间隔范围为 [2.5,10240] 毫秒。 |
| < scan_window > | 扫描窗口。本参数值应小于等于 <scan_interval> 参数值。参数范围：[0x0004,0x4000]。扫描窗口是该参数乘以 0.625 毫秒，所以实际的扫描窗口范围为 [2.5,10240] 毫秒。 |

使能扫描(AT+ BLESCAN)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLESCAN=<enable>[,<duration>][,<filter_type>,<filter_param>] |
| 响应 | +BLESCAN:<addr>,<rssi>,<adv_data>,<scan_rsp_data>,<addr_type> OK +BLESCANDONE |
| 示例 | AT+BLESCAN=1 +BLESCAN:"54:4f:d4:69:57:88",-82,03030f18,,1 AT+BLESCAN=0 +BLESCANDONE OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < enable> | 1: 开始持续扫描 0: 停止持续扫描 |
| [<duration>] | 单位：秒 若设置停止扫描，无需设置本参数； 若设置开始扫描，需设置本参数： 本参数设为 0 时，则表示开始持续扫描； 本参数设为非 0 值时，例如 AT+BLESCAN=1,3，则表示扫描 3 秒后自动结束扫描，然后返回扫描结果。 |
| [<filter_type>] | 1: “MAC” 2: “NAME” |
| <filter_param> | 表示对方设备 MAC 地址或名称 |
| <addr> | Bluetooth LE 地址 |
| <rssi> | 信号强度 |
| <adv_data> | 广播数据 |
| <scan_rsp_data> | 扫描响应数据 |
| <addr_type> | 广播设备地址类型 |

设置扫描响应(AT+BLESCANRSPDATA)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLESCANRSPDATA=<scan_rsp_data> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLESCANRSPDATA=”020106” OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < scan_rsp_data> | 扫描响应数据，为 HEX 字符串。例如，若想设置扫描响应数据为 “15095269766965726157617665732d41647644617461”，则命令为 AT+BLESCANRSPDATA="15095269766965726157617665732d41647644617461"。 |

查询/设置广播参数(AT+BLEADVPARAM)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEADVPARAM? |
| 响应 | +BLEADVPARAM:<adv_int_min>,<adv_int_max>,<adv_type>,<own_addr_type>,<channel_map>,<adv_filter_policy>,<peer_addr_type>,<peer_addr> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLEADVPARAM=<adv_int_min>,<adv_int_max>,<adv_type>,<own_addr_type>,<channel_map>[,<adv_filter_policy>][,<peer_addr_type>,<peer_addr>] |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLEADVPARAM？ +BLEADVPARAM:50,50,0,0,4,0,1,"12:34:45:78:66:88" OK AT+BLEADVPARAM=50,50,0,1,4,0,1,"12:34:45:78:66:88" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < adv_int_min> | 最小广播间隔。参数范围：[0x0020,0x4000]。广播间隔等于该参数乘以 0.625 毫秒，所以实际的最小广播间隔范围为 [20,10240] 毫秒。本参数值应小于等于 <adv_int_max> 参数值。 |
| <adv_int_max> | 最大广播间隔。参数范围：[0x0020,0x4000]。广播间隔等于该参数乘以 0.625 毫秒，所以实际的最大广播间隔范围为 [20,10240] 毫秒。本参数值应大于等于 <adv_int_min> 参数值。 |
| <adv_type> | 0: ADV_TYPE_IND 1: ADV_TYPE_DIRECT_IND_HIGH 2: ADV_TYPE_SCAN_IND 3: ADV_TYPE_NONCONN_IND 4: ADV_TYPE_DIRECT_IND_LOW 5: ADV_TYPE_EXT_NOSCANNABLE_IND 6: ADV_TYPE_EXT_CONNECTABLE_IND 7: ADV_TYPE_EXT_SCANNABLE_IND |
| <own_addr_type> | 0: BLE_ADDR_TYPE_PUBLIC 1: BLE_ADDR_TYPE_RANDOM |
| <channel_map> | 1: ADV_CHNL_37 2: ADV_CHNL_38 4: ADV_CHNL_39 7: ADV_CHNL_ALL |
| [<adv_filter_policy>] | 0: ADV_FILTER_ALLOW_SCAN_ANY_CON_ANY 1:ADV_FILTER_ALLOW_SCAN_WLST_CON_ANY 2:ADV_FILTER_ALLOW_SCAN_ANY_CON_WLST 3:ADV_FILTER_ALLOW_SCAN_WLST_CON_WLST |
| [<peer_addr_type>] | 0: PUBLIC 1: RANDOM |
| [<peer_addr>] | 对方 Bluetooth LE 地址 |

说明：

- 如果从未设置过 peer_addr, 那么查询出来的结果会是全零。

- 在开启广播之前需先使用此命令配置广播参数，否则开启广播将会失败

设置广播数据(AT+BLEADVDATA)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEADVDATA=<adv_data> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLEADVDATA=”020106” OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < adv_data> | 广播数据，为 HEX 字符串。例如，若想设置广播数据为 “0x20 0x01 0x06”，则命令为 AT+BLEADVDATA="020106"。最大长度为31 |

说明：

- 如果之前已经使用命令

AT+BLEADVDATAEX=<dev_name>,<uuid>,<manufacturer_data>,<include_power> 设置了广播数据，则会被本命令设置的广播数据覆盖。

- 如果您想使用本命令修改设备名称，则建议在执行完该命令之后执行 AT+BLENAME 命令将设备名称设置为同样的名称。

- 在使用 AT+BLEADVDATA 命令之前，必须先通过 AT+BLEADVPARAM 命令设置广播参数。

- 当调用 AT+BLEADVPARAM 命令设置广播类型为 0-4，则使用 AT+BLEADVDATA 命令设置广播数据最多只能设置 31 字节，如果需要设置更长的广播数据，请调用 AT+BLESCANRSPDATA 指令来设置。

- 当调用 AT+BLEADVPARAM 命令设置广播类型为 5-7，则使用 AT+BLEADVDATA 命令设置广播数据最多只能设置 119 字节。

自动设置广播数据(AT+BLEADVDATAEX)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEADVDATAEX? |
| 响应 | +BLEADVDATAEX:<dev_name>,<uuid>,<manufacturer_data>,<include_power> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLEADVDATAEX=<dev_name>,<uuid>,<manufacturer_data>,<include_power> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLEADVDATAEX? +BLEADVDATAEX:"ESWIN-AT","A002","0102030405",1 OK AT+BLEADVDATAEX="ESWIN-AT","A002","0102030405",1 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < dev_name> | 字符串参数，表示设备名称。例如，若想设置设备名称为 “just-test”，则命令为 AT+BLEADVSTARTEX="just-test",<uuid>,<manufacturer_data>,<include_power>。 |
| <uuid> | 字符串参数。例如，若想设置 UUID 为 “0xA002”，则命令为 AT+BLEADVSTARTEX=<dev_name>,"A002",<manufacturer_data>,<include_power>。 |
| <manufacturer_data> | 制造商数据，为 HEX 字符串。例如，若想设置制造商数据为 “0x11 0x22 0x33 0x44 0x55”，则命令为 AT+BLEADVSTARTEX=<dev_name>,<uuid>,"1122334455", |
| <include_power> | 若广播数据需包含 TX 功率，本参数应该设为 1；否则，为 0。 |

说明：

- 如果如果之前已经使用命令 AT+BLEADVDATA=<adv_data> 设置了广播数据，则会被本命令设置的广播数据覆盖

- 此命令会自动将之前使用 AT+BLEADVPARAM 命令设置的广播类型更改为 0。

- Dev_name 设置的最大数据长度为26字节

开始 Bluetooth LE 广播(AT+BLEADVSTART)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEADVSTART |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLEADVSTART OK |

说明：

- 若未使用命令 AT+BLEADVPARAM=<adv_parameter> 设置广播参数，则使用默认广播参数。

- 若未使用命令 AT+BLEADVDATA=<adv_data> 设置广播数据，则发送全 0 数据包。

- 若之前已经使用命令 AT+BLEADVDATA=<adv_data> 设置过广播数据，则会被 AT+BLEADVDATAEX=<dev_name>,<uuid>,<manufacturer_data>,<include_power> 设置的广播数据覆盖，相反，如果先使用 AT+BLEADVDATAEX，则会被 AT+BLEADVDATA 设置的广播数据覆盖。

- 开启 Bluetooth LE 广播后，如果没有建立 Bluetooth LE 连接，那么将会一直保持广播；如果建立了连接，则会自动结束广播。

停止广播(AT+BLEADVSTOP)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEADVSTOP |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLEADVSTOP OK |

说明：

- 若开始广播后，成功建立 Bluetooth LE 连接，则会自动结束 Bluetooth LE 广播，无需调用本命令。

建立 Bluetooth LE 连接(AT+BLECONN)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLECONN? |
| 响应 | +BLECONN:<conn_index>,<remote_address> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLECONN=<conn_index>,<remote_address>[,<addr_type>,<timeout>] |
| 响应 | 成功： +BLECONN:<conn_index>,<remote_address> 失败： +BLECONN:<conn_index>,-1 ERROR 如果参数错误： ERROR |
| 示例 | AT+BLEINIT=1 AT+BLECONN=0,"00:01:01:01:01:00" +BLESCANDONE +BLECONN:0,"00:01:01:01:01:00" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <conn_index> | Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 |
| remote_address | 对方 Bluetooth LE 设备地址。 |
| addr_type | 0: 公共地址 (Public Address) 1: 随机地址 (Random Address) |
| timeout | 连接超时时间，单位：秒。范围：[3,30]。 |

说明：

- 建议在建立新连接之前，先运行 AT+BLESCAN 命令扫描设备，确保目标设备处于广播状态。

- 最大连接超时为 30 秒。

- 如果 Bluetooth LE server 已初始化且连接已成功建立，则可以使用此命令在对等设备 (GATTC) 中发现服务。还可以使用以下 GATTC 命令：

- AT+BLEGATTCPRIMSRV

- AT+BLEGATTCINCLSRV

- AT+BLEGATTCCHAR

- AT+BLEGATTCRD

- AT+BLEGATTCWR

- AT+BLEGATTSIND

- 如果 AT+BLECONN? 在 Bluetooth LE 未初始的情况下执行 (AT+BLEINIT=0)，则系统不会输出 +BLECONN:<conn_index>,<remote_address> 。

查询/更新连接参数(AT+BLECONNPARAM)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLECONNPARAM? |
| 响应 | +BLECONNPARAM:<conn_index>,<min_interval>,<max_interval>,<cur_interval>,<latency>,<timeout> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLECONNPARAM=<conn_index>,<min_interval>,<max_interval>,<latency>,<timeout> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLECONNPARAM? +BLECONNPARAM=0,12,14,1,500 OK AT+BLECONNPARAM=0,12,14,1,500 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <conn_index> | Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 |
| <min_interval> | 最小连接间隔。本参数值应小于等于 <max_interval> 参数值。参数范围：[0x0006,0x0C80]。连接间隔等于该参数乘以 1.25 毫秒，所以实际的最小连接间隔范围为 [7.5,4000] 毫秒。 |
| <max_interval> | 最大连接间隔。本参数值应大于等于 <min_interval> 参数值。参数范围：[0x0006,0x0C80]。连接间隔等于该参数乘以 1.25 毫秒，所以实际的最大连接间隔范围为 [7.5,4000] 毫秒。 |
| <cur_interval> | 当前连接间隔。 |
| <latency> | 参数范围：[0x0000,0x01F3] |
| <timeout> | 超时。参数范围：[0x000A,0x0C80]。超时等于该参数乘以 10 毫秒，所以实际的超时范围为 [100,32000] 毫秒。 |

说明：

- 本命令要求先建立连接，client 或者 server 角色都支持更新连接参数。

断开 Bluetooth LE 连接(AT+BLEDISCONN)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEDISCONN=<conn_index> |
| 响应 | OK +BLEDISCONN:<conn_index>,<remote_address> |
| 示例 | AT+BLEDISCONN=0 运行成功： +BLEDISCONN:0,00:01:01:01:01:00 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < conn_index> | Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 |
| <remote_address> | 对方 Bluetooth LE 设备地址。 |

说明：

- 需要先建立 Bluetooth LE 连接，才能设置数据包长度。

设置数据包长度(AT+BLEDATALEN)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEDATALEN=<conn_index>,<pkt_data_len> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLEDATALEN =0, 0x20 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < conn_index> | Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 |
| < pkt_data_len> | 数据包长度，范围：[0x001B,0x00FB]。 |

查询/设置MTU 长度(AT+BLECFGMTU)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLECFGMTU? |
| 响应 | +BLECFGMTU:<conn_index>,<mtu_size> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLECFGMTU=<conn_index>,<mtu_size> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLECFGMTU=0,512 OK +BLECFGMTU:0,512 |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <conn_index> | Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 |
| <mtu_size> | MTU 长度，单位：字节，范围：[23,512]。 |

说明：

- 本命令要求先建立 Bluetooth LE 连接。

- 仅支持客户端运行本命令设置 MTU 的长度。

- MTU 的实际长度需要协商，响应 ``OK`` 只表示尝试协商 MTU 长度，因此设置长度不一定生效，建议调用 :ref:`AT+BLECFGMTU? <cmd-BMTU>` 查询实际 MTU 长度。

查询/设置SPP 参数(AT+BLESPPCFG)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLESPPCFG? |
| 响应 | +BLESPPCFG:<tx_service_index>,<tx_char_index>,<rx_service_index>,<rx_char_index>,<auto_conn> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLESPPCFG=<cfg_enable>[,<tx_service_index>,<tx_char_index>,<rx_service_index>,<rx_char_index>][,<auto_conn>] |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLESPPCFG？ +BLESPPCFG: 1,3,3,3,6,1 OK AT+BLESPPCFG =1,3,3,3,6,1 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < cfg_enable > | 0: 重置所有 SPP 参数，后面参数无需填写； 1: 后面参数需要填写。 |
| <tx_service_index> | tx 服务序号，可运行 AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index> 和 AT+BLEGATTSSRV? 查询。 |
| <tx_char_index> | tx 服务特征序号，可运行 AT+BLEGATTCCHAR=<conn_index>,<srv_index> 和 AT+BLEGATTSCHAR? 查询。 |
| <rx_service_index> | rx 服务序号，可运行 AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index> 和 AT+BLEGATTSSRV? 查询。 |
| <rx_char_index> | rx 服务特征序号，可运行 AT+BLEGATTCCHAR=<conn_index>,<srv_index> 和 AT+BLEGATTSCHAR? 查询。 |
| <auto_conn> | 自动重连标志位，默认情况下，自动重连功能被使能。0: 禁止 Bluetooth LE 透传自动重连功能。 1: 使能 Bluetooth LE 透传自动重连功能。 |

说明：

- 对于 Bluetooth LE 客户端，tx 服务特征属性必须是 write with response 或 write without response，rx 服务特征属性必须是 indicate 或 notify。

- 对于 Bluetooth LE 服务器，tx 服务特征属性必须是 indicate 或 notify，rx 服务特征属性必须是 write with response 或 write without response。

- 禁用了自动重连功能后，如果连接断开，会提示有断开连接信息提示(依赖于 AT+SYSMSG)，需要重新发送连接的命令；使能的情况下，连接断开后，会自动重连， MCU 侧将感知不到连接的断开，如果对端的 MAC 发生了改变，则无法连接成功

进入 Bluetooth LE SPP 模式(AT+BLESPP)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLESPP |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLESPP 成功： > OK 失败： Error: |

说明：

- 对在 SPP 传输中，若未设置 AT+SYSMSG Bit0 为 1，则 AT 不会提示任何退出 SPP 透传模式的信息。

- 在 SPP 传输中，若未设置 AT+SYSMSG Bit2 为 1，则 AT 不会提示任何连接状态变更的信息。

- 当系统收到只含有 +++ 的包时，设备返回到普通命令模式，请至少等待一秒再发送下一个 AT 命令。

BLE退出数据模式(+++)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | +++ |
| 响应 |  |
| 示例 |  |

说明：

- 此特殊执行命令包含有三个相同的 + 字符（即 ASCII 码：0x2b），同时命令结尾没有 CR-LF 字符

- 确保第一个 + 字符前至少有 20 ms 时间间隔内没有其他输入，第三个 + 字符后至少有 20 ms 时间间隔内没有其他输入，三个 + 字符之间至多有 20 ms 时间间隔内没有其他输入。否则，+ 字符会被当做普通数据发送出去

- 本条特殊执行命令没有命令回复

- 请至少间隔 1 秒再发下一条 AT 命令

设置开机透传模式(AT+SAVETRANSLINK)

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SAVETRANSLINK=<mode>,<role>,<tx_srv>,<tx_char>,<rx_srv>,<rx_char>,<peer_addr> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+SAVETRANSLINK=2,2,1,6,1,3,"84:fc:e6:00:dd:4e" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < mode> | 0: 关闭上电进入 BLE 透传模式 2: 开启上电进入 BLE 透传模式 |
| <role> | 1: client 角色 2: server 角色 |
| <tx_srv> | tx 服务序号。AT 作为 GATTC 时，通过 AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index> 命令查询；作为 GATTS 时，通过 AT+BLEGATTSSRV? 命令查询。 |
| <tx_char> | tx 服务特征序号。AT 作为 GATTC 时，通过 AT+BLEGATTCCHAR=<conn_index>,<srv_index> 命令查询；作为 GATTS 时，通过 AT+BLEGATTSCHAR? 命令查询。 |
| <rx_srv> | rx 服务序号。AT 作为 GATTC 时，通过 AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index> 命令查询；作为 GATTS 时，通过 AT+BLEGATTSSRV? 命令查询。 |
| <rx_char> | rx 服务特征序号。AT 作为 GATTC 时，通过 AT+BLEGATTCCHAR=<conn_index>,<srv_index> 命令查询；作为 GATTS 时，通过 AT+BLEGATTSCHAR? 命令查询。 |
| <peer_addr> | 对方 Bluetooth LE 地址 |

说明：

- 本设置将 BLE 开机 透传模式 信息保存在 NVS 区，若参数 <mode> 为 2，下次上电自动进入 Bluetooth LE 透传模式。需重启生效。

查询/设置加密参数(AT+BLESECPARAM)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLESECPARAM? |
| 响应 | +BLESECPARAM:<auth_req>,<iocap>,<enc_key_size>,<init_key>,<rsp_key>,<auth_option> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLESECPARAM=<auth_req>,<iocap>,<enc_key_size>,<init_key>,<rsp_key>[,<auth_option>] |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLESECPARAM? +BLESECPARAM=13,4,16,16,1 OK AT+BLESECPARAM=13,4,16,16,1 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <auth_req> | 认证请求。 0: NO_BOND 1: BOND 4: MITM 8: SC_ONLY 9: SC_BOND 12: SC_MITM 13: SC_MITM_BOND |
| <iocap> | 输入输出能力。 0: DisplayOnly 1: DisplayYesNo 2: KeyboardOnly 3: NoInputNoOutput 4: Keyboard display |
| <enc_key_size> | 加密密钥长度。参数范围：[7,16]。单位：字节。 |
| <init_key> | 多个比特位组成的初始密钥。 |
| <rsp_key> | 多个比特位组成的响应密钥。 |
| <auth_option> | 安全认证选项： 0: 自动选择安全等级； 1: 如果无法满足之前设定的安全等级，则会断开连接 |

说明：

- 若<init_key> 和 <rsp_key> 参数的比特位组合模式如下：

- Bit0: 用于交换初始密钥和响应密钥的加密密钥；

- Bit1: 用于交换初始密钥和响应密钥的 IRK 密钥；

- Bit2: 用于交换初始密钥和响应密钥的 CSRK 密钥；

- Bit3: 用于交换初始密钥和响应密钥的 link 密钥（仅用于 Bluetooth LE 和 BR/EDR 共存模式）。

发起Bluetooth LE加密请求(AT+BLEENC)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEENC=<conn_index>,<sec_act> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLEENC=0,3 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <conn_index> | Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 |
| <sec_act> | 0: SEC_NONE； 1: SEC_ENCRYPT； 2: SEC_ENCRYPT_NO_MITM； 3: SEC_ENCRYPT_MITM。 |

说明：

- 使用本命令前，请先设置安全参数、建立与对方设备的连接。

给对方设备回复密钥(AT+BLEKEYREPLY)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEKEYREPLY=<conn_index>,<key> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLEKEYREPLY=0，634789 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <conn_index> | Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 |
| < key> | 配对密钥。 |

说明：

- 此命令用于配对绑定的结果为Passkey Entry过程

给对方设备回复确认结果(AT+BLECONFREPLY)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLECONFREPLY=<conn_index>,<confirm> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+ BLECONFREPLY =0,1 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <conn_index> | Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 |
| < confirm> | 0: 否 1: 是 |

说明：

- 此命令用于配对绑定的结果为Numeric Comparison过程

查询绑定加密设备列表(AT+BLEENCDEV)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEENCDEV? |
| 响应 | +BLEENCDEV:<enc_dev_index>,<mac_address> OK |
| 示例 | AT+BLEENCDEV? +BLEENCDEV:0, "00:01:01:01:01:00" OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < enc_dev_index> | 已绑定设备的连接号。该参数不一定等于命令 AT+BLECONN 查询出的 Bluetooth LE 连接列表中的 conn_index 参数。范围：[0,14]。 |
| <mac_address> | ：MAC 地址。 |

说明：

- 最多允许绑定 14 个设备。如果绑定的设备数量超过 14 个，那么新绑定的设备信息会根据绑定顺序从 0 到 13号依次覆盖之前的设备信息。

清除加密设备列表(AT+BLEENCCLEAR)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEENCCLEAR=<enc_dev_index> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+ BLEENCCLEAR =0 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < enc_dev_index> | 已绑定设备的连接号。该参数不一定等于命令 AT+BLECONN 查询出的 Bluetooth LE 连接列表中的 conn_index 参数。范围：[0,14]。 |

说明：

- 删除安全数据库所有设备

设置静态配对密钥(AT+BLESETKEY)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLESETKEY? |
| 响应 | 如果设置： +BLESETKEY:<static_key> OK 如果没有设置： -1 |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLESETKEY=<static_key> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLESETKEY？ +BLESETKEY:123456 OK AT+BLESETKEY =123456 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <static_key> | Bluetooth LE 静态配对密钥 |

开启或关闭 BluFi (AT+BLUFI)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLUFI? |
| 响应 | 如果开启： +BLUFI:1 OK 如果没有开启： +BLUFI:0 OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLUFI=<option>[,<auth floor>] |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLUFI？ +BLUFI:1 OK AT+BLUFI =1,0 OK |

参数说明

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| < option > | 0: 关闭 BluFi； 1: 开启 BluFi。 |
| <auth floor> | Wi-Fi 认证模式阈值，ESP-AT 不会连接到认证模式低于此阈值的 AP： 0: OPEN（默认）； 1: WEP； 2: WPA_PSK； 3: WPA2_PSK； 4: WPA_WPA2_PSK； 5: WPA3_PSK； 6: WPA2_WPA3_PSK。 |

说明：

- 只能在 Bluetooth LE 未初始化情况下开启或关闭 BluFi (AT+BLEINIT=0)。

查询/设置 BluFi 设备名称(AT+BLUFINAME)

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLUFINAME? |
| 响应 | +BLUFINAME:<device_name> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+BLUFINAME=<device_name> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLUFINAME？ +BLUFINAME =”BLUFI_DEVICE” OK AT+BLUFINAME =”BLUFI_DEVICE” OK |

说明：

- 如需设置 BluFi 设备名称，请在运行 AT+BLUFI=1 命令前设置，否则将使用默认名称 BLUFI_DEVICE。

- BluFi 设备名称最大长度为 26 字节。

发送 BluFi 用户自定义数据(AT+BLUFISEND)

| 命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLUFISEND=<length> |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+BLUFISEND=100 > 数据传输成功 OK |

说明：

- 自定义数据的长度不能超过 600 字节。

- 如果 ESP 收到手机发来的用户自定义数据，那么会以 +BLUFIDATA:<len>,<data> 格式打印。

GATTS发现服务

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEGATTSSRV? |
| 响应 | +BLEGATTSSRV:<srv_index>,<start>,<srv_uuid>,<srv_type> OK |
| 功能 | GATTS(Generic Attributes Server)发现全部服务 |
| 参数 | <srv_index>：服务序号，从 1 开始递增。 <start>： 0: 服务未开始； 1: 服务已开始。 <srv_uuid>：服务的 UUID。 <srv_type>：服务的类型： 0: 次要服务； 1: 首要服务。 |
| 示例 | AT+BLEINIT=2 OK AT+BLEGATTSSRV? +BLEGATTSSRV:1,0,0xA002,1 +BLEGATTSSRV:2,0,0xA003,1 OK |

说明：

无

GATTS发现服务特性

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEGATTSCHAR? |
| 响应 | 对于特征信息: +BLEGATTSCHAR:"char",<srv_index>,<char_index>,<char_uuid>,<char_prop> 对于描述符信息： +BLEGATTSCHAR:"desc",<srv_index>,<char_index>,<desc_index> OK |
| 功能 | GATTS(Generic Attributes Server)发现全部服务特征 |
| 参数 | <srv_index>：服务序号，从 1 开始递增。 <char_index>：服务特征的序号，从 1 起始递增。 <char_uuid>：服务特征的 UUID。 <char_prop>：服务特征的属性。 <desc_index>：特征描述符序号。 |
| 示例 | AT+BLEINIT=2 OK AT+BLEGATTSCHAR? +BLEGATTSCHAR:"char",1,1,0xC300,0x02 +BLEGATTSCHAR:"desc",1,1,1 +BLEGATTSCHAR:"char",1,2,0xC301,0x02 +BLEGATTSCHAR:"desc",1,2,1 +BLEGATTSCHAR:"char",1,3,0xC302,0x0c +BLEGATTSCHAR:"desc",1,3,1 +BLEGATTSCHAR:"char",1,4,0xC303,0x0c +BLEGATTSCHAR:"desc",1,4,1 +BLEGATTSCHAR:"char",1,5,0xC304,0x0c +BLEGATTSCHAR:"char",1,6,0xC305,0x10 +BLEGATTSCHAR:"desc",1,6,1 +BLEGATTSCHAR:"char",1,7,0xC306,0x20 +BLEGATTSCHAR:"desc",1,7,1 +BLEGATTSCHAR:"char",1,8,0xC307,0x02 +BLEGATTSCHAR:"desc",1,8,1 +BLEGATTSCHAR:"char",2,1,0xC400,0x02 +BLEGATTSCHAR:"desc",2,1,1 +BLEGATTSCHAR:"char",2,2,0xC401,0x02 +BLEGATTSCHAR:"desc",2,2,1 OK |

说明：

无

服务器notify服务特征值给客户端

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEGATTSNTFY=<conn_index>,<srv_index>,<char_index>,<length> |
| 响应 | > “符号>表示 AT 准备好接收串口数据，此时可以输入数据，当数据长度达到参数 <length> 的值时，执行 notify 操作。” |
| 功能 | GATT Server notify服务特征值给客户端 |
| 参数 | <conn_index>：Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 <srv_index>：服务序号，可运行 AT+BLEGATTSCHAR? 查询。 <char_index>：服务特征的序号，可运行 AT+BLEGATTSCHAR? 查询。 <length>：数据长度，最大长度： （ :ref:`MTU <cmd-BMTU>` - 3）。 |
| 示例 | AT+BLEINIT=2 OK AT+BLEADVSTART OK +BLECONN:0,"84:F7:03:60:61:3A" //master发起连接 AT+BLEGATTSNTFY=0,1,6,10 > //提示符号”>”后，输入要发送的数据 OK |

说明：

- 使用本命令，需要先建立 BLE 连接。

服务器indicate服务特征值给客户端

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEGATTSIND=<conn_index>,<srv_index>,<char_index>,<length> |
| 响应 | > “符号>表示 AT 准备好接收串口数据，此时可以输入数据，当数据长度达到参数 <length> 的值时，执行 indicate 操作。” |
| 功能 | GATT Server indicate服务特征值给客户端 |
| 参数 | <conn_index>：Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 <srv_index>：服务序号，可运行 AT+BLEGATTSCHAR? 查询。 <char_index>：服务特征的序号，可运行 AT+BLEGATTSCHAR? 查询。 <length>：数据长度，最大长度： （ :ref:`MTU <cmd-BMTU>` - 3）。 |
| 示例 | AT+BLEINIT=2 OK AT+BLEADVSTART OK +BLECONN:0,"84:F7:03:60:61:3A" //master发起连接 AT+BLEGATTSIND=0,3,7,10 > //提示符号”>”后，输入要发送的数据 OK |

说明：

- 使用本命令，需要先建立 BLE 连接。

GATTS设置服务特征值

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEGATTSSETATTR=<srv_index>,<char_index>,<length> |
| 响应 | > “符号>表示 AT 准备好接收串口数据，此时可以输入数据，当数据长度达到参数 <length> 的值时，执行设置操作。” |
| 功能 | GATT Server 设置服务特征值 |
| 参数 | <srv_index>：服务序号，可运行 AT+BLEGATTSCHAR? 查询。 <char_index>：服务特征的序号，可运行 AT+BLEGATTSCHAR? 查询。 <length>：数据长度，最大长度 |
| 示例 | AT+BLEINIT=2 OK AT+BLEGATTSSETATTR=1,1,10 > //提示符号”>”后，输入要发送的数据 OK |

说明：

无

GATTC发现基本服务

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index> |
| 响应 | +BLEGATTCPRIMSRV:<conn_index>,<srv_index>,<srv_uuid>,<srv_type> OK |
| 功能 | GATTC(Generic Attributes Client)发现基本服务 |
| 参数 | <conn_index>：Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 <srv_index>：服务序号，从 1 开始递增。 <srv_uuid>：服务的 UUID。 <srv_type>：服务的类型： 0: 次要服务； 1: 首要服务。 |
| 示例 | AT+BLEINIT=1 OK AT+BLECONN=0,"84:f7:03:60:61:3a" +BLESCANDONE +BLECONN:0,"84:F7:03:60:61:3A" OK AT+BLEGATTCPRIMSRV=0 +BLEGATTCPRIMSRV:0,1,0x1801,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,2,0x1800,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,3,0xa002,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,4,0xa003,1 OK |

说明：

- 使用本命令，需要先建立 BLE 连接。

GATTC发现包含的服务

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEGATTCINCLSRV=<conn_index>,<srv_index> |
| 响应 | +BLEGATTCINCLSRV:<conn_index>,<srv_index>,<srv_uuid>,<srv_type>,<included_srv_uuid>,<included_srv_type> OK |
| 功能 | GATTC(Generic Attributes Client)发现包含的服务 |
| 参数 | <conn_index>：Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 <srv_index>：服务序号，从 1 开始递增，可运行 AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index> 查询。 <srv_uuid>：服务的 UUID。 <srv_type>：服务的类型： 0: 次要服务； 1: 首要服务。 <included_srv_uuid>：包含服务的 UUID。 <included_srv_type>：包含服务的类型： 0: 次要服务； 1: 首要服务。 |
| 示例 | AT+BLEINIT=1 OK AT+BLECONN=0,"84:f7:03:60:61:3a" +BLESCANDONE +BLECONN:0,"84:F7:03:60:61:3A" OK AT+BLEGATTCPRIMSRV=0 +BLEGATTCPRIMSRV:0,1,0x1801,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,2,0x1800,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,3,0xa002,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,4,0xa003,1 OK AT+BLEGATTCINCLSRV=0,3 OK |

说明：

- 使用本命令，需要先建立 BLE 连接。

GATTC发现服务特征

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEGATTCCHAR=<conn_index>,<srv_index> |
| 响应 | 服务特征信息，响应如下： +BLEGATTCCHAR:"char",<conn_index>,<srv_index>,<char_index>,<char_uuid>,<char_prop> 描述符信息，响应如下： +BLEGATTCCHAR:"desc",<conn_index>,<srv_index>,<char_index>,<desc_index>,<desc_uuid> OK |
| 功能 | GATTC(Generic Attributes Client)发现服务特征 |
| 参数 | <conn_index>：Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 <srv_index>：服务序号，从 1 开始递增，可运行 AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index> 查询。 <char_index>：服务特征的序号，从 1 开始递增。 <char_uuid>：服务特征的 UUID。 <char_prop>：服务特征的属性。 <desc_index>：特征描述符序号。 <desc_uuid>：特征描述符的 UUID。 |
| 示例 | AT+BLEINIT=1 OK AT+BLECONN=0,"84:f7:03:60:61:3a" +BLESCANDONE +BLECONN:0,"84:F7:03:60:61:3A" OK AT+BLEGATTCPRIMSRV=0 +BLEGATTCPRIMSRV:0,1,0x1801,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,2,0x1800,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,3,0xa002,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,4,0xa003,1 OK AT+BLEGATTCCHAR=0,4 +BLEGATTCCHAR:"char",0,4,1,0xc400,0x02 +BLEGATTCCHAR:"desc",0,4,1,1,0x2901 +BLEGATTCCHAR:"char",0,4,2,0xc401,0x02 +BLEGATTCCHAR:"desc",0,4,2,1,0x2901 OK |

说明：

- 使用本命令，需要先建立 BLE 连接。

GATTC读取服务特征值

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEGATTCRD=<conn_index>,<srv_index>,<char_index>[,<desc_index>] |
| 响应 | +BLEGATTCRD:<conn_index>,<len>,<value> OK |
| 功能 | GATTC(Generic Attributes Client)读取服务特征值或描述符值 |
| 参数 | <conn_index>：Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 <srv_index>：服务序号，从 1 开始递增，可运行 AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index> 查询。 <char_index>：服务特征的序号，从 1 开始递增。 <desc_index>：特征描述符序号。 若设置，读取目标描述符的值； 若未设置，读取目标特征的值。 <len>：数据长度。 <value>：<char_value> 或者 <desc_value>。 <char_value>：服务特征值，字符串格式，运行 AT+BLEGATTCRD=<conn_index>,<srv_index>,<char_index> 读取。例如，若响应为 +BLEGATTCRD:0,1,0，则表示数据长度为 1，内容为 “0”。 <desc_value>：服务特征描述符的值，字符串格式，运行 AT+BLEGATTCRD=<conn_index>,<srv_index>,<char_index>,<desc_index> 读取。例如，若响应为 +BLEGATTCRD:0,4,0123，则表示数据长度为 4，内容为 “0123” |
| 示例 | AT+BLEINIT=1 OK AT+BLECONN=0,"84:f7:03:60:61:3a" +BLESCANDONE +BLECONN:0,"84:F7:03:60:61:3A" OK AT+BLEGATTCPRIMSRV=0 +BLEGATTCPRIMSRV:0,1,0x1801,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,2,0x1800,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,3,0xa002,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,4,0xa003,1 OK AT+BLEGATTCRD=0,3,1 +BLEGATTCRD:0,1,0 OK AT+BLEGATTCRD=0,3,1,1 +BLEGATTCRD:0,1,0 OK |

说明：

- 使用本命令，需要先建立 BLE 连接。

- 若目标服务特征不支持读操作，则返回 “ERROR”。

GATTC写服务特征值

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+BLEGATTCWR=<conn_index>,<srv_index>,<char_index>[,<desc_index>],<length> |
| 响应 | > 符号 > 表示 AT 准备好接收串口数据，输入数据，当数据长度达到参数 <length> 的值时，执行写入操作。 OK |
| 功能 | GATTC(Generic Attributes Client)写服务特征值或描述符值 |
| 参数 | <conn_index>：Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 <srv_index>：服务序号，从 1 开始递增，可运行 AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index> 查询。 <char_index>：服务特征的序号，从 1 开始递增，可运行 AT+BLEGATTCCHAR=<conn_index>,<srv_index> 查询。 <desc_index>：特征描述符序号。 若设置，写目标描述符的值； 若未设置，写目标特征的值。 <length>：数据长度。 |
| 示例 | AT+BLEINIT=1 OK AT+BLECONN=0,"84:f7:03:60:61:3a" +BLESCANDONE +BLECONN:0,"84:F7:03:60:61:3A" OK AT+BLEGATTCPRIMSRV=0 +BLEGATTCPRIMSRV:0,1,0x1801,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,2,0x1800,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,3,0xa002,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,4,0xa003,1 OK AT+BLEGATTCWR=1,3,4,5 > OK AT+BLEGATTCWR=1,3,6,1,1 > OK |

说明：

- 使用本命令，需要先建立 BLE 连接。

- 若目标服务特征不支持写操作，则返回 “ERROR”。

低功耗

设置deepsleep命令

| 设置命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+GSLP=<time> |
| 响应 | - 发送成功： OK - 错误： ERROR |
| 示例 | //配置设备深睡10s AT+GSLP=10000 OK |

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <time> | - time的单位为ms - time为0是立即重启 - Time的最大值为（24*3600*1000-1)即为1天 |

睡眠模式配置命令

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SLEEP? |
| 响应 | +SLEEP::<sleepmode> OK |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+SLEEP=<sleepmode> |
| 响应 | - 发送成功： OK - 错误： ERROR |
| 示例 | //配置设备为light sleep模式 AT+SLEEP=2 OK |

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <sleepmode> | - 0:disable睡眠模式 - 1:enable modemsleep模式，设备根据ap的dtim周期醒进入modemsleep - 2： enable lightsleep模式，设备根据AT+CWJAP设置的listen interval参数周期性进入light sleep - 3: enable modemsleep模式，设备根据AT+CWJAP设置的listen interval参数周期性进入modem sleep |

设置唤醒源及唤醒gpio命令

| 查询命令 |  |
| --- | --- |
| 命令 | AT+SLEEPWKCFG? |
| 响应 | +SLEEP:<wakeup source>,<param1>,<param2> OK 或者 ERROR |
| 设置命令 |  |
| 命令 | AT+SLEEPWKCFG=<wakeup source>,<param1>,<param2> |
| 响应 | - 发送成功： OK - 错误： ERROR |
| 示例 | //配置设备gpio17为上升沿唤醒模式 AT+SLEEPWKCFG=2,17,0 OK |

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| <wakeup source> | - 0:保留配置，占不支持 - 1:保留配置，占不支持 - 2：gpio唤醒 |
| <param1> | 当唤醒源为gpio时，此值对应的为唤醒gpio号 - 0：唤醒源为gpio0 - 1:唤醒源为gpio1 - 2:唤醒源为gpio2 - 17:唤醒源为gpio17 注：对于ECR6600&ECR6600A系列芯片目前gpio唤醒源仅支持以上几个。 |
| <param2> | 当唤醒源为gpio时 - 0：上升沿唤醒 - 1：下降沿唤醒 - 2：双边沿唤醒 注：为避免漏电情况以及芯片中断上报缺陷建议使用上升沿唤醒的方式。 |

注：默认情况下省电处于关闭状态，客户需要根据自己的实际情况进行开关动作。

附录

错误码

表 5-1 AT命令错误码

| 错误码 | 英文含义 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Operation success | 操作成功 |
| 8001 | Command too long | 命令过长 |
| 8002 | Com busy | Com忙碌 |
| 8003 | Unknown command | 未知命令 |
| 8004 | Channel busy | 通道忙碌 |
| 8005 | Invalid parameters | 无效参数 |
| 8006 | Response timeout | 响应超时 |
| 8007 | PDP context not active | PDP场景未激活 |
| 8008 | Socket list is full | Socket list 已满 |
| 8009 | Socket creation failed | 创建Socket失败 |
| 8010 | Add socket list failed | 添加到Socket List中失败 |
| 8011 | Socket bind failed | Socket绑定失败 |
| 8012 | Socket connect failed | Socket连接失败 |
| 8013 | Socket not exist | Socket不存在 |
| 8014 | Invalid server address | DNS无效的服务地址 |
| 8015 | DNS parse failed | DNS解析失败 |
| 8016 | Memory alloc failed | 内存分配失败 |
| 8017 | No data | 没有数据 |
| 8018 | Receive timeout | 接收超时 |
| 8019 | Send buffer full | 发送缓冲区满 |
| 8020 | Send fail | 发送失败 |
| 8021 | PDP active fail | PDP激活失败 |
| 8022 | ESC cancel send | 取消发送 |
| 8023 | Set socket option fail | 设置套接字选项失败 |
| 8024 | PDP have actived | PDP链路已激活 |
| 8025 | Transport mode fail | 设置透传模式失败 |
| 8101 | PING address duplicate | Ping地址重复 |
| 8501 | Invalid input value | 输入值无效 |
| 8502 | Fail to open the file | 打开文件失败 |
| 8503 | Fail to read the file | 读取文件失败 |
| 8504 | Fail to write the file | 写入文件失败 |
| 8505 | Fail to seek the file | 设置文件偏移失败 |
| 8506 | Fail to list the file | 列举文件失败 |
| 8507 | Fail to delete the file | 删除文件失败 |
| 8508 | Fail to close the file | 关闭文件失败 |
| 8509 | Fail to get disk info | 获取磁盘信息失败 |
| 8510 | Fail to get file size | 获取文件大小失败 |
| 8511 | Fail to get file position | 获取文件偏移失败 |
| 8512 | Read zero byte | 读取 0 字节 |
| 8513 | Drive full | 驱动器已满 |
| 8514 | Invalid file name | 无效文件名 |
| 8515 | File already opened | 文件已打开 |
| 8516 | Time out | 超时 |
| 8517 | No space | 空间不足 |
| 8518 | Invalid file descriptor | 无效文件描述符 |
| 8519 | The file read-only | 文件仅可读 |
| 8520 | File too large | 文件过大，剩余空间不足 |
| 8521 | File not allowed to close | 文件打开状态下不允许关闭 |
| 8600 | SSL param illegal | SSL参数不合法 |
| 8601 | SSL client has connected | SSL客户端已经连接 |
| 8602 | SSL port range is error | SSL的端口范围错误 |
| 8603 | SSL client close error | SSL客户端关闭错误 |
| 8604 | SSL no start | SSL没有开始错误 |
| 8605 | SSL client id error | SSL客户端ID错误 |
| 8606 | SSL pdp context id error | SSL PDP上下文错误 |
| 8607 | SSL context id error | SSL上下文错误 |
| 8608 | SSL start fail | SSL开始失败 |
| 8609 | SSL read fail | SSL读失败 |
| 8610 | SSL address is too long | SSL地址太长 |
| 8611 | SSL data is too long | SSL 数据太长 |
| 8612 | SSL ip mux error | SSL IP MUX错误 |
| 8613 | SSL config is null | SSL的配置为空 |
| 8614 | SSL initialize fail | SSL初始化失败 |
| 8615 | SSL send data range error | SSL发送数据范围错误 |
| 8616 | SSL send timeout | SSL发送超时 |
| 8617 | SSL memory exhausted | SSL内存耗尽 |
| 8618 | SSL buffer full | SSL缓存已满 |
| 8619 | SSL create timer fail | SSL创建定时器失败 |
| 8620 | SSL file operate fail | SSL文件操作失败 |
| 8621 | SSL close timer fail | SSL关闭定时器失败 |
| 8622 | SSL mode range is error | SSL模式范围错误 |
| 8623 | SSL close timer mode error | SSL关闭定时器模式错误 |
| 8701 | PDP context not active | PDP场景未激活 |
| 8702 | FTP server blocked | FTP服务器不可用 |
| 8703 | FTP server busy | FTP服务器繁忙 |
| 8704 | DNS parse failed | DNS 解析错误 |
| 8705 | Network error | 网络错误 |
| 8706 | Control connection closed | 控制连接关闭 |
| 8707 | Data connection closed | 数据连接关闭 |
| 8708 | Socket closed by peer | 对端关闭 Socket |
| 8709 | Timeout error | 超时错误 |
| 8710 | Invalid parameter | 无效参数 |
| 8711 | Failed to open file | 文件打开失败 |
| 8712 | File position invalid | 文件位置无效 |
| 8713 | File error | 文件错误 |
| 8714 | Service not available, closing control connection | 服务不可用，关闭控制连接 |
| 8715 | Open data connection failed | 数据连接打开失败 |
| 8716 | Connection closed; transfer aborted | 连接关闭，传输中止 |
| 8717 | Requested file action not taken | 文件操作请求失败 |
| 8718 | Requested action aborted: local error in processing | 请求中止：本地错误处理中 |
| 8719 | Requested action not taken: insufficient system storage | 请求失败：系统空间不足 |
| 8720 | Syntax error, command unrecognized | 语句错误，命令无法识别 |
| 8721 | Syntax error in parameters or arguments | 语句错误，参数出错 |
| 8722 | Not logged in | 未登录 |
| 8723 | Need account for storing files | 需要能存储文件的账号 |
| 8724 | Requested file action aborted | 文件操作请求失败 |
| 8725 | SSL authentication failed | SSL鉴权失败 |
| 8726 | Requested action not taken | 请求失败 |
| 8800 | Mqtt param illegal | Mqtt参数不合法 |
| 8801 | Mqtt pdp cid error | Mqtt pdp cid错误 |
| 8802 | Mqtt ssl idx error | Mqtt ssl idx错误 |
| 8803 | Mqtt memory exhausted | Mqtt内存耗尽 |
| 8804 | Mqtt no start | Mqtt没有开始 |
| 8805 | Mqtt client idx range error | Mqtt client idx取值范围错误 |
| 8806 | Mqtt no recv data | Mqtt没有收到数据 |
| 8807 | Mqtt cfg queue handle error | Mqtt配置队列处理错误 |
| 8808 | Mqtt retain range error | Mqtt ratain取值范围错误 |
| 8809 | Mqtt qos range error | Mqtt qos取值范围错误 |
| 8810 | Mqtt publish data length error | Mqtt 发布数据长度错误 |
| 8811 | Mqtt topic errors | Mqtt topic出现的各种错误 |
| 8812 | Mqtt send message error | Mqtt发送消息错误 |
| 8813 | Mqtt NULL error | Mqtt为空错误 |
| 8814 | Mqtt topic query error | Mqtt topic查询错误 |
| 8815 | Mqtt client id error | Mqtt client id错误 |
| 8816 | Mqtt url null error | Mqtt url为空错误 |
| 8817 | Mqtt keep alive error | Mqtt保活错误 |
| 8818 | Mqtt clean session error | Mqtt清除会话错误 |
| 8819 | Mqtt started error | Mqtt 开始错误 |
| 8820 | Mqtt will msg error | Mqtt遗嘱消息错误 |
| 8821 | Mqtt sub query error | Mqtt 订阅查询错误 |
| 8822 | Mqtt url too long | Mqtt url太长 |
| 8823 | Mqtt client id too long | Mqtt client id太长 |
| 8824 | Mqtt user name too long | Mqtt 用户名太长 |
| 8825 | Mqtt password too long | Mqtt 密码太长 |
| 8826 | Mqtt topic too long | Mqtt 主题太长 |
| 8827 | Mqtt message too long | Mqtt 消息太长 |
| 8828 | Mqtt ca too long | Mqtt ca太长 |
| 8829 | Mqtt data too long | Mqtt 数据太长 |
| 8830 | Mqtt connect fail | Mqtt连接失败 |
| 8831 | Mqtt send timeout | Mqtt发送超时 |
| 8832 | Mqtt buffer full | Mqtt缓存已满 |
| 8833 | Mqtt create timer fail | Mqtt创建定时器失败 |
| 8834 | Mqtt file operate fail | Mqtt文件操作失败 |
| 8900 | Http param illegal | Http参数不合法 |
| 8901 | Http pdp cid error | Http pdp cid错误 |
| 8902 | Http ssl idx error | Http ssl idx错误 |
| 8903 | Http param request header error | Http参数请求头错误 |
| 8904 | Http no url error | Http没有url错误 |
| 8905 | Http getex request header error | Http getex参数请求头错误 |
| 8906 | Http param response header error | Http参数响应头错误 |
| 8907 | Http param content type error | Http参数内容类型错误 |
| 8908 | Http param auto response error | Http参数自动响应错误 |
| 8909 | Http memory exhausted error | Http内存耗尽错误 |
| 8910 | Http perform fail | Http 执行失败 |
| 8911 | Http read fail | Http 读失败 |
| 8912 | Http url too long | Http url太长 |
| 8913 | Http header key too long | Http 头key太长 |
| 8914 | Http header value too long | Http 头值太长 |
| 8915 | Http data range error | Http数据范围错误 |
| 8916 | Http timeout range error | Http超时范围错误 |
| 8917 | Http timeout error | Http超时错误 |
| 8918 | Http file name is too long | Http文件名太长 |
| 8919 | Http buffer full | Http缓存已满 |
| 8920 | Http open file fail | Http打开文件失败 |
| 8921 | Http close file fail | Http关闭文件失败 |
| 8922 | Http write file fail | Http写文件失败 |
| 8923 | Http read file fail | Http读文件失败 |
| 8924 | Http get file size fail | Http获取文件大小失败 |
| 8925 | Http no start error | Http没有开始错误 |
| 8926 | Http create timer fail | Http创建定时器失败 |
| 8927 | Http file operate fail | Http文件操作失败 |

术语、定义和缩略语

术语、定义

本文使用的专用术语、定义见表 6-1。

表 6-1 本文使用的专用术语

| 术语/定义 | 英文 | 说明 |
| --- | --- | --- |

缩略语

本文使用的专用缩略语见表 6-2。

表 6-2 本文使用的专用缩略语

| 缩略语 | 原文 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |

编写依据

本文涉及的相关文档见表 7-1。

表 7-1 涉及的文档

| 文件名称 | 版本号 | 说明 |
| --- | --- | --- |